PAGE  

1. Atliekų apdorojimo būdas, kai atliekų organinės sudedamosios dalys išspaudžiamos reaktoriuje (2, 42, 90),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima šias stadijas: 

· tiekia atliekas (1) į reaktorių (2, 42, 90),

· šildo atliekas (1) vakuume iki vandens virimo temperatūros,

· veikia atliekas (1) kirpimo jėgomis, gautomis reaktoriuje (2, 42, 90) maišymo įrenginio (106) dėka ir kitaip,

· suardo organinių sudedamųjų dalių vandens turinčių ląstelių struktūrų membranas ir išstumia sukeltus išmetamuosius garus (46, 48), turinčius organinių sudedamųjų dalių.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ekstrahavimo virinimu metu tiekia vandenį (6) arba kitą tinkamą plovimui skystį į reaktorių, veikiantį kaip ekstraktorius virinimu (2), o dalį organinių sudedamųjų dalių išplauna vandeniu (6) ir dalį organinių sudedamųjų dalių ir (arba) susijusio azoto išstumia viršuje su generuotais išmetamaisiais garais (48) kaip amoniaką.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po ekstrahavimo virinimu eina džiovinimas virinimu, turintis 1-o punkto požymius.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš džiovinimą virinimu pagal 1 punktą arba ekstrahavimą virinimu, turintį 2-o punkto požymius, vyksta išankstinis atliekų (1) pašildymas (108).

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išankstinis pašildymas (108) vyksta aerobinio mirkimo proceso metu.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išmetamuosius garus (46, 48) tiekia į kondensatorių, geriau, kai į šaldiklį (66).

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad proceso metu generuotą nutekėjusį orą sudegina degiklyje (26) arba tiekia į apdorojimą.

8. Būdas pagal bet kurį iš 2 – 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organiškai užterštą nutekėjusį skystį tiekia į biodujų įrangą (20).

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fermentacijos vandenį (32), nukenksmintą biodujų įrangoje, pakartotinai panaudoja virinimo reaktoriuje kaip cirkuliacijos arba proceso vandenį (6).

10. Būdas pagal 8 arba 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuotas biodujas (24) naudoja šilumos arba elektros energijos generavimo procesui.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po džiovinimo virinimu, turinčio 1-o punkto požymius, vykdo džiovinimą šaldant šiltas sausas medžiagas.

12. Būdas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad džiovinimą virinimu ir ekstrahavimą virinimu atlieka tame pačiame reaktoriuje (2, 42, 90).

13. Apdorojimo įranga, skirta organinių sudedamųjų dalių turinčių atliekų (1) apdorojimui, būtent būdui pagal bet kurį iš ankstesnių punktų atlikti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima šildomą reaktorių (2, 42, 90), galintį dirbti vakuume iki vandens (6) arba kito plaunančio skysčio virimo temperatūros, turintį atliekų padavimo angą (84), medžiagos iškrovimo angą (88), vakuumo praėjimą, šildymo priemonę (92), išmetamųjų garų išėjimo angą (94) ir priemones kirpimo jėgoms sukurti, būtent maišymo mechanizmą (106).

14. Apdorojimo įranga pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reaktorius yra ekstraktorius virinimu (2), turintis plaunančio skysčio padavimo angą (84).

15. Apdorojimo įranga pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reaktorius yra džiovintuvas virinimu (42) atliekų dehidratavimui.

16. Apdorojimo įranga pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išankstinis šildytuvas (108) sumontuotas prieš džiovintuvą virinimu (42).

17. Apdorojimo įranga pagal 14 ir 15 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ekstraktorius virinimu (2) ir džiovintuvas virinimu (42) suformuoti kaip tas pats reaktorius (2, 42, 90).

18. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 14 - 18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima biodujų įrangą (20) užterštam plovimo vandeniui apdoroti.

19. Apdorojimo įranga pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima cirkuliacijos priemones fermentacijos vandeniui (32), susidariusiam biodujų įrangoje (20) kaip proceso vandeniui (6), pakartotinai panaudoti. 

20. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 15 - 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima džiovintuvą šaldant, skirtą šiltai sausai medžiagai džiovinti proceso pabaigoje. 

21. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 13 – 20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima kondensatorių (66) išmetamiesiems garams (46, 48). 

22. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 13 - 21 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišymo mechanizmas (106) turi maišiklį, kuriuo atliekos gali būti transportuojamos nuo padavimo angos į iškrovimo angą.

23. Apdorojimo įranga pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišymo mechanizmas (106) turi maišymo elementus (107), kuriuo medžiaga gali būti nugramdoma nuo reaktoriaus (2, 42, 90) vidiniu periferinių sienelių.

24. Apdorojimo įranga pagal 23 arba 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišymo elementas (107) turi sliekinės pavaros su centriniu velenu arba be jo formą.

25. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 21 – 24 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišymo mechanizmo (106) transportavimo kryptis yra reversinė.

26. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 22 – 25 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišymo elementas (107) šildomas.

27. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 14 – 26 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atliekų padavimo anga ir plaunančio skysčio padavimo anga suformuotos kaip bendra padavimo anga (84).

28. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 13 – 27 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima garo padavimo angą šildymo garams (84) tiekti.

29. Apdorojimo įranga pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reaktorius (2, 42, 90) turi mažiausiai dvi sekcijas (90.1, 90.2), kuriose sumontuotas atitinkamas maišymo mechanizmas (106).

30. Apdorojimo įranga pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dvi sekcijos (90.1, 90.2) sujungtos per keičiamus elementus (104), taip kad medžiaga būtų transportuojama cirkuliacijos ciklu.

31. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 15 – 28 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atskyrimo presas (14) sumontuotas už džiovintuvo virinimu (42).

32. Apdorojimo įranga pagal bet kurį iš 13 – 31 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima nuotekų valymo įrangą (36) proceso metu susidarančioms nuotekoms valyti.

