1

1. Elastanas, gautas iš poliuretano,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretanas yra pagamintas būdu, apimančiu:

(a) mažiausiai vieno polimerinio glikolio ir mažiausiai vieno poliolio, turinčio alkoksilintą aromatinį funkciškumą, maišymą; 

(b) pakopos produkto reagavimą su mažiausiai vienu organiniu diizocianatu.

2. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima (b) pakopos produkto su mažiausiai vienu diaminu polimerizavimo pakopą.

3. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudarantis polimerinis glikolis yra polimetiltetrahidrofuranas, polibutileno glikolis, politetrahidrofuranas, poli(tetrametileno eterio) glikolis, polipropileno glikolis, poli(3-metil-1,5-pentametileno eterio)glikolis, poli(tetrametileno eterio-ko-3-metiltetrametileno eterio)glikolis arba dviejų arba daugiau jų mišinys;  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliolis, turintis alkoksilintą aromatinį funkciškumą, yra alkoksilintas bisfenolis A, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)metanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)etanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dimetilfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dibromfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3-metilfenil)propanas, alkoksilintas bis (4-hidroksifenil)sulfidas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfonas, alkoksilintas difenilfenolis, alkoksilintas 2,4-bis(4-hidroksifenil)-2-metilbutanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)cikloheksanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)-3,3,5-trimetilcikloheksanas, alkoksilintas 4,4-dihidroksidifenilo sulfidas, alkoksilintas 4,4’-dihidroksifenilo sulfonas arba dviejų arba daugiau jų mišinys; ir  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinis diizocianatas yra 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatas); 1,1’-metilenbis(4-izocianatocikloheksanas); 4-metil-1,3-fenileno diizocianatas; 5-izocianato-1-(izocianatometil)-1,3,3-trimetilcikloheksanas; 1,6-heksametileno diizocianatas; toluen-2,4-diizocianatas; ir dviejų arba daugiau jų mišinys.

4. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro mažiausiai vieno polimerinio glikolio nuo 70 iki 90% masės kiekio ir mažiausiai vieno poliolio, turinčio alkoksilintą aromatinį funkciškumą, nuo 10 iki 30% masės kiekio, mišinys.

5. Elastanas, gautas sausuoju verpimu iš poliuretankarbamido tirpalo organiniame tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra gaunamas būdu, apimančiu nuo 90 iki 70 masės % politetrahidrofurano ir nuo 10 iki 30 masės % etoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą; ir dervos reagavimą su 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatu), kur pakeitimo santykis yra 1,5 su 2.

6. Elastanas, gautas sausuoju verpimu iš poliuretankarbamido tirpalo organiniame tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra gaunamas būdu, apimančiu nuo 90 iki 70 masės % politetrahidrofurano ir nuo 10 iki 30 masės % etoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą; ir dervos reagavimą su 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatu), siekiant gauti blokuotą glikolį, kuriame pakeitimo santykis yra 1,5 su 2; ir blokuoto glikolio polimerizavimą su mišiniu, turinčiu nuo 83 iki 92 masės % etilendiamino, nuo 8 iki 17 masės % 1,2-diaminopropano; ir nuo 5% iki 15 masės % etilendiamino, siekiant gauti poliuretankarbamidą.

7. Elastanas, turintis poliolį, pasižymintį alkoksilintu aromatiniu funkciškumu.

8. Elastanas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliolis, pasižymintis aromatiniu funkciškumu, yra alkoksilintas fenolis.

9. Elastanas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoksilintas fenolis yra alkoksilintas bisfenolis A, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)metanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)etanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dimetilfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dibromfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3-metilfenil)propanas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfidas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfonas, alkoksilintas difenilfenolis, alkoksilintas 2,4-bis(4-hidroksifenil)-2-metilbutanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)cikloheksanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)-3,3,5-trimetilcikloheksanas, alkoksilintas 4,4’-dihidroksidifenilo sulfidas, alkoksilintas 4,4’-dihidroksidifenilo sulfonas arba dviejų arba daugiau jų mišinys.

10. Elastanas, turintis alkoksilinto bisfenolio A.

11. Elastanas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoksilintas bisfenolis A yra etoksilintas bisfenolis A, turintis nuo 2 iki 10 molių etileno oksido.

12. Elastanas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoksilintas bisfenolis A turi vandens kiekį, mažesnį nei 550 mln.d., ir kalio kiekį, mažesnį nei 25 mln.d.

13. Elastano gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima:

mažiausiai vieno polimerinio glikolio ir mažiausiai vieno poliolio, turinčio aromatinį funkciškumą, sumaišymą, siekiant gauti dervų mišinį;

dervų mišinio sumaišymą su mažiausiai vienu organiniu diizocianatu, siekiant gauti izocianatu blokuotą glikolį;

izocianatu blokuoto glikolio polimerizavimą su mažiausiai vienu diaminu, siekiant gauti poliuretaną; ir

poliuretano verpimo, verpimo iš lydalo, sausojo verpimo arba šlapiojo verpimo būdą, siekiant gauti elastaną.

14. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja polimerinį glikolį, kuris yra polimetiltetrahidrofuranas, polibutileno glikolis, politetrahidrofuranas, poli(tetrametileno eterio)glikolis, polipropileno glikolis, poli(3-metil-1,5-pentametileno eterio)glikolis, poli(tetrametileno eterio-ko-3-metiltetrametileno eterio)glikolis arba dviejų arba daugiau jų mišinys;  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja poliolį, turintį alkoksilintą aromatinį funkciškumą, kuris yra alkoksilintas bisfenolis A, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)metanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)etanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dimetilfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dibromfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3-metilfenil)propanas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfidas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfonas, alkoksilintas difenilfenolis, alkoksilintas 2,4-bis(4-hidroksifenil)-2-metilbutanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)cikloheksanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)-3,3,5-trimetilcikloheksanas, alkoksilintas 4,4’-dihidroksidifenilo sulfidas, alkoksilintas 4,4’-dihidroksidifenilo sulfonas arba dviejų arba daugiau jų mišinys; ir  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja organinį diizocianatą, kuris yra 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatas); 1,1’-metilenbis(4-izocianatocikloheksanas); 4-metil-1,3-fenilo diizocianatas; 5-izocianato-1-(izocianatometil)-1,3,3-trimetilcikloheksanas; 1,6-heksametileno diizocianatas; toluen-2,4-diizocianatas; ir dviejų arba daugiau jų mišinys.

15. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima mažiausiai vieno polimerinio glikolio nuo 70 iki 90 masės % kiekio ir mažiausiai vieno poliolio, turinčio alkoksilintą aromatinį funkciškumą, nuo 10 iki 30 masės % kiekio sumaišymą, siekiant gauti dervų mišinį.

16. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad izocianatu blokuoto glikolio pakeitimo santykis yra 1,5 su 2.

17. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja polimerinį glikolį, kuris yra politetrahidrofuranas; poliolį, turintį alkoksilintą aromatinį funkciškumą, kuris yra alkoksilintas bisfenolis A, ir organinį diizocianatą, kuris yra 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatas).

18. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima izocianatu blokuoto glikolio polimerizavimą su mažiausiai dviem diaminais, siekiant gauti poliuretaną.

19. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima izocianatu blokuoto glikolio polimerizavimą su etilendiaminu, 1,2-diaminopropanu ir dietilaminu.

20. Elastanas, gautas būdu pagal 13 punktą.

21. Aprangos gaminys, turintis elastano pagal 1, 5, 6, 10 arba 20 punktą.

22. Vienkartinis asmeninės priežiūros produktas, turintis elastano pagal 1, 5, 6, 10 arba 20 punktą.

23. Elastanas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etoksilintas bisfenolis A turi maždaug nuo 2 iki 10 molių etileno oksido.

24. Elastanas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etoksilintas bisfenolis A turi maždaug nuo 4 iki 8 molių etileno oksido.

25. Elastanas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinis tirpiklis turi dimetilacetamido, dimetilformamido, N-metilpirolidono, dimetilsulfoksido arba dviejų arba kelių jų mišinį.

26. Elastanas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi chlorui atsparų priedą, antibakterinį agentą, antioksidantą, terminį stabilizatorių, dujoms atsparų stabilizatorių, pigmentą, matinančią medžiagą, slidinantį priedą, šilumą reguliuojantį priedą, dažą, emulsiklį, drėkiklį, antistatinį agentą, pH reguliatorių, antiblokatorių, gijų sanglaudos agentą, korozijos inhibitorių, dispergavimo agentą, riebiklį arba dviejų, arba kelių jų mišinį.

27. Užpildyta pakuotė, turinti šerdį ir elastaną pagal 5 punktą. 

28. Elastanas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etoksilintas bisfenolis A turi maždaug nuo 2 iki 10 molių etileno oksido.

29. Elastanas pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etoksilintas bisfenolis A turi maždaug nuo 4 iki 8 molių etileno oksido.

30. Elastanas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinis tirpiklis turi dimetilacetamido, dimetilformamido, N-metilpirolidono, dimetilsulfoksido arba dviejų arba kelių jų mišinį.

31. Elastanas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi chlorui atsparų priedą, antibakterinį agentą, antioksidantą, terminį stabilizatorių, dujoms atsparų stabilizatorių, pigmentą, matinančią medžiagą, slidinantį priedą, šilumą reguliuojantį priedą, dažą, emulsiklį, drėkiklį, antistatinį agentą, pH reguliatorių, antiblokatorių, gijų sanglaudos agentą, korozijos inhibitorių, dispergavimo agentą, riebiklį arba dviejų arba kelių jų mišinį.

32. Užpildyta pakuotė, turinti šerdį ir elastaną pagal 7 punktą.

33. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimerinis glikolis yra polikarbonato glikolis, poliesterio glikolis, polieterio glikolis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

34. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimerinis glikolis yra poli(pentan-1,5-karbonato)diolis, poli(heksan-1,6-karbonato)diolis arba jų mišinys.

35. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimerinis glikolis yra diolio ir dirūgšties polikondensacijos produktas.

36. Elastanas pagal 35 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diolis yra etileno glikolis, 1,4-butano diolis, 2,2-dimetil-1,3-propano diolis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

37. Elastanas pagal 35 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirūgštis yra adipo rūgštis, gintaro rūgštis, dodekandirūgštis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

38. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliolis, turintis alkoksilintą aromatinį funkciškumą, yra alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksifenil)propanas, alkoksilintas bis (4-hidroksifenil)metanas, alkoksilintas 1,1-bis(4-hidroksifenil)etanas, alkoksilintas 2,2-(4-hidroksi-3,5-dimetilfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3,5-dibromfenil)propanas, alkoksilintas 2,2-bis(4-hidroksi-3-metilfenil)propanas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfidas, alkoksilintas bis(4-hidroksifenil)sulfonas arba dviejų arba kelių jų mišinys.

39. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliolis, turintis alkoksilintą aromatinį funkciškumą, yra alkoksilintas fenolis.

40. Elastanas pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoksilintas fenolis yra alkoksilintas difenolis arba alkoksilintas dihidroksilinis fenolis.

41. Elastanas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima (b) pakopos produkto polimerizavimą su mažiausiai vienu diaminu ir mažiausiai vienu grandinės prailgintoju, parinktu iš grupės, susidedančios iš diolio ir amino alkoholio.

42. Elastanas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi mažiausiai vieną junginį, parinktą iš grupės, susidedančios iš chlorui atsparaus priedo, antibakterinio agento, antioksidanto, terminio stabilizatoriaus, dujoms atsparaus stabilizatoriaus, pigmento, matinančios medžiagos, slidinančio priedo, šilumą reguliuojančio priedo, dažo, emulsiklio, drėkiklio, antistatinio agento, pH reguliatoriaus, antiblokatoriaus, gijų sanglaudos agento, korozijos inhibitoriaus, dispergavimo agento ir riebiklio.

43. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja polimerinį glikolį, kuris yra polikarbonato glikolis, poliesterio glikolis, polieterio glikolis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

44. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja poliolį, turintį alkoksilintą aromatinį funkciškumą, kuris yra alkoksilintas fenolis.

45. Būdas pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja alkoksilintą poliolį, kuris yra alkoksilintas difenolis arba alkoksilintas dihidroksilinis fenolis.

46. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima poliuretano sausąjį verpimą, siekiant gauti elastaną.

47. Elastanas, išverptas iš poliuretankarbamido tirpalo tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra gaunamas būdu, apimančiu sekančias stadijas:

nuo 95 iki 60 masės % polimerinio glikolio ir nuo 5 iki 40 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą;

dervos reagavimą su mažiausiai vienu organiniu diizocianatu, siekiant gauti blokuotą glikolį; ir

blokuoto glikolio polimerizavimą su mažiausiai vienu grandinės prailgintoju, siekiant gauti poliuretaną.

48. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimerinis glikolis yra polikarbonato glikolis, poliesterio glikolis, polieterio glikolis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

49. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polimerinis glikolis yra polimetiltetrahidrofuranas, polibutileno glikolis, politetrahidrofuranas, poli(tetrametileno etrio)glikolis, polipropileno glikolis, poli(3-metil-1,5-pentametileno eterio)glikolis, poli(tetrametileno eterio-ko-3-metiltetrametileno eterio)glikolis arba dviejų arba kelių jų mišinys.

50. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinis diizocianatas yra 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatas), 1,1’-metilenbis(4-izocianatocikloheksanas), 4-metil-1,3-fenileno diizocianatas, 5-izocianato-1-(izocianatometil)-1,3,3-trimetilcikloheksanas, 1,6-heksametileno diizocianatas, toluen-2,4-diizocianatas arba dviejų arba kelių jų mišinys.

51. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas grandinės prailgintojas yra etileno diaminas, 1,3-cikloheksano diaminas, 1,4-cikloheksano diaminas, 1,3-diaminopropanas, 1,2-diaminopropanas, 1,3-diaminopentanas, 2-metil-1,5-pentandiaminas, izoforono diaminas, 1-amino-3-aminoetil-3,5,5-trimetilo cikloheksanas arba dviejų arba kelių jų mišinys.

52. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra pagamintas būdu, apimančiu nuo 90 iki 70 masės % polimerinio glikolio ir nuo 10 iki 30 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą.

53. Elastanas pagal 52 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra pagamintas būdu, apimančiu nuo 90 iki 75 masės % polimerinio glikolio ir nuo 10 iki 25 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą.

54. Elastanas pagal 53 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra pagamintas būdu, apimančiu nuo 85 iki 80 masės % polimerinio glikolio ir nuo 15 iki 20 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą.

55. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakeitimo santykis yra 1,5 su 3.

56. Elastanas pagal 55 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakeitimo santykis yra 1,5 su 2.

57. Elastanas pagal 56 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakeitimo santykis yra 1,6 su 1,9.

58. Elastanas pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastanas yra gautas sausuoju verpimu iš poliuretankarbamido tirpalo tirpiklyje.

59. Elastanas, gautas sausuoju verpimu iš poliuretankarbamido tirpalo organiniame tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra pagamintas būdu, apimančiu nuo 95 iki 60 masės % politetrahidrofurano ir nuo 5 iki 40 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą, ir dervos reagavimą su 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatu), kuriame pakeitimo santykis yra 1,5 su 3.

60. Elastanas, gautas sausuoju verpimu iš poliuretankarbamido tirpalo organiniame tirpiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poliuretankarbamidas yra gaunamas būdu, apimančiu nuo 95 iki 60 masės % politetrahidrofurano ir nuo 5 iki 40 masės % alkoksilinto bisfenolio A maišymą, siekiant gauti dervą, dervos reagavimą su 4,4’-metilen-bis(fenilizocianatu), kuriame pakeitimo santykis yra 1,5 su 3, siekiant gauti blokuotą glikolį, ir blokuoto glikolio polimerizavimą su mišiniu, turinčiu nuo 83 iki 92 masės % etilendiamino, nuo 8 iki 17% 1,2-diaminopropano, ir dietelaminu, kurio yra nuo 5 iki 15%, siekiant gauti poliuretankarbamidą.

61. Elastanas, turintis etoksilinto bisfenolio A.

