PAGE  

1. Drėgnos medžiagos, ypač liekamųjų atliekų, nusausinimo presas, kurį sudaro sraigtinė pavara (4), kuria drėgna medžiaga (6) gali būti transportuojama iš medžiagos įtraukimo įrenginio (8) į medžiagos iškrovimo angą (12) ir tuo pačiu metu suspaudžiama nusausinimui, turintis priemones, kuriomis sraigtinės pavaros (4) dėka suspausta drėgna medžiaga (6) gali būti veikiama džiovinimo terpe, geriausia suspaustu oru (46) arba vakuumu, tokiu būdu, kad džiovinimo terpė tekėtų per drėgną medžiagą (6) arba atitinkamai drėgmė galėtų būti išgabenta,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šias priemones sudaro centrinis vamzdis (14), apsuptas sraigtine pavara (4) ir turintis išėjimo antgalius (28) džiovinimo terpei (46), kai centrinis vamzdis (14) sumontuotas nejudamai.

2. Presas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtinės pavaros korpusas (2) išėjimo antgalių (28) srityje turi tinklinį krepšį (30), kurio dėka gali būti išgabenta prisotinta džiovinimo terpė (54).

3. Presas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vakuuminį siurblį (38), kurio dėka gali būti naudojamas sumažintas slėgis prisotintai džiovinimo terpei (54) išgabenti.

4. Presas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad už tinklinio krepšio (30) sumontuotas kondensatorius (36) pašalinamai drėgmei kartu su džiovinimo terpe (54) kondensuoti, be to, vakuuminis siurblys (38) sujungtas su kondensatoriumi (36).

5. Presas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima papildomas slėgio priemones (44) papildomam slėgiui reguliuoti medžiagos iškrovimo (12) srityje.

6. Presas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad džiovinimo terpės (46) tekėjimas nukreiptas per drėgną medžiagą (6) apytikriai skersine sraigtinės pavaros ašiai kryptimi.

7. Presas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad džiovinimo terpės (46) slėgis yra perteklinis slėgis, kuris apytikriai yra 1 baru aukštesnis negu medžiagos slėgis iškrovimo srityje.

PAGE  

