PAGE  

1. Gravitacinis variklis, pagrįstas gravitacinių jėgų ir jas imituojančių jėgų veikimu, dirbantis ilgalaikės nepusiausvyros režime, turintis sukamąjį diską (1) bei jėgos perdavimo krumpliaratį (skriemuliai, žvaigždutės, frikciniai ratukai) (4), standžiai įtvirtintus ant jų bendros sukimosi ašies (2), įtvirtintos atramoje (3), kurioje sukimosi ašis (2) laisvai sukasi ir negali pasislinkti išilgai jos, disko (1) pusiausvyros išlyginimo balansyrus (42), apkrovimo mechanizmą (23), nukreipiantį apkrovimą disko (1) sukimo judesiui palaikyti į diske (1) įtvirtintas sukimosi ašis satelitinių krumpliaračių, sujungtų diržu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šie satelitiniai krumpliaračiai yra satelitiniai ratukai (5), sujungti (apjungti) nekrumpliuotu diržu (12); be to, satelitinis ratukas (5) savo sukimosi ašimi (6) yra standžiai įtvirtintas diske (1), tolimesnėje nuo atramos (3) pusėje, jo viršutiniame vertikaliajame spindulyje (7) taip, kad satelitinis ratukas (5) laisvai sukasi ant savo sukimosi ašies (6), lygiagrečios disko (1) sukimosi ašiai (2). 

2. Gravitacinis variklis pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad diske (1), ties satelitinio ratuko (5) apskritiminio paviršiaus kairiuoju horizontaliu spinduliu (8) (galima ties dešiniuoju), yra standžiai įtvirtinta pirmoji ašelė (9), ant kurios, savo pradiniu galu (10), yra įtvirtintas nekrumpliuotas diržas (11) taip, kad jis negali pasislinkti išilgai pirmosios ašelės (9), savo priešingomis pusėmis liečia pirmąją ašelę (9) bei, ties satelitinio ratuko (5) kairiuoju horizontaliu spinduliu (8), ir satelitinio ratuko (5) išorinį apskritiminį paviršių; be to, antroji ašelė (12) yra įtvirtinta diske (1), jo viršutinėje dalyje virš satelitinio ratuko (5) taip, kad ji laisvai sukasi diske (1), yra lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), įtempto diržo (11) dalis (13), esanti tarp satelitinio ratuko (5), jo sukimosi ašies (6) atžvilgiu, viršutinės kairiosios dalies ir antrosios ašelės (12) atitinkamos apatinės dešiniosios dalies, yra lygiagreti disko (1) sukimosi plokštumai ir sudaro su horizontalia tiese 45( (galima mažesnį ar didesnį) kampą, t.y. atstumas tarp satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) ir antrosios ašelės (12) yra bent didesnis už satelitinio ratuko (5) spindulį, o įtempto diržo (11) dalis (14), esanti virš antrosios ašelės (12), yra vertikalioje plokštumoje, kurioje yra disko (1) sukimosi ašis (2) ir satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6). 

3. Gravitacinis variklis pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diske (1), jo viršutinėje dalyje bei aukščiau antrosios ašelės (12) yra standžiai įtvirtinta vienu galu svirtelė (15), kurios kitame gale yra įtvirtinta trečioji ašelė (16) taip, kad ji laisvai sukasi svirtelėje (15), yra lygiagreti disko (1) sukimosi plokštumai, statmena vertikaliai plokštumai, kurioje yra disko (1) sukimosi ašis (2) bei kerta tą plokštumą ir negali pasislinkti išilgai savo ašies, o įtempto diržo (11) dalis (14), esanti tarp antrosios (12) ir trečiosios (16) ašelių (t.y. šios diržo (11) dalies (14) išilginė ašis, esanti tarp tų ašelių bei esant, dėl šio jų apjungimo, diržui (11) pasuktam apie jo išilginę ašį) yra lygiagreti disko (1) viršutiniam vertikaliam spinduliui (7) arba disko (1) sukimosi plokštumai; be to, diske (1) yra standžiai įtvirtinti diržo (11) atitinkamų dalių (13, 14) laikikliai (17) taip, kad jie nedalyvauja diržo (11) įtempime bei neleidžia diržui (11) pasislinkti iš jo sukimosi plokštumos. 

4. Gravitacinis variklis pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kitas diržo (11) galas (18) (pabaigos) yra sujungtas su spyruoklės (19) viršutiniu galu (20), spyruoklės (19) apatinis galas (21) yra sujungtas su cilindru (22), sudėtine apkrovimo mechanizmo (23) dalimi, nukreipiančiu apkrovimą disko (1) vertikalaus spindulio (7) kryptimi nuo disko (1) sukimosi ašies (2) (galima atitinkamai priešinga kryptimi), įtvirtintu ant disko (1) sukimosi ašies (2), tarp disko (1) ir jo sukimosi ašies (2) atramos (3) taip, kad cilindras (22) negali suktis ant disko (1) sukimosi ašies (2) dėka strypinio blokatoriaus (24), vienu galu (šonu) standžiai įtvirtinto disko (1) sukimosi ašyje (2), kitu galu (šonu) patalpinto cilindro (22) vidinio paviršiaus išilginiame griovelyje (25), lygiagrečiame disko (1) sukimosi ašiai (2), bet gali laisvai slankioti išilgai disko (1) sukimosi ašies (2) kartu sukdamasis su ja, o diržas (11) neliečia disko (1) dėka bet kokios formos išimos (26) diske (1); be to, įtemptos spyruoklės (19) apatinis galas (21) gali būti įtvirtintas ne cilindre (22), o, atsisakius pastarojo, kaip ir kai kurių kitų apkrovimo mechanizmo (23) sudedamųjų dalių, jis gali būti atitinkamai įtvirtintas tiesiogiai svirtelės (15) trečioje ašelėje (16) prie jos pastovaus ar kintamo atstumo iki disko (1) sukimosi ašies (2). 

5. Gravitacinis variklis pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant cilindro (22) yra įtvirtinta keturšonė, savo išorės forma skersiniame pjūvyje, mova (27), kurios slankiojimas bent nuo (galima ir link) disko (1) išilgai cilindro (22) yra blokuotas žiediniu blokatoriumi (28), standžiai įtvirtintu ant cilindro (22) taip, kad cilindras (22) savo išoriniu bei blokatoriaus (28) paviršiais laisvai sukasi movoje (27), bent vienu šonu liečiančioje atramą (29) taip, kad atrama (29) neleidžia movai (27) suktis apie cilindrą (22), bet leidžia jai bei, per strypinį blokatorių (24), ir cilindrui (22) laisvai slankioti išilgai disko (1) sukimosi ašies (2). 

6. Gravitacinis variklis pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mova (27), per ant jos bent vieno kito (apatinio) šono standžiai įtvirtintos krumpliuotos juostelės (30) krumplius (31) yra sujungta su sverto (32), vienu galu užsibaigiančio rankena (33) – variklio paleidimo, reguliavimo ir stabdymo įrenginiu, fiksuota atitinkamoje, jos horizontalumo atžvilgiu, padėtyje fiksatoriumi (34) žiedinėje atramoje (35), kitu galu užsibaigiančio krumpliuoto ratuko (36), laisvai besisukančio atramoje (37) savo sukimosi ašimi (38), lygiagrečia disko (1) sukimosi ašiai (2) bei standžiai įtvirtinta krumpliuotame ratuke (36) ir rankenoje (33), ant kurios, esant jai horizontalioje padėtyje bei nukreiptoje į dešinę, sverto (32) krumpliuotojo ratuko (36), galinčio su rankena (33) suktis ir skirtingose plokštumose, sukimosi ašies (38) atžvilgiu, pusę, gali būti įtvirtintas laisvai slankiojamas ja bei fiksatoriumi (39) fiksuotas joje krūvis (40), net ir atsisakius spyruoklės (19) ar esant disko (1) sukimosi plokštumai horizontaliai ir pan., to paties modulio krumpliais (41), o disko (1) pusiausvyra yra išlyginta balansyrais (42) ir (arba) antru, atitinkamai įtvirtintu (vienodo svorio) aprašytu įrenginiu diske (1), pasuktu 180( kampu apie disko (1) sukimosi ašį (2) prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, aprašyto įrenginio diske (1) atžvilgiu, bei atitinkamai sujungtu su cilindru (22). 

7. Gravitacinis variklis pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra galima jo modifikacija kai spyruoklės (19) apatinis galas (21) arba diržo (11), vietoj kurio gali būti naudojamas troselis, pabaigos galas (18) yra įtvirtintas ketvirtoje ašelėje (43), įtvirtintoje kartelės (44), esančios virš satelitinio ratuko (5) (galima jo horizontaliame spindulyje (8) ir pan.) viename gale taip, kad ketvirtoji ašelė (43) yra lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), yra vertikalioje tiesėje, kurioje tariamai yra pirmoji ašelė (9) ties satelitinio ratuko (5) išorinio apskritiminio paviršiaus kairiuoju horizontaliu spinduliu (8), bet faktiškai pirmoji ašelė (9), su įtvirtintu joje diržo (11) pradžios galu (10), yra įtvirtinta diske (1) vertikalioje tiesėje, kurioje yra satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6) atitinkamame atstume nuo satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) bei žemiau jos, o kitas kartelės (44) galas penktąja ašele (45) yra įtvirtintas diske (1) taip, kad penktoji ašelė (45) yra lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), laisvai sukasi kartelėje (44) ir neleidžia jai pasislinkti iš savo sukimosi plokštumos, lygiagrečios disko (1) sukimosi plokštumai; be to, šeštoji ašelė (46) yra įtvirtinta kartelėje (44) tarp ketvirtos (43) ir penktos (45) ašelių taip, kad ji yra lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), laisvai sukasi kartelėje (44), yra vertikalioje plokštumoje, kurioje yra disko (1) sukimosi ašis (2) ir yra atitinkamai sujungta su papildomo diržo (47) ar vietoj jo naudojamo troselio vienu galu, o kitas papildomo diržo (47) galas per svirtelės (15) trečiąją ašelę (16) tiesiogiai ar per papildomą spyruoklę (48) yra atitinkamai sujungtas su cilindru (22). 

8. Gravitacinis variklis pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra galima jo modifikacija kai, esant disko (1) sukimosi plokštumai horizontaliai, krūvis (40) gali būti nuimtas nuo rankenos (33) ir lygiomis dalimis pritvirtintas vienodame atstume nuo atitinkamos trečiosios ašelės (16) prie atitinkamo kiekvieno diržo (11) tarp atitinkamos trečiosios ašelės (16) ir viename gale atitinkamos papildomos svirtelės (53), standžiai įtvirtintos kitu galu diske (1) jo priešingoje pusėje negu satelitinis ratukas (5), įtvirtintos atitinkamos papildomos ašelės (54), lygiagrečios atitinkamai trečiajai ašelei (16) ir laisvai besisukančios atitinkamoje papildomoje svirtelėje (53) taip, kad individualius krūvius (40) veikiančios gravitacinės jėgos gali būti sinchroniškai neutralizuojamos atitinkamomis papildomomis ašelėmis (54), t.y. pasukant į atitinkamą pusę rankeną (33), individualūs krūviai (40) yra patalpinami tarp atitinkamų papildomų ašelių (54) ir disko (1)( be to, yra galima variklio modifikacija, kai kartelė (44) yra sulenkta stačiu ar bet kokiu kitu kampu, ašelėmis (46), (45) yra standžiai įtvirtinta diske (1), satelitinis ratukas (5) ašele (43) yra įtvirtintas kartelėje (44) bei yra atitinkamai apjungtas diržu (11) trečiosios ašelės (16) ir pirmosios ašelės (9) ar bet kurių kitų ašelių pagalba taip, kad diskas (1) sukasi, o šioje bei kitose modifikacijose vietoj satelitinio ratuko (5) gali būti naudojama jo išpjova (55), kurios forma nenustatoma, standžiai įtvirtinta diske (1), užsibaigianti aštuntadalio (galima bet kurios dalies) apskritimo, kurio spindulys yra lygus satelitinio ratuko (5) spinduliui, ilgio lanku (52), apjungto bent dviejų bet kokių ašelių (9), (12), (16), (43) pagalba taip, kad diskas (1) sukasi arba vietoj kartelės (44) gali būti naudojama satelitinio ratuko (5) aštuntadalialankė stačiakampė išpjova (55) bei analogiška satelitinio ratuko (49) ketvirtadalialankė (lanko (52) ilgis yra lygus ketvirtadaliui apskritimo, kurio spindulys yra lygus satelitinio ratuko (49) spinduliui, ilgio) stačiakampė išpjova (55) standžiai sujungtos lygių kraštinių (galima ir skirtingų) pusėmis taip, kad abiejų išpjovų (55) apskritiminiai paviršiai sutampa bei standžiai įtvirtintos diske (1) taip, kad jų sandūros linija sutampa su disko (1) vertikaliuoju spinduliu (7) (sandūros linija gali būti kairėje arba dešinėje disko (1) vertikaliojo spindulio (7) pusėje, išpjovos 55 gali būti nutolusios viena nuo kitos horizontalia ar bet kuria kita kryptimi), t.y. yra lygiagreti jam, abiejų išpjovų (55) junginys yra apjungtas diržu (11), kurio pradžios (10) ir pabaigos (18) galai, per atitinkamas horizontalias, lygiagrečias disko (1) sukimosi plokštumai ašeles (16), įtvirtintas svirtelių (15) pagalba diske (1) žemiau išpjovų (55) bei per išimas (26) diske (1) yra tiesiogiai ar per spyruokles (19) sujungti su cilindru (22) (spyruoklės (19) gali būti tiesiogiai sujungtos su atitinkamomis ašelėmis (16)) taip, kad diržo (11) šakos, esančios disko (1) pusėje, kurioje yra išpjovų (55) junginys, yra tarpusavyje lygiagrečios bei lygiagrečios disko (1) sukimosi plokštumai, t.y. yra vertikalios, diržo (11) pradžios (10) ir pabaigos (18) galai yra atitinkamose vertikaliose tarpusavyje lygiagrečiose plokštumose, kuriose yra atitinkamos jo šakos, jungiančios išpjovų (55) junginį, o tiesės, jungiančios diržo (11) pradžios (10) ir pabaigos (18) galus su atitinkamomis ašelėmis (16), sudaro su horizontalia plokštuma stačius (galima vienodus bukus, vienodus smailius, net ir skirtingus) kampus, arba vietoj satelitinio ratuko (5) aštuntadalialankės stačiakampės išpjovos (55) gali būti naudojama satelitinio ratuko (49) ketvirtadalialankė stačiakampė išpjova (55) (galima ir atvirkščiai, satelitinių ratukų (5, 49) lanko (52) kampinis dydis bei išpjovų (55) padėtis diske (1) viena kitos lankų (52) ar disko (1) sukimosi ašies (2) atžvilgiu, nenustatomas), diržo (11) pradžios galas (10) yra įtvirtintas satelitinio ratuko (49) bet kurios ketvirtadalialankės ar aštuntadalialankės stačiakampės išpjovos (55) lanke (52) (galima jo liestinėje, išpjovos (55) neapskritiminėje dalyje ar net diske (1) ašelės (9), atitinkamai įtvirtintos diske (1) bet kurioje jo vietoje, pagalba), o diržo (11) pabaigos galas (18) per ašelę 12 (galima per kelias ar net jos atsisakyti), atitinkamai įtvirtintą diske (1), ratuko (5) išpjovą (55), ašelę (16), išimą (26) diske (1) yra tiesiogiai ar per spyruoklę (19) sujungtas su cilindru (22) ar su ašele (16) taip, kad diskas (1) sukasi.

9. Gravitacinis variklis pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra galimos jo modifikacijos neišeinant iš šių rėmų: satelitinio ratuko (5) ir papildomo satelitinio ratuko (49), atitinkamai sujungtų (apjungtų) diržu (11) diametras, skaičius, diržų (11), apjungiančių atskirus satelitinius ratukus (5) arba atitinkamų satelitinių ratukų (5), (49) grupes ar juos arba jas net neapjungiančių, skaičius, diskų (1), įtvirtintų ant jų sukimosi ašies (2), skaičius, satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamų sukimosi ašių (6) tvirtinimo vietos diske (1) bei būdas (satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamų sukimosi ašių (6) standaus tvirtinimo satelitiniuose ratukuose (5, 49) bei diske (1) atveju, jų sukimosi ašys gali būti įtvirtintos bet kurioje atitinkamų satelitinių ratukų bei disko (1) vietoje, satelitiniai ratukai (5) ar (49) gali būti atitinkamai įtvirtinti ant disko (1) sukimosi ašies (2), t.y. standžiai arba gali laisvai suktis ant jos kaip ir ant savo atitinkamų sukimosi ašių (6), įtvirtintų bet kurioje disko (1) vietoje), pirmos ašelės (9) tvirtinimo vieta diske (1) ar satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamuose išoriniuose apskritiminiuose paviršiuose (pirmoji ašelė (9), priklausomai nuo satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamų sukimosi ašių (6) tvirtinimo būdo diske (1), gali būti standžiai įtvirtinta satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamuose apskritiminiuose paviršiuose taip, kad diržo (11) dalis (13) neliečia diržo (11) pradžios (10) ar pirmosios ašelės (9) arba analogiškai diske (1), ties satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamais apskritiminiais paviršiais bei jų atitinkamose, vertikaliai į disko (1) plokštumą suprojektuotose liestinėse (50), kuriose gali būti pirmoji ašelė (9) (dydis kampo, kurį sudaro liestinės (50) su horizontalia ar vertikalia tiese, nenustatomas), arba bet kurioje kitoje disko (1) ar satelitinio ratuko (5) ar (49) vietoje (pirmąją ašelę (9) gali atstoti ir disko (1) sukimosi ašis) taip, kad diskas (1) sukasi), antrosios ašelės (12) tvirtinimo vieta diske (1) (antroji ašelė (12) gali būti įtvirtinta diske (1) diržo (11) dalies (13) statmenai į disko (1) plokštumą suprojektuotoje tiesėje (51) (dydis kampo, kurį sudaro tiesė (51) su horizontalia ar vertikalia tiese, nenustatomas), jos tęsiniuose arba ties satelitinio ratuko (5) viršutiniu vertikaliu spinduliu, jo dešinėje (galima kairėje, t.y. antrosios ašelės (12) padėtis satelitinio ratuko (5) vertikalaus viršutinio ar apatinio spindulio atžvilgiu, nenustatoma) pusėje, kai satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) ar net ir disko (1) sukimosi ašis (2) yra satelitinio ratuko (5) apatinio vertikalaus spindulio tęsinyje, satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6) yra diržo (11) kairėje pusėje, satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) yra dešinėje diržo (11) pusėje (nepriklausomai nuo to, kurioje satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) pusėje gali būti pirmoji ašelė), o diržas (11) savo viena puse liečia antrąją ašelę (12), bei, ties diržo (11) užsilenkimu į viršų, kita, priešinga puse, liečia satelitinio ratuko (5) išorinį apskritiminį paviršių taip, kad trinties būdu jis nėra pritvirtintas prie satelitinio ratuko (5) išorinio apskritiminio paviršiaus bei antrosios ašelės (12) ir pan. arba bet kurioje kitoje disko (1) vietoje ar pačiame satelitiniame ratuke (5) taip, kad diskas (1) sukasi), atstumas tarp satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) ir pirmosios (9) bei antrosios (12) ašelių, atstumas tarp satelitinių ratukų (5, 49) atitinkamų sukimosi ašių (6) bei pirmosios (9) ir antrosios (12) ašelių, svirtelės (15) ilgis bei jos tvirtinimo vieta diske (1) (svirtelė (15) gali būti įtvirtinta diske (1) žemiau antrosios ašelės (12), kai ji yra įtvirtinta diske (1) žemiau satelitinio ratuko (5) ar (49) ir pan.), ašelių (9, 12, 16, 43, 45, 46) diametras, ilgis, skaičius (ašelę (12) ar (9) gali atstoti satelitinis ratukas (5) ar (49) ir atvirkščiai) bei jų atitinkamos tvirtinimo vietos diske (1), svirtelėje (15), kartelėje (44), kartelių (44) skaičius (kelių diržų (11) naudojimo atveju vienos kartelės (44) ašelė (46) gali būti atitinkamai analogiškai sujungta su kitos kartelės (44) ašele (43) (arba atvirkščiai) tiesiogiai ar per papildomus diržus, troselius (47), o diržų (11) pabaigos galai (18) gali būti atitinkamai analogiškai tiesiogiai ar per spyruokles (19) sujungti su tų kartelių (44) atitinkamomis ašelėmis (43), (45), esant pastarosioms ašelėms (45) atitinkamai įtvirtintoms tik atitinkamose kartelėse (44), bet ne diske (1), o vietoj ašelių (43), (45), (46), diržų (11) tvirtinimui kartelėse (44), gali būti naudojami kabliai ar kiaurymės, padarytos atitinkamose tų kartelių (44) vietose), disko (1) sukimosi ašies (2) atramos (3) vieta ir skaičius, spyruoklės (19) apatinio galo (21) tvirtinimo vieta (jis gali būti tvirtinamas cilindre (22) ar svirtelėje (15), ar trečioje ašelėje (16) ir pan.), krumpliuotojo ratuko (36) krumplių (41) ir krumpliuotos juostelės (30) krumplių (31) modulis (krumpliuotos juostelės (30) galima atsisakyti, jos krumplius (31) tiesiogiai įtvirtinant ant movos (27) bet kurio šono, nukreipiant sverto (32) rankeną (33) į atitinkamą, krumpliuoto ratuko (36) sukimosi ašies (38) atžvilgiu, pusę ir pan.), movos (27) išorės forma skersiniame pjūvyje, diržų (11), kurie gali būti kintamo ar nekintamo ilgio bei turėti vienoje ar abiejose pusėse atitinkamus vienodo modulio krumplius kaip ir satelitiniai ratukai ar atitinkamos ašelės, kurios su jais kontaktuoja, skaičius ir kurie gali suktis net ir skirtingose plokštumose, laikiklių (17) tvirtinimo vieta (galima diske (1), išpjovose (55), lankuose (52), forma bei diržo (11) skersinio pjūvio forma, plotis, storis ar skerspjūvio diametras, disko (1) pusė, jo sukimosi plokštumos atžvilgiu, kurioje (galima net abiejose) gali būti atitinkamai įtvirtinti satelitiniai ratukai (5, 49), kurių atitinkamų lankų (52) ilgių suma gali sudaryti ketvirtadalialankės ovalo ar kitos uždaros iškilios (galima neiškilios) plokščios kreivės stačiakampės išpjovos (55) lanko (52) ilgį, jų atitinkamos sukimosi ašys (6), pirmoji ašelė (9), antroji ašelė (12), satelitinių ratukų (5), (49), jų atitinkamų išpjovų (55) bei atitinkamų bent dviejų ašelių (9), (12), (16), (43) apjungimo būdas ir pan., nėra nustatomi, įvairiausios formos stačiakampės išpjovos (55), taip kaip jos yra atitinkamai apjungtos, gali būti analogiškai įtvirtintos sulenktos pusapskritimiu, bet kokio spindulio lanku (sraigės tipo spyruokle ir pan.), kurio ilgis yra lygus kurios nors vienos tos išpjovos kraštinės ilgiui; be to, modifikacijose, vietoj disko (1), gali būti naudojama standžiai, vertikaliai bei statmenai horizontaliai sukimosi ašiai (2) vienu galu įtvirtinta sukimosi ašyje (2) standi kartelė (44), kurios kitame gale, vienu galu, yra standžiai įtvirtinta standi ašelė (9) taip, kad ji yra statmena kartelei (44) ir yra plokštumoje, statmenoje sukimosi ašiai (2), standi ašelė (12) vienu galu yra standžiai įtvirtinta sukimosi ašyje (2) taip, kad ji yra statmena sukimosi ašiai (2), lygiagreti ašelei (9) bei tokiu atstumu nuo ašelės (9), kad tiesė (diržo (11) pradinė dalis (13)), jungianti ašeles (9) ir (12) yra plokštumoje, lygiagrečioje vertikaliai plokštumai, kurioje yra sukimosi ašis (2) ir kartelė (44) bei sudaro su horizontalia plokštuma, kurioje yra sukimosi ašis (2), 45º kampą (galima bet kokio dydžio kampą), ašelės (9) antrasis galas diržo (11) pradžios galu (10) per ašelę (12), t.y. jos antrąjį galą (ašelių (9) ir (12) vienodo ilgio, kuris nenustatomas, atveju, galima ir nevienodo jų ilgio atveju) yra sujungtas (galima per spyruoklę (19)) diržo (11) pabaigos galu (18) su cilindru (22) taip, kad diržo (11) pabaigos dalis (14), esanti tarp ašelės (12) ir cilindro (22), kurio, kaip ir sukimosi ašies (2) pusiausvyra yra išlyginta balansyrais (42), yra lygiagreti (galimas ir nelygiagretumo variantas) sukimosi ašiai (2), (vietoj ašelės (2) galima naudoti satelitinio ratuko (5) keturdalialankę stačiakampę išpjovą (55) savo viršutine neapskritimine dalimi standžiai įtvirtintą kartelėje (44) ašelės (9) vietoje taip, kad išpjovos (55) plokštuma sudaro su horizontalia plokštuma 45º ar kitokio dydžio kampą, jos apatinė kraštinė yra lygiagreti ašelei (12), o diržo (11) pradžios galas (10) yra standžiai įtvirtintas bent išpjovos (55) viršuje, todėl galimos analogiškos modifikacijos, kuriose panaudojama ir kartelė (44), kaip svirtelė, kurios galuose yra įtvirtintos ašelės (43) sujungtos atitinkamais diržais (11) su sukimosi ašimi (2) atitinkamai per horizontalios ašelės (9) galą, neįtvirtintą sukimosi ašyje (2) ir per apskritiminius paviršius vieno ar kelių satelitinio ratuko (5) keturdalialankių išpjovų (55), įtvirtintų sukimosi ašyje (2) taip, kad ašelės (9), kuri yra statmena vertikaliai plokštumai, kurioje yra sukimosi ašis (2), tęsinyje yra tos išpjovos (55) satelitinio ratuko sukimosi ašis (6) bei viena iš tos išpjovos stačiakampių kraštinių, abu diržai bei išpjovos (55) yra vienoje plokštumoje, kuri su horizontalia plokštuma sudaro 45º ar kitokio dydžio kampą, pradedant ašele (9) abiejų diržų šakos yra lygiagrečios, o kartelės (44) ašelė (46) diržu (47) yra sujungta su cilindru (22) arba vietoj satelitinio ratuko (5) keturdalialankių išpjovų (55), galima panaudoti aštuondalialankę išpjovą (55), įtvirtintą sukimosi ašyje (2) taip, kad tos išpjovos plokštuma yra lygiagreti vertikaliai plokštumai, kurioje yra sukimosi ašis (2), išpjovos atitinkama stačiakampė kraštinė yra atitinkamai vertikali ir horizontali, diržo (11) pradžios galas (10) yra standžiai įtvirtintas tos išpjovos apskritiminio paviršiaus t.y. lanko (52) apačioje (galima bet kurioje jo vietoje ar apatinėje kraštinėje), o diržo (11) pabaigos galas (18) per ašelę (12), atitinkamai įtvirtintą tos išpjovos vertikalioje kraštinėje ar tam tikslui sukimosi ašyje (2) atitinkamai įtvirtintoje kartelėje (44) kaip stove, yra sujungtas su ašele (43) įtvirtintoje, atliekančioje svirtelės vaidmenį, kartelėje (44), kurios galima atsisakyti kitoje modifikacijoje, kai satelitinio ratuko (5) dvi keturdalialankės išpjovos (55) yra atitinkamai įtvirtintos sukimosi ašyje (2) vienoje jos pusėje ir yra plokštumoje, kuri su horizontalia plokštuma sudaro 45º ar kitokio dydžio kampą, kitos dvi tokios pat išpjovos (55) yra atitinkamai įtvirtintos ašyje toje pačioje sukimosi ašies (2) pusėje, bei yra plokštumoje, kuri su pastarąja, t.y. kurioje yra pirmosios dvi išpjovos (55), sudaro 90º ar atitinkamai kitokio dydžio kampą, diržas (11) pradžios galu (10) yra įtvirtintas sukimosi ašyje (2), jungia išpjovas per jų apskritiminius paviršius ir pabaigos galu (18) yra sujungtas su cilindru (22) ar net tokioje modifikacijoje, kai satelitinio ratuko (5) bent dvi (galima vieną) aštuondalialankės išpjovos (55) atitinkamų trumpųjų kraštinių ir apskritiminių dalių susikirtimo vietomis (galima bet kuriomis tų išpjovų vietomis) yra įtvirtintos vienuose galuose horizontalių, statmenų sukimosi ašiai (2), ašelių (12), standžiai kitais galais įtvirtintose sukimosi ašyje (2) priešingose jos pusėse taip, kad tų išpjovų plokštumos yra lygiagrečios vertikaliai plokštumai (galimas ir nelygiagretumo variantas), kurioje yra sukimosi ašis (2), išpjovų ilgosios kraštinės, jungiančios atitinkamą atitinkamos išpjovos smailiausią t.y. 45º kampą, yra lygiagrečios sukimosi ašiai (2) (gali būti statmenos horizontaliai plokštumai ar net sudaryti bet kokio dydžio kampą su ja), diržai (11) pradžios galais (10) yra standžiai įtvirtinti atitinkamų išpjovų (55) bent minėtuose smailiausiuose kampuose (gali būti įtvirtinti bet kurioje tų išpjovų neplokštuminio paviršiaus vietoje), atitinkamais pabaigos galais (18) per atitinkamų išpjovų apskritiminius paviršius bei spyruokles (19) yra sujungti su cilindru (22), kurių skaičius sukimosi ašyje (2), kaip ir joje ar diske (1) analogiškai įtvirtintų atitinkamų papildomų išpjovų (55) skaičius, nenustatomas, tačiau yra galima ir tokia modifikacija, kai kartelė (44), kaip svirtelė, horizontalia ašele (46), kaip savo sukimosi ašimi, yra standžiai įtvirtinta vienu galu horizontalioje sukimosi ašyje (2), jos kairėje (galima ir bet kurioje kitoje) pusėje taip, kad ašelė (46) yra statmena sukimosi ašiai (2), ant kito ašelės (46) galo yra įtvirtinta (galima movos (27) pagalba) kartelė (44) taip, kad kartelė (44) laisvai sukasi (kartu su mova) ant savo sukimosi ašies - ašelės (46) ir negali pasislinkti iš savo sukimosi plokštumos išilgai ašelės (46) nei keisti savo sukimosi plokštumos kampą su ašele (46), kartelė (44), t.y. jos dalis, kurioje yra įtvirtinta ašelė (45), esant kartelei (44) horizontalioje padėtyje, yra sulenkta, esant lenkimo vietai tarp (46) ir (45) ašelių, kai ašelė (45) yra arčiau cilindro (22) negu ašelė (43), stačiu (galima ir kitokio dydžio) kampu į dešinę taip, kad ašelė (45) yra vertikalioje plokštumoje, kurioje yra sukimosi ašis (2) bei virš sukimosi ašies (2), o kartelė (44), t.y. jos dalis, kurioje yra įtvirtinta ašelė (43), yra sulenkta tokiu kampu ar lanku (lenkimo vieta – ašelė (46) ar kartelės (44) vieta tarp (46) ir (43) ašelių) į viršų taip, kad ašelė (46) ir ašelė (43) yra vertikalioje (nebūtinai) plokštumoje, statmenoje (nebūtinai) arba net lygiagrečioje sukimosi ašiai (2), ašelė (43) yra sujungta su diržo (11) pradžios galu (10), diržo (11) pabaigos galas (18) yra sujungtas su vienu galu ašelės (12), standžiai įtvirtintos kitu galu sukimosi ašyje (2) taip, kad įtemptas diržas (11) yra lygiagretus (galimas ir nelygiagretumo variantas) sukimosi ašiai (2), tačiau diržo (11) atsisakymo atveju, kartelės (44) galas, kuriame yra ašelė (43), į viršų yra nesulenktas ir ašele (43) arba tiesiogiai yra sujungtas su horizontalios ašelės (12) vienu galu, o kitu galu standžiai įtvirtintos sukimosi ašyje (2), ašelė (45) yra sujungta su pradžios galu (10) diržo (47), kuris per horizontalią, statmeną sukimosi ašiai (2), ašelę (16), įtvirtintą viename gale vertikalios ašelės (15), standžiai kitu galu įtvirtintos sukimosi ašyje (2), yra sujungtas pabaigos galu (18) tiesiogiai arba per spyruoklę (19) su cilindru (22), o įtempto diržo (47) dalis, esanti tarp ašelių (45) ir (16), yra vertikali (galimas tos dalies nevertikalumo variantas), kitas cilindras (22) gali būti atitinkamai įtvirtintas priešingoje ašelės (46) pusėje sukimosi ašyje (2), kurioje gali būti analogiškai įtvirtintos bei atitinkamai sujungtos papildomais diržais (11 ar 47) papildomos analogiškos kartelės (44), ašelės (43, 46, 45, 15, 16) taip, kad atitinkamus cilindrus (22), (kai jie yra sujungti daugiau nei su vienu diržu (11) ar (47) tikslinga naudoti spyruokles (19) bent kitiems diržams su cilindru (22) sujungti), traukiant priešingomis kryptimis, sukimosi ašis (2) sukasi į vieną ir tą pačią pusę, t.y. galingumas, gaunamas per kiekvieną atitinkamą diržą, sumuojasi, kaip ir toje galimoje modifikacijoje, kai satelitinis ratukas (5) savo sukimosi ašimi (6), ant kurios jis yra standžiai įtvirtintas, yra įtvirtintas sukimosi ašyje (2) taip, kad satelitinio ratuko (5) sukimosi plokštuma yra vertikali (gali būti nevertikali), jo sukimosi ašis (6) laisvai sukasi sukimosi ašyje (2) ir negali joje slankioti, satelitinis ratukas (5) laisvai sukasi sukimosi ašies (2) atitinkamo dydžio bei formos išpjovoje (56) (satelitinis ratukas (5) gali suktis kairėje, dešinėje sukimosi ašies (2) pusėje arba, atitinkamai įtvirtinus jo sukimosi ašį (6) sukimosi ašyje (2) ašelės (15) pagalba - virš ar žemiau sukimosi ašies (2)), satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) dešinysis galas (galima kairysis) yra sujungtas su vienu galu lankstaus velenėlio (57), kurio kitas galas yra sujungtas su vienu galu satelitinio ratuko (49) horizontalios (galima nehorizontalios) sukimosi ašies (6), įtvirtintos horizontalios (galima nehorizontalios) ašelės (16) dešiniajame gale (galima diske (1)) taip, kad sukimosi ašis (6) laisvai sukasi ašelėje (16) arba diske (1), negali joje slankioti, o satelitiniam ratukui (5) sukantis apie savo sukimosi ašį (6), satelitinis ratukas (49), kuris yra standžiai įtvirtintas ant kito jo sukimosi ašies (6) galo arba arčiau jo, dėka lankstaus velenėlio (57), sukasi apie savo sukimosi ašį (6), ašelė (16) kitu galu yra standžiai įtvirtinta sukimosi ašyje (2) dešinėje jos pusėje (galima kairėje) taip, kad satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) sudaro su sukimosi ašimi (2) bet kokio dydžio kampą ar net jos yra lygiagrečios, diržo (47) pradžios galas (10) yra įtvirtintas satelitinio ratuko (49) apskritiminiame paviršiuje, o jo pabaigos galas (18) yra įtvirtintas ašelės (12), vienu galu standžiai įtvirtintos sukimosi ašyje (2) (galima diske (1)), kitame gale taip, kad įtempto diržo (47) pabaigos dalis yra horizontali (galimas jos nehorizontalumo variantas, diržo (47) atsisakymo atveju satelitinis ratukas (49) gali būti sujungtas ašele (45), vienu galu laisvai besisukančioje satelitiniame ratuke (49), su pastaruoju ašelės (12) galu, kuriame yra standžiai kitu galu įtvirtinta ašelė (45) taip, kad ji yra statmena (gali būti nestatmena) satelitinio ratuko (49) sukimosi plokštumai arba satelitinis ratukas (49) savo sukimosi ašimi (6) gali būti atitinkamai įtvirtintas ant sukimosi ašies (2) standžiai įtvirtintame diske (1), kuriame gali būti analogiškai standžiai vienu galu įtvirtinta ašelė (12), kuri kitu galu, per ašelę (45), yra analogiškai sujungta su satelitiniu ratuku (49), t.y. bet kuriuo jo spinduliu, arba satelitinio ratuko (49) sukimosi ašyje (6), atsisakant paties satelitinio ratuko (49), analogiškai įtvirtintoje diske (1), kuriame atitinkamai vienu galu yra įtvirtinta ašelė (12), gali būti vienu galu standžiai įtvirtinta ašelė (16) taip, kad ji sutampa (gali ir nesutapti, t. y. gali sudaryti su sukimosi ašimi (6) bet kokio dydžio kampą) su bet kuriuo tariamo satelitinio ratuko (49) spinduliu, o ašelės (16, 12), kitais galais, per ašelę (45) yra sujungtos taip, kad ašelė (45) laisvai sukasi ašelės (16) pastarąjame gale, arba taip, kad ašelė (12) arba net disko (1) sukimosi ašis (2) bent iš vienos pusės neleidžia ašelei (16) suktis apie tariamo, t.y. atsisakyto, satelitinio ratuko (49) sukimosi ašį (6), tačiau tuo atveju, kai ašelė (12), disko (1) sukimosi ašis (2) ir tariamo satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) tarpusavyje yra lygiagrečios, ašelės (45) galima atsisakyti ir pan.), diržo (11) pradžios galas (10) yra įtvirtintas satelitinio ratuko (5) apskritiminiame paviršiuje taip, kad, tolstant cilindrui (22) nuo satelitinio ratuko (5), satelitinis ratukas (5) sukasi prieš laikrodžio rodyklę (kitas diržas (11) pradžios galu (10) gali būti įtvirtintas satelitinio ratuko (5) apskritiminiame paviršiuje taip, kad tolstant cilindrui (22) nuo satelitinio ratuko (5), satelitinis ratukas (5) sukasi pagal laikrodžio rodyklę, nes, priklausomai nuo to, kuris iš diržų (11) yra tempiamas cilindru (22), kaip sudėtine apkrovimo mechanizmo (23) dalimi, ypač diržo (47) atsisakymo atveju ar net naudojant du diržus (47) bei jais atitinkamai apjungtas atitinkamas išpjovas (55) tariamo satelitinio ratuko (49) naudojimo atveju, diskas (1) sukasi į atitinkamą pusę), o diržo (11) pabaigos galas (18) yra sujungtas tiesiogiai ar per spyruoklę (19 ar 48) su cilindru (22), diržai (11, 47) ir lankstus velenėlis (57), jų palaikymo bei išcentrinių jėgų stabilizavimo tikslu, yra atitinkamai įtvirtinti laikikliuose (17), atitinkamai įtvirtintuose sukimosi ašyje (2), diske (1) ar satelitiniuose ratukuose (5, 49), satelitinio ratuko (49) sukimosi ašį (6) gal atstoti sukimosi ašis (2), t.y. antrasis lankstaus velenėlio (57) galas gali būti atitinkamai tiesiogiai sujungtas su sukimosi ašies (2) tuo galu, kuriame nėra įtvirtintas jėgos perdavimo krumpliaratis (4), atsisakant atramos (3) tarp cilindro (22) ir minėto sukimosi ašies (2) galo arba sukimosi ašies (2) atramos (3) gali būti įtvirtintos abipus jėgos perdavimo krumpliaračio (4), du atitinkami cilindrai (22) gali būti atitinkamai įtvirtinti ant sukimosi ašies (2) tarp atitinkamų atramų (3) bei atitinkamų satelitinių ratukų (5), kurių atitinkamų lanksčių velenėlių (57) antrieji galai yra sujungti su atitinkamais sukimosi ašies (2) ar (6) galais, sukimosi ašis (2) sukasi į tą pačią pusę, t.y. galingumas sumuojasi, net ir tuo atveju, kai, atsisakant satelitinio ratuko (5), kurio sukimosi ašis (6) gali būti ašelės (15) pagalba atitinkamai įtvirtinta net sukimosi ašies (2) tęsinyje, satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) gali būti atitinkamai įtvirtinta diske (1) taip, kad satelitinio ratuko (49) ar jo išpjovos (55) ar net juos galinčios atstoti horizontalios ašelės (12), kaip išpjovos (55) viršutinės kraštinės, standžiai įtvirtintos sukimosi ašyje (6), laisvai besisukančioje diske (1), sukimosi plokštuma yra lygiagreti disko (1) sukimosi plokštumai (galimas nelygiagretumo variantas, kai sukimosi ašis (6) yra atitinkamai įtvirtinta diske (1) ar sukimosi ašyje (2) ašelės (15 ar 16) pagalba), diržo (11) pradžios galas (10) yra įtvirtintas satelitinio ratuko (49) ar jo išpjovos (55) atitinkamame apskritiminiame paviršiuje arba ašelės (12) kitame gale taip, kad satelitinis ratukas (49) ir diskas (1) yra verčiami suktis į priešingas puses, ašelė (12) variklio darbo metu išlieka horizontali t.y. statmena disko (1) vertikaliąjam spinduliui (7), kai satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) yra jo tęsiniuose arba net kairėje (galima dešinėje) disko (1) sukimosi ašies (2) pusėje, kurioje ašele (45) yra įtvirtinta kartelė (44), o ašelės (12) galai antruoju atveju yra priešingose sukimosi ašies (2) pusėse ir atvirkščiai (priklausomai nuo apkrovimo galimas nežymus nukrypimas nuo horizontalumo ašelės (12), kuri gali būti išlenkta taip, kad ji neliečia sukimosi ašies (2) ar lankstaus velenėlio (57)), diržo (11) pabaigos galas (18), per ašelę (16), atitinkamai įtvirtintą diske (1), yra sujungtas tiesiogiai ar per spyruoklę (19) su cilindru (22) arba kartelės (44), atitinkamai įtvirtintos ašele (45) diske (1), ašele (43) ir kurios ašelė (46) yra atitinkamai sujungta diržu (47) per ašelę (16), atitinkamai įtvirtintą diske (1), su cilindru (22), o sukimosi ašies (2) atitinkamas galas yra atitinkamai sujungtas lanksčiu velenėliu (57), kurį gali atstoti vietoj diržo (11) naudojamas ir tuščiaviduris, atitinkamo standumo sukimui, lenkimui bei gniuždymui, troselis (pastarąjame gali laisvai suktis lankstus velenėlis), su satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) atitinkamu galu (diske (1) gali būti sukimosi ašimis (6) atitinkamai įtvirtinti du (galima daugiau) satelitiniai ratukai (49) taip, kad jų sukimosi plokštumos yra statmenos (galima lygiagrečios ar kitokio dydžio kampas) disko (1) sukimosi plokštumai, jų ašelės (12) gali būti toje pačioje arba priešingose disko pusėse, ašelių (12), nukreiptų antrais, neįtvirtintais atitinkamose sukimosi ašyse (6), galais į priešingas (galima į tas pačias ir pan.) puses, pastarieji galai yra sujungti atitinkamais diržais ar tiesiogiai su kartelės (44), kaip svirtelės, galuose ar joje esančiomis ašelėmis (43), kartelės (44) ašelė (46) gali būti ties disko (1) vertikaliuoju spinduliu (7), jo kairėje ar dešinėje pusėje bei spyruokle (19) sujungta su atitinkama ašele įtvirtinta diske (1) vertikalioje tiesėje, kurioje yra ašelė (46) arba per spyruoklę (19), tą ašelę, atitinkamu diržu yra sujungta su cilindru (22), o satelitinių ratukų (49) atitinkamų sukimosi ašių (6) atitinkami galai yra sujungti lanksčiais velenėliais (57) su sukimosi ašies (2) bei jos tęsinyje esančių jos atkarpų, standžiai įtvirtintų toje sukimosi ašyje (2) atitinkamai išlenktomis ašelėmis (16), atitinkamais galais taip, kad diskas (1) sukasi į vieną ir tą pačią pusę, kartelė (44), dėka išimų (26) diske, neliečia disko ir pan.), pagaliau net ir tuo atveju, kai satelitiniai ratukai (5, 49) yra standžiai įtvirtinti ant jų bendros sukimosi ašies (6), įtvirtintos sukimosi ašyje (2) taip, kad sukimosi ašis (6) yra statmena sukimosi ašiai (2), laisvai joje sukasi ir negali pasislinkti išilgai ašies (6), diržo (11) pradžios galas (10) yra sujungtas su satelitinio ratuko (5) apskritiminiu paviršiumi arba to ratuko išpjovos (55) vertikalios kraštinės, kurią gali atstoti vertikali ašelė (12), viršutiniu galu, o pabaigos galas (18) yra sujungtas tiesiogiai ar per spyruoklę (19) su cilindru (22), diržo (47) pradžios galas (10) yra sujungtas su satelitinio ratuko (49) apskritiminiu paviršiumi arba to ratuko išpjovos (55) horizontalios kraštinės, kurią gali atstoti horizontali ašelė (12), tolimesniu nuo sukimosi ašies (6) galu (galima su satelitinio ratuko (49) bet kuriuo spinduliu ir bet kuria jo vieta), o pabaigos galas (18) yra sujungtas su vertikalios (galima nevertikalios) ašelės (15), standžiai apatiniu galu įtvirtintos sukimosi ašyje (2), viršutiniu galu (galima ir apatiniu galu) taip, kad diržo (47) pradžios (10) ir pabaigos (18) galai yra vertikalioje plokštumoje (galima ir nevertikalioje), statmenoje (galima ir nestatmenoje) sukimosi ašiai (2), o tiesė, kurioje yra diržo (47) pradžios ir pabaigos galai arba atitinkama diržo pabaigos dalis, sudaro su horizontalia plokštuma 45º ar bet kokio kito dydžio kampą, (ašelė (15) gali būti įtvirtinta ir sukimosi ašies (2) apačioje arba ją gali atstoti net sukimosi ašis (2), esant ašiai (6) įtvirtintai ašelės (15) pagalba virš ar apačioje ašies (2), ašelės (15) viršutiniame gale arba atitinkamai diske (1) gali būti standžiai įtvirtinta atitinkamo diametro ratuko (ovalo, elipsės ir pan.,) aštuondalialankė (n-dalialankė) stačiakampė išpjova (55) taip, kad jos trumpoji kraštinė yra vertikali (ji gali sudaryti su sukimosi ašimi (2) bet kokio dydžio kampą kaip ir ilgoji išpjovos kraštinė), o diržas (47) yra apjungtas per tos stačiakampės išpjovos (55) apskritiminį paviršių ir pabaigos galu (18) yra įtvirtintas tame apskritiminiame paviršiuje ar jo pabaigoje (viršuje, jeigu ašelė (15) yra įtvirtinta sukimosi ašies (2) viršuje), ar neapskritiminėse išpjovos kraštinėse, o didinant satelitinio ratuko (49) atstumą nuo sukimosi ašies (2), atitinkamos papildomos išpjovos (55) gali būti įtvirtintos atitinkamose ašelėse (15), standžiai įtvirtintose horizontalioje, statmenoje sukimosi ašiai (2) kartelėje (44), standžiai įtvirtintoje sukimosi ašyje (2) arba atitinkamai tiesiogiai diske (1); be to, satelitinio ratuko (5, 49) bet kurio dydžio aštuondalialankė stačiakampė išpjova (55) gali būti standžiai įtvirtinta (galimi nestandaus tvirtinimo variantai) tos išpjovos ilgąja kraštine ties jos susikirtimu su išpjovos trumpąja kraštine (galima bet kurioje ilgosios kraštinės vietoje bei bet kuriame atstume nuo sukimosi ašies (2) arba trumpąja kraštine ar išpjovos plokštuma t.y. be kuria išpjovos šono vieta) vertikalios (galima nevertikalios) ašelės (15), viršutiniu galu standžiai įtvirtintoje sukimosi ašyje (2), apatiniame gale (galima atvirkščiai, priklausomai nuo satelitinių ratukų (5, 49) bendros sukimosi ašies (6) padėties sukimosi ašies (2) atžvilgiu) taip, kad išpjovos (55) plokštuma sudaro su horizontalia plokštuma, kurioje yra sukimosi ašis (2), 45º (galima kitokio dydžio) kampą, ilgoji (galima trumpoji) išpjovos kraštinė yra statmena (galima nestatmena) sukimosi ašiai (2), satelitinio ratuko (49) horizontaliame spindulyje esanti horizontali ašelė (12) yra pasukta t.y. palenkta 45º (galima kitokio dydžio) kampu horizontalioje plokštumoje apie sukimosi ašį (6) arba nutolinta sukimosi ašimi (6) nuo sukimosi ašies (2) atitinkamu atstumu ir tokioje padėtyje yra standžiai įtvirtinta sukimosi ašyje (6), o ašelės (12) ir (15) yra tokio ilgio, kad diržo (47), kuriuo yra apjungta išpjova (55) per diržo laikiklį (17), atitinkamai standžiai įtvirtintą minėtoje išpjovoje tos išpjovos apskritiminio paviršiaus ir trumposios kraštinės susikirtimo vietoje (galima trumpojoje kraštinėje) ir kurio pabaigos galas (18) yra įtvirtintas cilindre (22), pradžios galas (10), kuris (galima per spyruoklę (19)) yra įtvirtintas horizontalioje ašelėje (12) (galima sukimosi ašyje (2) ar bet kuriame atstume nuo sukimosi ašies (2) sukimosi ašyje (6) ar net vietoj jos esančiame diske (1), o ašelė (12) gali būti pakeista atitinkamu kampu sulenkta sukimosi ašimi (6) arba disku (1)), yra išpjovos (55) liestinėje, einančioje per tos išpjovos apskritiminio paviršiaus ir ilgosios kraštinės susikirtimo tašką bei toje plokštumoje, kurioje yra ši išpjova t.y. ši liestinė sudaro su vertikalia plokštuma, kurioje yra sukimosi ašis (2) 135º arba 45º (galima kitokio dydžio) kampą (pastarojoje modifikacijoje diržo (11) galima atsisakyti sukimosi ašį (6) standžiai įtvirtinus sukimosi ašyje (2), diržo (47) pabaigos galą galima įtvirtinti jo laikiklyje (17), o apkrovimo mechanizmą (23) bei jo atitinkamas sudėtines dalis galima pakeisti apkrovimo spyruokle (19) (galima atitinkamu jos vaidmenį atliekančiu įrenginiu) t.y. apkrovimo mechanizmą (23) galima perkelti į spyruoklės (19), vienu galu sujungtą su diržo (47) pradžios galu (10), o kitu galu sujungtą su ašele (12) arba satelitinio ratuko (49) sukimosi ašimi (6) arba disku (1), standžiai įtvirtintais sukimosi ašyje (2), vietą (galima ir visų modifikacijų vietose, kur yra arba gali būti naudojama spyruoklė (19), (48) ir pan.) ir kurios įtempimas arba suspaudimas yra reguliuojamas automatiškai net per atstumą (įtempus (galimi atvejai suspaudus) spyruoklę (19), variklis pradeda veikti), vietoj satelitinio ratuko (5, 49) aštuondalialankės išpjovos (55) gali būti naudojama atitinkama to ratuko, ovalo elipsės ir pan. ketvirtadalialankė ar n-dalialankė (kai n yra bet koks skaičius ar jo dalis) išpjova, kurios apjungime diržu (47) bei pastarojo įtempime dalyvauja to diržo laikikliai (17), atitinkamai įtvirtinti bent atitinkamos išpjovos apskritiminio paviršiaus pradžioje ir pabaigoje tikslu išlaikyti diržo (47) pradžios atitinkamą analogišką kryptį, diržo (47) pabaigos galas (18) gali būti įtvirtintas tolimesniame nuo jo pradžios galo (10) laikiklyje (17) arba, kai išpjovos (55) apatinė dalis yra sukimosi ašyje (2) ar jos horizontalioje plokštumoje ir atvirkščiai, net kai cilindras (22) yra priešingoje tos išpjovos pusėje, diržo (47) pradžios galas (10) gali būti įtvirtintas tolimesniame nuo jo pabaigos galo (18) laikiklyje (17), o pabaigos galas (18), per išpjovos apskritiminį paviršių, bent kitą laikiklį (17), įtvirtintą sukimosi ašyje (2) (galima išpjovoje (55)), gali būti įtvirtintas strypinio blokatoriaus (24), laisvai vienu šonu slankiojančio griovelyje (25), atitinkamai padarytame ne cilindre (22), bet sukimosi ašyje (2), bent siekiančiame minėtą laikiklį (17) ir standžiai kitu šonu sujungto su cilindru (22), viename gale ir pan. arba strypinis blokatorius (24) gali laisvai slankioti griovelyje (25) padarytame išilgai sukimosi ašies (2) per visą jos storį, t.y. kiaurai, gautoje išimoje (56) ir savo priešingais šonais yra standžiai sujungtas su cilindru (22), diržo (47) pabaigos dalis iki pastarojo laikiklio (17) sutampa (galimas nesutapimo variantas) su sukimosi ašies (2) centru, t.y. jos centrus bei diržo (47) pabaigos galą (18) blokatoriuje (24) jungiančia linija, o didėjant atstumui horizontalia kryptimi nuo išpjovos (55) iki sukimosi ašies (2), diržo (47) pabaigos galas (18) yra įtvirtintas cilindre (22), bet, net ir tuo atveju, kai atitinkama stačiakampė išpjova (55) yra įtvirtinta ašelėje (15) taip, kad tos išpjovos kraštinės sudaro su vertikalia plokštuma, kurioje yra sukimosi ašis (2), 45º ar kitokio dydžio kampą, diržo (47) pabaigos galas (18) gali būti įtvirtintas atitinkamoje analogiškoje ašelėje, standžiai vienu galu įtvirtintoje sukimosi ašyje (2), arba mobiliai t.y. galinčiai laisvai pasislinkti nuo ar link sukimosi ašies (2) bei vertikalios plokštumos, kurioje yra ši ašis, cilindre (22) taip, kad tolstant cilindrui (22) nuo išpjovos (55), mobilioji ašelė atitinkamai tolsta cilindre (22) nuo sukimosi ašies (2) ir išlaiko diržo (47) pabaigos dalies atitinkamą kryptį išpjovos (55) plokštumoje net ir nedalyvaujant diržo (47) įtempime nei vienam to diržo laikikliui (17) bei analogiškai ašelė (12), kurioje gali būti įtvirtintas diržo (47) pradžios galas (10), gali būti atitinkamai mobiliai įtvirtinta sukimo ašyje (6) ar net atitinkamai, sukimosi ašies (2) atžvilgiu, sukimosi ašies (6) atitinkama dalis su ašele (12), o net ir tuo atveju, kai diržo (47) pabaigos galas (18) yra įtvirtintas tolimesniame nuo to diržo pradžios galo (10) laikiklyje (17), atitinkamai įtvirtintame išpjovoje (55), ar tą laikiklį atitinkančioje ašelėje, atitinkamai įtvirtintoje diske (1) ar ašyje (2), minėta satelitinio ratuko (49) horizontali ašelė (12), kurioje yra įtvirtintas diržo (47) pradžios galas (10), yra to ratuko vertikalioje sukimosi plokštumoje, sukantis satelitiniam ratukui (49) bet kuria atitinkama kryptimi dėka diržo (11), atitinkamai sujungto su ratuku (5) ir cilindru (22), diržo (47) įtempime dalyvauja artimesnis nuo jo pradžios galo (10) to diržo laikiklis (17), atitinkamai įtvirtintas išpjovoje (55), ar tą laikiklį atstojanti atitinkama ašelė, atitinkamai įtvirtinta diske (1) ar ašyje (2) tikslu išlaikyti to diržo atitinkamos dalies minėtos liestinės kryptį bei, net ir lankstaus velenėlio (57), užsibaigiančio tuščiaviduriu galu (galais), naudojimo įvairiose modifikacijose atveju, vietoj ašelės (12), atitinkamai standžiai įtvirtintos ant satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6), gali būti naudojamos dvi stačiu (galima ir kitokio dydžio) kampu sulenktos jų atitinkamose sukimosi plokštumose kartelės (44) ir lenkimo vieta, t.y. ašelės (46) vieta, yra įtvirtintos ant satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) taip, kad jos laisvai sukasi nepriklausomai viena nuo kitos ant to ratuko sukimosi ašies (6), negali pasislinkti išilgai ašies (6), vienais jų horizontaliais galais, užsibaigiančiais ašelėmis (43), bei jomis yra sujungtos su vieno bendro arba atskirų individualių atitinkamų diržų (47, 11) atitinkamu pradžios (galima pabaigos) galu (10), o kitais tų kartelių (44) atitinkamais galais, nukreiptais į priešingas puses (į viršų ir apačią ar pan.) t.y. ašelėmis (45) yra sujungtos su lankstaus velenėlio (57) tuščiaviduriu galu taip, kad satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) centras bei lankstaus velenėlio (57) atitinkamo galo sukimosi centras sutampa ir tie centrai, vienas kito atžvilgiu, negali pasislinkti išcentrinėmis, t.y. iš tų centrų einančiomis, kryptimis dėka lankstaus velenėlio tuščiavidurio galo, uždėto ant satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) galo taip, kad jie laisvai sukasi vienas ant kito, atitinkamo vidinio diametro ir pan., t.y. velenėlis (57) gali užsibaigti ne tik tuščiaviduriais bei viduje briaunotais, bet ir pilnaviduriais išorėje briaunotais (skersiniame pjūvyje) galais, kurių vienas yra sujungtas su atitinkamai užsibaigiančiu ašies (2) ar ratuko (5) sukimosi ašies (6) galu, o kitas su satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6) galu ir pan.; be to, stačiu kampu atitinkamai sulenkta kartelė (44) per jos ašelę (46) gali būti naudojama ir modifikacijose, kuriose disko (1) plokštuma, t.y. disko (1) vertikalusis spindulys (7) sudaro su sukimosi ašimi (2) 45º (galima kitokio dydžio) kampą, satelitinio ratuko (5) keturdalialankė (galima aštuondalialankė ir pan.) stačiakampė išpjova (55) yra nestandžiai (galimas standaus tvirtinimo variantas) įtvirtinta diske (1) taip, kad jos atitinkama kraštinė sudaro su vertikaliuoju spinduliu (7) 45º (galima kitokio dydžio) kampą, t.y. tos išpjovos (55) lanko (52) galas, esantis arčiau disko (1) centro, yra įtvirtintas diske (1) ašele (46) taip, kad lankas (52) ant tos ašelės (46) laisvai sukasi, lanko (52) plokštuma yra lygiagreti disko (1) plokštumai, o tolimesnis nuo disko centro lanko (52) galas yra kita ašele (46) analogiškai sujungtas su stačiu kampu, tarp tiesių jungiančių ašeles (46, 43) ir (46, 45), sulenkta kartele (44), kurios vienas galas ašele (43) yra sujungtas su disko (1) dešiniuoju horizontaliu spinduliu (kai disko (1) spindulys (7) yra pasviręs į priekį, t.y. į cilindrą (22), o išpjova (55) yra disko (1) apatiniame kairiąjame ketvirtyje) taip, kad pastaroji kartelės (44) dalis yra lygiagreti atitinkamai išpjovos (55) kraštinei arba yra sujungtas su artimesnės nuo disko (1) centro vertikalios ašelės (15), standžiai vienu galu įtvirtintos sukimosi ašyje (2) jos apačioje virš disko (1) plokštumos, atstumu nuo disko centro lygiu atstumui nuo sukimosi ašies (2) iki ašelės (16), atitinkamai įtvirtintos disko (1) kairiąjame (galima dešiniąjame) horizontaliame spindulyje, per kurią diržas (11) pradžios galu (10) yra sujungtas su tolimesne ašele (46), o pabaigos galu (18) yra sujungtas su cilindru (22), kitu galu ties disko (1) plokštuma (galima kitoje vietoje), t.y. ašelės (15) ilgis yra lygus tokiu būdu gauto tariamo horizontalaus stataus lygiašonio trikampio, kurio statiniai yra minėti atstumai, įstrižainės pusei, o kartelės (44) galas, užsibaigiantis ašele (45), yra sujungtas su kitos, tolimesnės nuo disko (1) centro analogiškos vertikalios ašelės (15) atitinkamu analogišku kitu galu, bet tuo atveju, kai išpjovos (55), kurios erdvinė padėtis nenustatoma, atsisakoma, diržo (11) pradžios galas (10) gali būti įtvirtintas artimesnės (tolimesnės) vertikalios ašelės (15) tolimesniame nuo sukimosi ašies (2) gale (ašelės (15) ilgis nenustatomas, jis gali būti lygus minėto lygiašonio (nelygiašonio) trikampio įstrižainės, statinio ilgiui, jo pusei ir pan., ašelei (15) esant nukreiptai į viršų, ašis (2) sukasi į priešingą pusę), o diržo (11) pabaigos galas (18), per ašelę (16), esančią kairąjame horizontaliąjame disko (1) spindulyje, yra sujungtas su cilindru (22), arba ašelės (15) tolimesnis nuo sukimosi ašies (2) galas ir pastaroji ašelė (16) gali būti sujungta įtempta ar suspausta spyruokle (19), tačiau ir modifikacijose, išcentrinių jėgų sumažinimo tikslu, vietoj satelitinių ratukų (5, 49) gali būti naudojami atitinkamų satelitinių ratukų (5, 49) spindulį, kurių ilgis nenustatomas, atitinkantys satelitiniai lankai (52), kurių ilgis taip pat nenustatomas, atitinkamai standžiai įtvirtinti sukimosi ašyje (2), diske (1) bet kurioje jo vietoje bei atitinkamai apjungti diržu (11) pirmosios ašelės (9), antrosios ašelės (12), atitinkamai įtvirtintų diske (1) ar atitinkamuose lankuose (52), ar net disko (1) sukimosi ašies (2) pagalba taip, kad diskas (1) sukasi, bei aprašytame pavyzdyje ir modifikacijose nenustatomas variklio konstrukcinis valdymo būdas bei apkrovimo dydis, būdas, kuris gali būti vykdomas ir suspaustos spyruoklės principu, suspausto ar išretinto oro, dujų principu bei panaudojant magnetines, elektromagnetines jėgas ir pan., o papildomai, ar diske (1) atsisakius aprašytų įrenginių, minėtos atitinkamo galingumo magnetinės, elektrinės, elektromagnetinės ar bet kokios kitos antigravitacinės jėgos, ar atitinkamo galingumo, intensyvumo, ilgio bangos, nugalinčios ar pašalinančios krūvį (disko 1 dalį) veikiančias gravitacines jėgas, gali būti atitinkamu mechanizmu (25), kaip tų bangų šaltiniu, nukreiptos tiesiai į disko (1) kairę arba dešinę, jo sukimosi ašies (2) atžvilgiu, pusę ar jos dalį bet kuria kryptimi statmenai ašiai (2), arba taip, kad diskas (1), net ir tiesiogiai neutralizuojant atitinkamų gravitacinių jėgų veikimą į disko (1) dalį antigravitacine medžiaga, sukasi kaip ir žmogui, stovinčiam ant horizontalaus (galima nehorizontalaus) disko (1) bet kurioje jo vietoje, esančioje net ir jo vertikalioje sukimosi ašyje (2) ant kurios diskas yra standžiai įtvirtintas bei ištiestomis į priekį (galima į šonus ir pan. bei nepilnai) ir bet kuriuo kampu pakeltomis rankomis (ranka) sukančiam į bet kurią pusę horizontalia (galima nehorizontalia) kryptimi, t.y. ne traukiant į save ar stumiant nuo savęs, ne keliant į viršų ar spaudžiant žemyn kryptimi, lygiagrečia sukimosi ašiai (2), vertikalią ašelę (15), standžiai įtvirtintą diske bet kurioje jo vietoje (gali būti dvi ašelės (15) sukant jas abi ištiestomis į šonus rankomis priešingomis kryptimis) ir kurią gali atstoti sukimosi ašis (2) t.y. jos dalis esanti virš disko (analogiškai ašelės (15), kuri gali užsibaigti atsilenkimais (kaip ištiesta ranka) ar žiedu, sukimą gali atlikti du ar keli žmonės, kurių (jų porų, grupių) skaičius nenustatomas, sukimo kryptys gali būti individualios kiekvieno žmogaus paties savęs atžvilgiu bei vieningos prieš ar pagal laikrodžio rodyklę (galingumas sumuojasi) ir pan., t.y. du žmonės, stovintys priešingose sukimosi ašies (2) pusėse ar bet kuriose kitose disko (1) vietose gali sukti analogiškai ištiestas vienas kito sukabintas rankas (ranką) vienoda jėga į priešingas puses), diskas sukasi, tačiau šiuo atveju diske gali būti įtvirtinti laikikliai (17) atliekantys saugos funkciją, arba žmogų, t.y. jo raumenų jėgą, galima pakeisti krūvio (40), {diržu (11) pritvirtinto prie satelitinio ratuko (5) sukimosi ašyje (6), [įtvirtintoje ašelės (15), vienu galu standžiai įtvirtintos disko (1) sukimosi ašyje (2), kitame gale taip, kad ašis (6) yra statmena ratuko (5) (ovalo, elipsės ir pan. t.y. bet kokios plokščios uždaros iškilios kreivės ar net matematinės analogiškos neuždaros) keturdalialankės stačiakampės išpjovos (55), standžiai įtvirtintos jos stačiuoju kraštinių kampu ar net dalimi tų kraštinių sukimosi ašyje (2), t.y. jos viršutiniame gale bei jos centre taip, kad išpjovos (55) plokštuma yra sukimosi ašyje (2) (galima jos tęsinyje, bet kuriame atstume nuo jos bei sudaryti su sukimosi ašimi (2) ar horizontalia plokštuma 45º ar kitokio dydžio kampą), su kuria stačiakampės išpjovos (55) kraštinės sudaro 45º ar kitokio dydžio (0º - 90º) kampus, vienai kraštinei (ovalo, elipsės keturdalialankės išpjovos atveju galima trumpesnei kraštinei, sukimosi ašis (2) gali užsibaigti atitinkamos formos viena ar dviem tikslingai orientuotomis išpjovomis, variklio sudedamųjų dalių skaičius bei jų erdvinė padėtis viena kitos atžvilgiu nenustatoma), yra vienoje plokštumoje su išpjovos (55) plokštuma, laisvai sukasi ašelėje (15), negali pasislinkti išilgai savo ašies ir kurios vienas galas yra fiksuotai sujungtas su briaunotu galu lankstaus velenėlio (57), liestinėmis apjungiančio išpjovos (55) (lanko (52), kaip velenėlio laikiklio (17), visą perimetrinį (linijinį) apskritiminį paviršių (lankstus velenėlis (57), jo galai (kai apjungta viena išpjova (55)), išpjovos (55) plokštuma bei satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6) yra vienoje plokštumoje, lanksčiuoju velenėliu (57) galima apjungti vieną ar kelias net skirtingas, skirtingo dydžio, vienoje ar skirtingose plokštumose bei vienodu ar skirtingu atstumu viena nuo kitos įtvirtintas išpjovas, net sulenkiant atitinkamos minėtos liestinės (galima tik jos atžvilgiu bet kurioje plokštumoje) bei arčiau jos esančios išpjovos (55) kraštinės atžvilgiu 45º (galima bet kokio kito dydžio) kampu (šiuo atveju jų pusiaukampine) velenėlį (57), laikikliais (17) prilaikant ar neprilaikant jo tiesiąją dalį (tiesiąsias dalis), atstumas nuo velenėlio galų iki išpjovos (55) ar iki artimiausių jiems atitinkamų išpjovų, jų dydis bei ašelės (12) ilgis nenustatomas), turintį bortelių ar kitokios formos to velenėlio bent šoninius laikiklius (17), antras lankstaus velenėlio atitinkamos formos galas yra standžiai įtvirtintas diske (1) (galima jo pusmėnulio ar kitokia forma, galimi atvejai antrojo lankstaus velenėlio galo tvirtinimo sukimosi ašyje (2) ar eilinėje ašelėje (15), įtvirtintoje ašyje (2)), kurio plokštuma yra lygiagreti antrajai, esančiai arčiau antrojo lankstaus velenėlio (57) galo, išpjovos (55) kraštinei bei statmena išpjovos (55) plokštumai t.y. artimesnei minėtai liestinei, kas svarbiau kitokios n-dalialankės stačiakampės išpjovos (55) naudojimo atveju], standžiai įtvirtintos ratuko (5) horizontalios ašelės (12) (galima per ją, to satelitinio ratuko (5) lanku (52), prie jo viršutinės nevertikalios ašelės (12) arba tiesiogiai prie jo viršutinės ar apatinės nevertikalios ašelės (12)) taip, kad krūvis (40) yra disko (1) apačioje (galimas variantas viršuje), diržo (11) dalis tarp ašelės (12) ir ašelės (16), atitinkamai įtvirtintos diske (1), virš išimos (26) jame, yra lygiagreti (galimas nelygiagretumo variantas) išpjovos (55) plokštumai bei kraštinei (pastarąjai ne visais atvejais), esančiai arčiau sukimosi ašies (6) ar pastarosios minėtos diržo (11) dalies, t.y. ši diržo (11) dalis sudaro su horizontalia plokštuma 45º kampą (krūvio (40) diržu (11) tvirtinimo prie ratuko (5) horizontalios ašelės (12) ar per ją, ratuko (5) lanku (52) prie to ratuko viršutinės nevertikalios ašelės (12) atveju, kai keturdalialankės išpjovos (55) kraštinės sudaro su disko (1) sukimosi ašimi (2) atitinkamai 45º kampus) arba yra horizontali bei statmena (priklausomai nuo išpjovos (55) padėties sukimosi ašies (2) atžvilgiu bei jos n-dalialankiškumo (t.y. n reikšmės, dydžio), pastaroji diržo (11) dalis gali būti horizontali, bet ne statmena, horizontali ir lygiagreti tos išpjovos plokštumai bei sudaryti su horizontalia plokštuma ar net su viena iš jos kraštinių, kuri gali būti horizontali, atitinkamo dydžio kampus) išpjovos (55) plokštumai (krūvio (40) diržu (11) tvirtinimo prie ratuko (5) viršutinės ar apatinės nevertikalios ašelės (12) atveju, kai keturdalialankės (n = 4) išpjovos (55) kraštinės sudaro su disko (1) sukimosi ašimi (2) atitinkamai 45º kampus ir pan.), o likusi diržo (11) dalis, esanti žemiau ašelės (16), įtvirtintos diske (1) virš ar žemiau išimos (26) bei turinti pritvirtintą krūvį (40), yra lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), kaip ir likusi lankstaus velenėlio (57), apjungusio atitinkamo ratuko keturdalialankės (dviejų aštuodalialankių) išpjovos (55) visą apskritiminį paviršių, dalis (jos ilgis nenustatomas, jis gali būti lygus minėto atitinkamo ratuko keturdalialankės išpjovos (55) kraštinės ilgiui bei ratuko (5) horizontalios ašelės (12) ilgiui ir pan.), kuri gali būti sulenkta ties išpjovos (55) baigiamuoju apskritiminiu paviršiumi ar bet kurioje kitoje jos vietoje bei tos išpjovos plokštumoje ar jos tęsinyje 45º (galima bet kurio kito dydžio) kampu, t.y. ji, būdama normaliai įtempta, gali sudaryti su arčiau jos esančia išpjovos (55) (net n-dalialankės) kraštine 45º ar kitokio dydžio kampą ir kurios galas yra standžiai įtvirtintas diske (1) ar pan., analogiškai gali būti sulenkta ir pradinė lankstaus velenėlio (57) dalis iki ar ties išpjovos (55) pradiniu apskritiminiu paviršiumi arba galima net atsisakyti išpjovos (55) išlaikant atitinkamo dydžio kampu bent vieną (galima ties ratuko (5) sukimosi ašimi (6)) lankstaus velenėlio (57) sulenkimą}, gravitacine jėga ir kurio sukimosi apie disko (1) sukimosi ašį (2) išcentrinė jėga taip pat keičia disko (1) sukimosi pagreitį (tikslingas atvejis, kai disko (1) sukimosi ašyje (2) savo sukimosi ašimi (6) yra įtvirtintas satelitinis ratukas (5) taip, kad vienoje plokštumoje (kai išpjovos (55) kraštinės sudaro su sukimosi ašimi (2) 45º ar kitokio dydžio kampus) yra sukimosi ašis (2), atitinkama ašelė (16), įtvirtinta diske (1) bei ratuko (5) viršutinės ar apatinės nevertikalios ašelės (12) tolimesnis nuo sukimosi ašies (6) galas (galimi analogiški variantai naudojant horizontalią ar vertikalią ašelę (12) ir pan.) prie kurio diržu (11) yra pritvirtintas krūvis (40), krūvio (40) gravitacinė jėga, pereidama į jo sukimosi išcentrinę jėgą, keičia disko (1) sukimosi pagreitį, o tikslu neutralizuoti krūvio (40) išcentrinės jėgos veikimą variklio darbui arba tikslu neutralizuoti disko (1) sukimosi pagreitį bei saugos sumetimais, jis gali būti atitinkamo ilgio diržu (47) (jo ilgis nenustatomas ir kuriam išsitempus, dėl krūvio (40) sukimosi išcentrinės jėgos veikimo, pastaroji yra neutralizuojama, o kintant krūvio (40) gravitacinės jėgos bei jo sukimosi išcentrinės jėgos santykiui, disko (1) sukimosi pagreičio mažėjimas bei didėjimas periodiškai kartojasi) net atitinkamai standžia jungtimi, kartele (44), kuria gali būti slankiojamas papildomas krūvis, pritvirtintas prie sukimosi ašies (2), turinčios balansyrus (42)) arba vietoj krūvio (40) naudojamos įtemptos ar suspaustos spyruoklės (19), galais sujungtos su pastarąja ašele (12) bei ašele (16) arba eiline ašele (15), standžiai įtvirtinta disko (1) sukimosi ašyje (2) ar cilindru (22), jėga; be to, galima modifikacija, kai krūvis (40) yra įtvirtintas (patalpintas) tuščiavidurėje disko (1) sukimosi ašyje (2) (joje atitinkamai gali būti įtvirtinta ašelė (16)) taip, kad krūvis (40) kartu sukasi su sukimosi ašimi (2), gali laisvai slankioti išilgai jos bei atitinkamai gali būti sujungtas diržu (11) per minėtą ašelę (16) su satelitinio ratuko (5) atitinkama ašele (12) ir apkrovimo mechanizmo (23) kai kuriomis sudėtinėmis dalimis (galimas variantas, kai krūvio (40) tuščiavidurėje disko (1) sukimosi ašyje (2) atsisakoma): svertu (32), vienu galu atitinkamai įtvirtintu atramoje (37) bei kitu galu užsibaigiančiu rankena – variklio paleidimo, reguliavimo ir stabdymo įrenginiu (33) arba krūvio (40) galimo patalpinimo ir ne tuščiavidurėje vertikalioje (galima horizontalioje) disko (1) sukimosi ašyje (2) atveju, satelitinio ratuko (5) horizontali sukimosi ašis (6) (galimas jos nehorizontalumo variantas), kurios vienas galas yra atitinkamai fiksuotai sujungtas su lankstaus velenėlio (57) vienu galu, gali būti atitinkamai įtvirtinta horizontaliame diske (1), jo spindulyje (7) arba atitinkamai vertikalioje plokštumoje, kurioje yra minėtas spindulys (7) ar jo tęsinys ir kurioje yra to ratuko (5) vertikalios viršutinė ir apatinė ašelės (12), kurių atitinkamas ilgis gali būti mažesnis (kiek kartų nenustatoma) arba lygus, arba didesnis (kiek kartų nenustatoma) už satelitinio ratuko (5) ar (49) stačiakampės keturdalialankės išpjovos (55), kurios plokštuma yra vertikalioje plokštumoje, kurioje yra disko (1) spindulys (7) ar jo tęsinys (galimi variantai, kai pastaroji plokštuma, kurioje yra išpjovos (55) plokštuma ir sukimosi ašis (6), yra lygiagreti spinduliui (7) t.y. su juo gali nesutapti, gali būti jam nelygiagreti ar net nevertikali) bei atitinkamai apjungtos lanksčiuoju velenėliu (57), kurio pradinė dalis, nuo ratuko (5) sukimosi ašies (6) iki išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus ir tos išpjovos viršutinės kraštinės susikirtimo taško, yra lygiagreti (galimas jos nelygiagretumo variantas) disko (1) spinduliui (7) t.y. ši lankstaus velenėlio (57) pradinė (tiesioji) dalis sudaro su tos išpjovos (55) viršutine kraštine ar tos išpjovos apskritiminio paviršiaus pabaigos viršutine liestine 45º (galima kitokio dydžio) kampą, kraštinės, {sudarančios su disko (1) sukimosi ašimi (2) 45º (galima kitokio dydžio) kampą (t.y. išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus ir jos atitinkamų viršutinės ir apatinės kraštinių susikirtimo taškai, fiksuojantys tos išpjovos apskritiminio paviršiaus lanko (52) ilgį, kurį gali sudaryti bei būti naudojami to paties diametro satelitinio ratuko (5) ar (49) dviejų stačiakampių aštuondalialankių išpjovų (55), (vienos kurių kraštinių ilgių suma yra lygi keturdalialankės išpjovos (55) kraštinės ilgiui ir kuri gali būti lygi ašelės (12) ilgiui), lankų (52) ilgiai, gali būti disko (1) sukimosi ašyje (2) arba vienodai nutolę nuo jos (galimas nevienodo jų nutolimo nuo jos variantas), išpjovos (55) apskritiminis paviršius gali būti, sukimosi ašies (2) atžvilgiu, priešingoje jos pusėje negu yra spindulys (7) ar tos išpjovos kraštinių susikirtimo taškas arba toje pačioje pusėje arba galimas mišrus variantas)}, ilgį, kitas normaliai įtempto lankstaus velenėlio (57) galas gali būti atitinkamu kampu, t.y. velenėliui apjungiant apatinį išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus ir jos apatinės kraštinės susikirtimo tašką to apskritiminio paviršiaus liestinės ties tuo tašku atitinkama kryptimi (galima jos ar išpjovos (55) pastarosios kraštinės atžvilgiu bet kuriuo kampu) įtvirtintas disko (1) sukimosi ašyje (2) arba diske (1) standžiai arba, kai prie jo (velenėlio galo, jo atitinkamoje vietoje) standžiai bei stačiu (galima kitokio dydžio) kampu yra pritvirtinta atitinkama eilinė ašelė (12), kurios ilgis nenustatomas ir kurios sukimuisi apie pastarąjį lankstaus velenėlio (57) galą kliūtį sudaro kita eilinė ašelė, standžiai įtvirtinta diske (1), taip, kad tas antrasis lankstaus velenėlio (57) galas laisvai sukasi diske (1) ir negali pasislinkti išilgai to galo, t.y. lankstaus velenėlio (57) galai gali užsibaigti satelitinių ratukų (5) ar (49) atitinkamomis sukimosi ašimis (6), atitinkamai įtvirtintose diske (1) bei jų atitinkamomis ašelėmis (12), o satelitinio ratuko (5) horizontalios sukimosi ašies (6), esančios vertikalioje plokštumoje, kurioje yra disko (1) spindulys (7), viršutinės vertikalios ašelės (12) (galima atitinkamai bet kuri jo ašelė (12)) viršutiniame gale (galima jos bet kurioje vietoje) yra pradžios galu (10) įtvirtintas diržas (11), kuris, per diske (1) įtvirtintą ašelę (16) taip, kad diržo (11) pradinė dalis nuo ašelės (12) iki ašelės (16) yra horizontali bei statmena vertikaliai plokštumai, kurioje yra spindulys (7) (ji gali sudaryti su horizontalia plokštuma kito dydžio kampą bei būti nestatmena pastarajai vertikaliai plokštumai, t.y. diržo (11) ar net lankstaus velenėlio (57) atitinkamai pradinių, pabaigos ir pan. dalių erdvinė padėtis kitų jų atitinkamų dalių ar variklio sudedamųjų dalių atžvilgiu, nenustatoma, o kai diržo (11) pradžios galas (10) yra pritvirtintas prie ratuko (5) atitinkamos horizontalios ašelės (12) ar per ją to ratuko lanku prie bet kokios kitos jo ašelės (12), ašelės (16) galima atsisakyti), pabaigos galu (18) yra sujungtas su krūviu (40), vietoj kurio gali būti naudojama įtempta ar suspausta spyruoklė (19), savo galais (20) ir (21) sujungta su ašelėmis (12) ir (16) arba su diržo (11) pabaigos galu (18) ir cilindru (22), kaip ir tuo atveju, kai horizontalaus lankstaus velenėlio (57), kurio dalis yra dešinėje disko (1) sukimosi ašies (2) pusėje kaip ir ratuko (5) sukimosi ašis (6), su kuria tas velenėlis yra fiksuotai sujungtas, sulenkimo žemyn vertikalioje plokštumoje 135º (kampo dydis nenustatomas) tarp horizontaliosios ir nuožulniosios jo dalių kampu vieta yra išlaikoma vertikalioje disko (1) sukimosi ašyje (2), jos viršuje, centre (galima šalia jos ar virš jos ir pan.) atitinkamos formos laikiklio (17), įtvirtinto diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), pagalba, nuožulnioji bei tolstančioji nuo disko (1) sukimosi ašies (2) lankstaus velenėlio (57) dalis, kurios ilgis nenustatomas ir kuris gali būti lygus ašelės (12) ilgiui ar jo daliai, yra sulenkta žemyn toje pačioje vertikalioje plokštumoje (galima kitoje plokštumoje) 135º (kampo dydis nenustatomas) tarp nuožulniosios ir vertikaliosios jo dalių kampu atitinkamo atitinkamos formos laikiklio (17), įtvirtinto diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), pagalba, vertikalioji, lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2), lankstaus velenėlio (57) dalis, kurios ilgis nenustatomas ir kuris gali būti lygus ašelės (12) ilgiui ar jo daliai, yra sulenkta dešinėn (galima kairėn), link horizontaliosios lankstaus velenėlio (57) dalies, toje pačioje vertikalioje plokštumoje (galima kitoje plokštumoje) 135º (kampo dydis nenustatomas) tarp vertikaliosios ir apatinės nuožulniosios jo dalių kampu atitinkamo atitinkamos formos laikiklio (17), įtvirtinto diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), pagalba, apatinė nuožulnioji bei artėjanti prie disko (1) sukimosi ašies (2) lankstaus velenėlio (57) dalis, kurios ilgis nenustatomas ir kuris gali būti lygus ašelės (12) ilgiui ar jo daliai, yra sulenkta žemyn toje pačioje vertikalioje plokštumoje (galima kitoje plokštumoje) atitinkamo atitinkamos formos laikiklio (17), įtvirtinto diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) arba atitinkamai satelitinio ratuko (5) stačiakampėje aštuondalialankėje (n-dalialankėje) išpjovoje (55), įtvirtintoje diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) taip, kad išpjovos (55) plokštuma yra vertikalioje plokštumoje, kurioje yra lankstus velenėlis bei sukimosi ašis (6), ilgoji (galima trumpoji) aštuondalialankės išpjovos (55) kraštinė yra lygiagreti apatinei nuožulniajai lankstaus velenėlio (57) daliai arba yra jos tęsinyje, arba gali sudaryti bet kokio dydžio kampą su ja, išpjovos (55) kraštinių susikirtimo taškas (šiuo atveju) yra arčiau (galimas toliau variantas) horizontaliosios lankstaus velenėlio (57) dalies negu tos išpjovos apskritiminis paviršius, kurį apjungia likusioji lankstaus velenėlio (57) dalis (lankstaus velenėlio (57) lankstymas aštuonkampiu (nebūtinai užbaigtu) ar su išpjovų (55) intarpais, kurių vieta junginyje ar eiliškumas nenustatomi, gali būti analogiškai tęsiamas), pagalba, o kitas normaliai įtempto lankstaus velenėlio (57) galas yra atitinkamai įtvirtintas išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus (lanko (52)) liestinės, ties to paviršiaus ir išpjovos (55) trumposios kraštinės susikirtimo tašku, atitinkama kryptimi diske (1) arba jo sukimosi ašyje (2), arba atitinkamai išpjovoje (55), kuri gali būti įtvirtinta minėtoje vertikalioje plokštumoje diske (1) ilgąja kraštine (galima trumpąja, keturdalialankės stačiakampės išpjovos (55) atveju bet kuria kraštine), lygiagrečia horizontalaus disko (1) plokštumai bei lankstaus velenėlio (57), kurio dešinysis galas yra fiksuotai sujungtas su ratuko (5) sukimosi ašimi (6), kurios atitinkama horizontali ar bet kuri kita ašelė (12) yra veikiama krūvio (40) gravitacinės jėgos arba įtemptos ar suspaustos spyruoklės (19) jėgos, horizontaliajai dešiniajai (galima kairiajai) daliai arba savo tęsiniu sutampančiai su ja, arba net juo esančiai virš jos (galimas variantas žemiau jos kai stačiakampės aštuondalialankės išpjovos (55) ilgoji kraštinė yra virš tos išpjovos apskritiminio paviršiaus ir pan.) ir kurios (t.y. išpjovos) apskritiminis paviršius, esantis virš tos išpjovos ilgosios kraštinės, yra analogiškai apjungtas lankstaus velenėlio (57) (jo kairysis galas gali būti atitinkamai ar analogiškai eilinės ašelės pagalba įtvirtintas diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2)), kairiąja (galima analogiškai dešiniąja) dalimi; be to, galima modifikacija kai abu lankstaus velenėlio (57) galai užsibaigia satelitinių ratukų (5), (49) atitinkamomis sukimosi ašimis (6) atitinkamai įtvirtintomis diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) bei jų atitinkamomis ašelėmis (12), kurių bent viena bent vieno (būtent kurio nenustatoma, kaip nenustatomas kampo dydis, kurį gali sudaryti išpjovos (55) plokštuma su disko (1) plokštuma bei vertikalioje plokštumoje esančios išpjovos (55) kraštinės su horizontalia disko (1) plokštuma, dešiniąja lankstaus velenėlio (57) dalimi ar net likusia, apjungus išpjovos (55) apskritiminį paviršių, kairiąja to velenėlio dalimi) atitinkamo ratuko (5), (49) gali būti atitinkamai sujungta tiesiogiai arba atitinkamai diržu (11) su individualiu krūviu (40), kito atitinkamo ratuko atitinkama ašelė (12) gali būti atitinkamai įtvirtinta diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), o minėtų junginių, kuriuos sudaro atitinkamai sujungtos, apjungtos atitinkamos variklio sudėtinės dalys, ir kuriuose gali būti panaudotos spyruoklės (19), net bendras krūvis (40) taip, kad jų galingumas sumuojasi, skaičius diske (1) nenustatomas, kaip ir nenustatomas jame konkrečiai nepaminėtų (kas neįmanoma dėl neribotos variantų įvairovės), bet realiai, pagal išradimo autentiškas sąlygas galimų atitinkamų junginių (lankstaus velenėlio (57) dešinioji horizontalioji dalis gali būti vertikali (kampo, kurį sudaro minėta dešinioji lankstaus velenėlio (57) dalis su horizontalia plokštuma, dydis nenustatomas), lygiagreti disko (1) sukimosi ašiai (2) bei minėtos aštuondalialankės išpjovos (55), kurios apskritiminį paviršių apjungia velenėlio kairioji dalis, ilgąjai kraštinei (keturdalialankės stačiakampės išpjovos (55) naudojimo atveju, dešinioji lankstaus velenėlio (57) dalis gali sudaryti su tos išpjovos artimesniąja kraštine ir disko (1) sukimosi ašimi (2) atitinkamai 135º ir 90º (galima kitokio dydžio) kampus) bei sudaryti su tos ar kitos naudojamos n-dalialankės išpjovos (55) apskritiminiu paviršiumi, net esant išpjovos (55) plokštumai, disko (1) sukimosi ašiai (2) ir dešiniąjai lankstaus velenėlio (57) daliai vienoje plokštumoje, 135º (galima kitokio dydžio) kampą ir pan., įskaitant ir tuos galimus minėtus atvejus, kai elipsės, ratuko (5) keturdalialankės, n-dalialankės išpjovos (55) plokštuma gali būti sulenkta, išlankstyta stačiu, buku, smailiu kampu (kampais) ar bet kokio spindulio ilgio bet kurios vienos tos išpjovos kraštinės ilgio lanku, net tiesės, jungiančios išpjovos (55) lanko (52), kurio, kaip ir viso lankstaus velenėlio (57), išlenkimo, išlankstymo forma nenustatoma, galus, ilgio lanku), skaičius; t.y. skaičius net ir tokių atitinkamų junginių, kuriuose vietoj satelitinio ratuko (5) ar (49) sukimosi ašies (6) tiesios ašelės (12) gali būti naudojama stačiu ar bet kokiu kitu kampu, ar atitinkamai lanku, ar bet kaip kitaip sulenkta minėta ašelė (12) (jos sulenktų dalių ilgių santykis nenustatomas) arba analogiškai sulenkta ir standžiai vienu galu atitinkamai įtvirtinta atitinkamoje sukimosi ašyje (6) kartelė (44) bent tuo atveju, kai satelitinio ratuko (5) stačiakampės keturdalialankės išpjovos (55), atitinkamai įtvirtintos diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), kraštinių, sudarančių statų kampą, pusiaukampinė sutampa su disko (1) sukimosi ašimi (2) arba yra bet kuriame atstume nuo jos bei yra lygiagreti (galimas nukrypimas nuo lygiagretumo galingumo sąskaita) jai bei išpjovos (55) plokštumai, kuri yra statmena horizontalaus disko (1) spinduliui (7) ir kurios tęsinyje yra visas lankstus velenėlis (57) ar jo dalis, satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6), vienu galu atitinkamai sujungta su lankstaus velenėlio (57) užsibaigiančiu galu (kitas lankstaus velenėlio galas yra atitinkamai įtvirtintas diske (1) arba pačioje išpjovoje (55) ar net disko (1) sukimosi ašyje (2) ir pan.), kuris gali būti to velenėlio, kaip ritinio, centre ir kuri yra įtvirtinta diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) taip, kad ji (sukimosi ašis (6)) sudaro su minėta išpjovos (55) kraštinių pusiaukampine 45º ar kitokio dydžio kampą (su keturdalialankės išpjovos (55) artimesniąja kraštine sudaro 90º ar atitinkamai kitokio dydžio kampą) ir kuri sutampa su tos išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus pabaigos atitinkama liestine ar yra jos tęsinyje (atitinkamai gali būti naudojama aštuondalialankė satelitinio ratuko (5) išpjova (55) kaip pusė jo keturdalialankės išpjovos (55)) bei minėta sulenkta satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) viršutinė ašelė (12) (kai keturdalialankės išpjovos (55) apskritiminis paviršius yra virš tos išpjovos kraštinių bei atvirkščiai, t.y. galima apatinė ar bet kuri kita ašelė (12), arba bendrai analogiškai sulenktos net kelios jų), kurios tolimesnis nuo sukimosi ašies (6) galas (priklausomai nuo ašelės (12) sulenkimo į viršų ar žemyn krypties bei išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus padėties išpjovos (55) kraštinių atžvilgiu (virš jų ar žemiau jų), kai disko (1) sukimosi ašis yra vertikali bei atitinkamai, kai horizontali), galimi variantai, kai minėtas sulenktos ašelės (12) galas yra arčiau disko (1) sukimosi ašies (2) arba toliau nuo jos, tačiau apkrovimo metu galimas jo išėjimas iš plokštumos, kurioje yra išpjova (55) variklio galingumo sąskaita) yra sujungtas su diržo (11) pradžios galu (10), o diržo (11) pabaigos galas (18) yra atitinkamai sujungtas su cilindru (22) taip, kad įtempto diržo (11) pradžios dalis yra (gali būti) lygiagreti disko (1) spinduliui (7) arba sulenktos, sulankstytos vienoje ar keliose plokštumose ašelės (12) tolimesnis nuo sukimosi ašies (6) galas spyruoklės (19) pagalba gali būti atitinkamai sujungtas su bet kokia ašele, standžiai įtvirtinta diske (1) ir panašiai, t.y. analogiškais aprašytais būdais; be to, yra galimos modifikacijos, kai satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6), atitinkamai įtvirtintos horizontaliame diske (1) arba vertikalioje jo sukimosi ašyje (2) taip, kad ji sudaro su to disko plokštuma arba su jo sukimosi ašimi (2) 45º (galima kitokio dydžio) kampą, laisvai sukasi įtvirtinime ir negali pasislinkti išilgai savo ašies ir kurios vienas galas yra atitinkamai standžiai sujungtas su vienu lankstaus velenėlio (57) galu, viršutinės (galima kitos, ar apatinės) sulenktos stačiu ar kitokio dydžio kampu ašelės (12) tolimesnis nuo sukimosi ašies (6) galas gali būti standžiai įtvirtintas disko (1) sukimosi ašyje (2) arba joje ar diske (1) standžiai įtvirtintoje eilinėje ašelėje (sulenktos per pusę stačiu kampu ašelės (12) abu galai, kai sukimosi ašis (6) su disko (1) sukimosi ašimi (2) sudaro 45º kampą, yra vienodai nutolę nuo disko sukimosi ašies), kitas lankstaus velenėlio (57), apjungiančio keturdalialankės arba aštuondalialankės, arba n-dalialankės išpjovos (55) apskritiminį paviršių, galas gali būti atitinkamai įtvirtintas viename gale satelitinio ratuko (49) sukimosi ašies (6), atitinkamai analogiškai įtvirtintos tos išpjovos apskritiminio paviršiaus pabaigos, esančios arčiau ratuko (49), liestinės atžvilgiu diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) eilinės ašelės pagalba (aštuondalialankės išpjovos (55) naudojimo vietoje keturdalialankės išpjovos (55) atveju satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) gali būti horizontali) ir kurios horizontalioje arba bet kurioje kitoje, nebūtinai sulenktoje atitinkamoje ašelėje (12) yra įtvirtintas krūvis (40) tiesiogiai arba pastaroji ašelė (12) diržu (11) gali būti atitinkamai sujungta su cilindru (22) arba per spyruoklę (19) su eiline ašele standžiai įtvirtinta diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2), o atsisakius išpjovos (55), satelitinio ratuko (49) sukimosi ašis (6) gali būti atitinkamai įtvirtinta diske (1) ar jo sukimosi ašyje (2) taip, kad ji ir tiesus lankstus velenėlis (57) yra satelitinio ratuko (5) sukimosi ašies (6) tęsinyje, o atsisakius lankstaus velenėlio, ratukų (5) ir (49) sukimosi ašys (6) galais gali būti analogiškai sujungtos standžiai tiesiogiai (ratuko (49) sukimosi ašies (6) jungiamasis galas kaip ir lankstaus velenėlio (57) atitinkamas briaunotas sujungiamasis galas su ratuko (5) sukimosi ašimi (6), kuri gali laisvai suktis atitinkamai įtvirtintoje movoje (27), vietoj išilginių briaunelių, naudojamų atitinkamų ašių sukabinimui, gali užsibaigti skersine eiline ašele ar briaunele, kuri yra statmena sujungiamų ašių (6) išilginei ašiai bei vertikaliai plokštumai, kurioje yra sulenkta ratuko (5) ašelė (12) ir ratuko (5) sukimosi ašis (6), kurios jungiamasis galas atitinkamai užsibaigia taip, kad sujungtos ašys (6) ar lankstus velenėlis (57) savaime neatsijungia, o sulenktoji ašelė (12) gali būti toje movos (27) pusėje, kad sulenkta ašelė (12) ir ratuko (5) sukimosi ašis (6) ar jos dalis esanti movoje (27), funkcionuotų kaip svertas, kurio atramos taškai yra movos (27) ilgio pradžia ir pabaiga (kai sukimosi ašis (6) yra ilgesnė už movą (27)) ir kurio funkcionavime ratuko (49) sukimosi ašis (6) ar lankstus velenėlis (57) nedalyvauja), atstumas tarp jų atitinkamų ašelių (12) nenustatomas, diržo (11), kurio pradžios galas (10) yra pritvirtintas prie ratuko (49) horizontalios (ratuko (49) lanku galima prie bet kurios) ašelės (12), o pabaigos galas (18) gali būti tiesiogiai pritvirtintas prie krūvio (40), pradinė dalis iki ašelės (16), įtvirtintos diske (1) virš ar žemiau išimos (26) jame, kai diskas (1) yra žemiau ratuko (49), gali būti statmena plokštumai, kurioje yra bendra satelitinių ratukų (5) ir (49) sukimosi ašis (6), sudaranti minėtą 45º kampą su horizontalaus disko (1), kai jo sukimosi ašis (2) yra vertikali, plokštuma ir satelitinio ratuko (49), kuris gali būti aukščiau virš disko negu ratukas (5), horizontali ašelė (12), kurios ilgis gali būti lygus minėtos stačiakampės keturdalialankės išpjovos (55) kraštinės ilgiui bei ratuko (5) viršutinės sulenktos ašelės (12) pirmai (skaitant nuo sukimosi ašies (6)) daliai iki tos ašelės (12) sulenkimo vertikalioje plokštumoje taip, kad sulenktos ašelės (12) abi dalys, kurių ilgiai nenustatomi ir kurių antroji viršutinė yra horizontali bei gali būti lygi tiesei, jungiančiai tos keturdalialankės išpjovos (55) apskritiminio paviršiaus susikirtimo su tos išpjovos kraštinėmis taškus, tarpusavyje sudaro 45º ar 135º kampą (kampų dydis nenustatomas) arba pirmoji ir antroji sulenktos ašelės (12) dalys gali būti tarpusavyje lygios ir sudaryti tarpusavyje statų kampą, o trečioji dalis (po antro sulenkimo, lenkimų skaičius bei kryptys nenustatomi) gali būti horizontali ir sudaryti su antrąja dalimi 135º arba 45º kampą ir kurios ilgis gali būti lygus pusei aukščiau minėtos tiesės ilgio, o ratukų (49) ir (5) bendrai sukimosi ašiai (6) esant vientisai, jos tvirtinimui pakanka vienos movos (27), minėto variklio ir jo modifikacijų konstrukcijos neapribojamos aprašytais jų pavyzdžiais ir jos nenustatomos, tačiau iš begalybės galimų satelitinių ratukų (5) (ar (49)), kurių diametrų dydis nenustatomas, atitinkamų stačiakampių n-dalialankių išpjovų (55) ar jų lankų (52) galima naudoti bent tuos lankus (52) (ar atitinkamas išpjovas), kurie (jų yra begalinis skaičius) yra diapazone, intervale tarp bet kokio konkretaus diametro satelitinio ratuko (5) stačiakampės keturdalialankės išpjovos (55) lanko (52), kurio, kaip dalies atitinkamo diametro apskritimo spindulių susikirtimo taškas ir tos išpjovos (55) kraštinių, kurios tarpusavyje sudaro statų kampą, susikirtimo taškas sutampa bei to lanko (52) ilgio, esančio intervale tarp tų išpjovos (55) kraštinių (diapazono pradžia) ir tarp vienos tos keturdalialankės išpjovos (55) kraštinės, kaip atitinkamo lanko (52), kurio ilgis yra lygus tai kraštinei ir kurio spindulių susikirtimo taškas yra kitos tos išpjovos (55) kraštinės tęsinyje nuo tos išpjovos kraštinių susikirtimo taško (kaip ir visų kitų galimų atitinkamų analogiškų lankų (52)) bei begalybėje (diapazono pabaiga) ir bent tais atvejais, kai lankstaus velenėlio (57) tiesioji dalis (jos ilgis nenustatomas), viena iš bet kurio atitinkamo lanko, esančio minėtame diapazone stačiakampės išpjovos (55) kraštinių, sutampanti su minėtos konkrečios keturdalialankės išpjovos (55) kraštine, kurioje kertasi visi lankai (52), esantys minėtame diapazone, viename taške bei satelitinio ratuko (5) sukimosi ašis (6), prie kurios yra atitinkamai prijungtas vienas lankstaus velenėlio (57) galas (kita velenėlio dalis apjungia išpjovos apskritiminį paviršių, lanką (52)), yra (gali būti) viena kitos tęsinyje, o variklio galingumas priklauso nuo satelitinio ratuko (5) atitinkamos ašelės (12), kurios sulenkimo, sulankstymo forma nenustatoma, ilgio, krūvio (40), pritvirtinto prie jos, svorio (apkrovimo dydžio), naudojamo lanko (52) ar jį atitinkančios išpjovos (55), esančių bent minėtame diapazone (galingumas santykinai didėja naudojant lankus (52), esančius toliau nuo diapazono pradžios ir pabaigos), atitinkamai ilgio ar dydžio bei jų padėties disko (1) sukimosi ašies (2) atžvilgiu.

