PAGE  

1. Elektrinis šildiklis, sudarytas iš susisiekiančių, užpildytų vandeniu (išskyrus destiliuotą ir lietaus) tuščiavidurio metalinio radiatoriaus (1) bei talpyklos (2) iš elektroizoliacinės medžiagos ir kaitintuvo (3), patalpinto minėtoje talpykloje (2), sudaryto iš dviejų elektrodų (4), kurių kiekvienas per šakutę (7) sujungiamas atitinkamai su kintamos srovės šaltinio fazine (L) bei nuline (N) šyna, be to, nuosekliai vienam elektrodui yra įjungtas temperatūros reguliatorius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūros reguliatorius yra termostatas (9), termostato kapiliaras (10) yra įstatytas į gilzę (11), padarytą iš elektrai laidžios medžiagos ir patalpintą minėtoje talpykloje (2) su vandeniu taip, kad jos atvirasis galas būtų išsikišęs iš vandens, gilzės (11) korpusas per mažiausiai vieną šviesos diodą (12) yra sujungtas su tašku tarp kito, negu tas, kuriam nuosekliai prijungtas termostatas, elektrodo ir šakutės (7), o elektrai laidžios šildiklio dalys yra įnulintos.

2. Elektrinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad talpykla (2) iš elektroizoliacinės medžiagos yra užsandarinama.

3. Elektrinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuosekliai diodui yra įjungtas rezistorius (13).

4. Elektrinis šildiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jei diodų (12) yra daugiau negu vienas, jie yra tarp savęs sujungti lygiagrečiai.

