1

1. Sujungimo įrenginys (1) tarp dviejų sujungtų strypų (2, 3), kurie sujungimo vietoje (4) turi vienas kitą iš esmės papildančius teigiamą (5) ir neigiamą (6) profilius, kurie išilgai atskyrimo siūlės (7) su tam tikru laisvumo laipsniu (X) suvedami į sujungimo poziciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atskirą uždarymo skląstį (9), kuris tęsiasi abipus sujungimo vietos (7) tarp teigiamo (4) ir neigiamo (6) profilių, tuo tarpu strypai (2, 3) kartu su uždarymo skląsčiu (9) sudaro sujungimą iš trijų sudedamųjų dalių, tarp kurių, prieš pasiekiant sujungimo padėtį, priešinga laisvumo laipsnio (X) kryptimi uždarymo skląsčio (9) dėka susidaro judinama užtvara, o sujungti teigiamas (5) ir neigiamas (6) profiliai sudaro uždarymo skląsčio (9) skerspjūvį atitinkančią išėmą (8), kuri perdengia sujungimo vietą (7) iš abiejų pusių.

2. Sujungimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad teigiamas (5) ir neigiamas (6) profiliai turi mažiausiai po vieną pirmą užpakalinę išpjovą (10).

3. Sujungimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždarymo skląstis (9) sujungtoje padėtyje susijungia su antra užpakaline išpjova (11).

4. Sujungimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiek teigiamas (5) ir neigiamas (6) profiliai, tiek uždarymo skląstis (9) susijungia su trečia užpakaline išpjova.

5. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginė uždarymo skląsčio (9) ašis yra statmena laisvumo laipsnio (X) krypčiai.

6. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginė uždarymo skląsčio ašis (9) yra nuožulni laisvumo laipsnio (X) krypčiai.

7. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypai (2, 3) yra sujunti vienas su kitu buku, stačiu arba smailiu kampu.

8. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmą sudaro mažiausiai keturi sujungti strypai (2, 3).

9. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įstumtas uždarymo skląstis (24) gali būti vėl išimtas arba būti neišimamas.

10. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždarymo skląsčio (9) skerspjūvis yra stačiakampio, apskritimo, rombo, aštuoniukės, kregždutės uodegos, elipsės arba kryžiaus formos.

11. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypai (2, 3) yra tuščiaviduriai ir ties sujungimų riba turi sutvirtinimus.

12. Sujungimo įrenginys pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutvirtinimai yra prie strypų (2, 3) vidinės ertmės pritaikyti tuščiaviduriai ir pilnaviduriai strypai, kurie liečia vidinį strypų (2, 3) paviršių visa plokštuma arba išilgai mažiausiai dviejų linijų išilgine kryptimi, kai sutvirtinimas įrengtas arba išilgai viso stypo ilgio arba išilgai vienos viso strypo ilgio dalies.

13. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungtų teigiamo (5) ir neigiamo (6) profilių skerspjūviai yra simetriški centro atžvilgiu.

14. Sujungimo įrenginys pagal vieną iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcinės dalys yra iš metalo, medienos arba plastmasės, arba mažiausiai dviejų medžiagų rūšių kombinacijos.

