PAGE  

Sukamojo judėjimo keitimo slenkamuoju ir atvirkščiai krumpliaratinis mechanizmas, apimantis per krumpliaratį su skriejikų ir ant jų uždėtų krumpliaračių sistema sujungtą vedantįjį veleną,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vedančiojo veleno (2) užtvirtintas krumpliaratis (3), sukabintas su dviem simetriškai veleno (2) atžvilgiu išdėstytais vienodo skersmens krumpliaračiais (4, 5), šių krumpliaračių (4, 5) ašyse nejudamai įtvirtinti skriejikai (6, 7), kurių laisvuose galuose įrengti judantys skriejikai (8, 9), ant pastarųjų skriejikų (8, 9) nejudamai įrengti krumpliaračiai (10, 11), sukabinti su vienodo skersmens vidinio ir išorinio sukabinimo krumpliaračiais (12, 13), kurie tarpusavyje jungiasi išoriniu sukabinimu, be to, skriejikų (6, 7 ir 8, 9) ir ant jų užtvirtintų krumpliaračių (10, 11) spinduliai yra skirtingų dydžių, bet tarpusavyje susiję taip, kad vienoje veleno (2) ašies pusėje išdėstyto skriejiko spindulys lygus kitoje veleno ašies pusėje esančio ant skriejiko užtvirtinto krumpliaračio spinduliui, o bendra skriejikų spindulių suma lygi vidinio sukabinimo krumpliaračio skersmeniui.

