1. Hidroelektrinës modulis, susidedanti ið tekanèio vandens srauto kelyje patalpintø vandens srauto nukreipikliø ir turbinø, átaisytø ant vertikaliø aðiø, sujungtø su elektros srovës generatoriumi per reduktoriø sistemà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maþiausiai vienas, galintis sudaryti hidroelektrinæ, modulis apima vienà porà turbinø (1), kuriø aukðtis ir plotis yra apytikriai vienodi, modulio periferijoje átaisytus du nukreipiklius (3), kurie yra plûduriuojantys ir nukreipiantys vandens srautà tik á besisukanèiø prieðingomis kryptimis turbinø (1) tarpà ant menteliø, tarpelis a tarp nukreipiklio (3) ir turbinos menteliø nustatomas toks, kad hidrodinaminis pasiprieðinimas bûtø minimalus, o atstumas b tarp turbinø (1) parenkamas pagal vandens srauto charakteristikas.





2. Hidroelektrinës modulis pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nukreipikliai (3), turbinos (1), reduktoriø sistema ir generatorius (4) sujungti su plûduriuojanèia ferma (5), kuri ðarnyrine koja (7) sujungta su atramos taðku (8).





3. Hidroelektrinës modulis pagal 1 ir 2 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reduktoriø sistema apima ant kiekvienos turbinos (1) sukimosi aðies (2) átaisytà savaime susicentruojanèiø guoliø sistemà (12), besijungianèià su kampiniu reduktoriumi (9), perdavimo priemonëmis (10) sujungtu su centriniu reduktoriumi (11).





4. Hidroelektrinës modulis pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nukreipikliai (3) turi tam tikrà formà - þiûrint ið virðaus - trikampio, kurio kraðtinë, esanti atstumu a prie turbinos, iðlenkta eksponentiðkai, ilgiausia kraðtinë orientuota lygiagreèiai tekëjimo krypèiai ir, þiûrint ið ðono, nukreipikliai (3) eina vertikaliai gilyn iki gylio, didesnio uþ turbinos (1) panardinimo gylá apie 0,1 turbinos (1) aukðèio.





5. Hidroelektrinës modulis pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esantis arèiausiai upës kranto nukreipiklis (3), nebûtinai, turi pritaikytà prie upës kranto dalá, ribojanèià vandens tëkmës patekimà ant turbinos sparneliø.





6. Mobili hidroelektrinë, sumontuota ið elektrinës moduliø pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad du arba daugiau gretimi moduliai hidroelektrinëje sustatomi greta nuimamai, o gretimi nukreipikliai sujungti palei ilgàsias trikampio kraðtines ir taip pat sujungti vertikaliomis plokðtumomis visu panardinimo gyliu, arba vietoj minëtø sujungimø ið karto padaryti vientisi.


