1. Duonos traškučių gavimo būdas, pridedant priedų ir džiovinant,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duoną, pagamintą iš kvietinių, ruginių, ar ruginių-kvietinių miltų supjausto į gabalėlius, duonos gabalėlius apipurškia aliejumi, apibarsto prieskoniniu mišiniu ir išmaišius džiovina 15-25 min. krosnyje su garu arba be garo, esant 160-240 oC džiovinimo temperatūrai.

2. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apipurškia pasirinktinai saulėgrąžų, sėmenų, rapsų, alyvų, sojų ar kukurūzų aliejumi: 1 kg duonos gabalėlių – 50-150 g aliejaus.

3. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apibarsto prieskoniniu mišiniu, į kurio sudėtį pasirinktinai įeina skoninės – aromatinės medžiagos, naudojamos maisto pramonėje, išdžiovinti prieskoniai, pasirinktinai: česnakai, svogūnai, porai, krapai, petražolės, bazilikas, raudonėlis ir kmynai: 1 kg duonos gabalėlių – 30-100 g prieskoninio mišinio.

4. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apibarsto prieskonių mišiniu, kurio sudėtyje yra 1-30 ( nuo prieskoninio mišinio masės sausos valgomosios druskos (NaCl).

5. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apibarsto sausa valgomąja druska (NaCl): 1 kg duonos gabalėlių – 0,1-50,0 g sausos valgomosios druskos (NaCl).

6. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 1, 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apibarsto prieskoniniu mišiniu, į kurio sudėtį pasirinktinai įeina: sūrio, kumpio, grybų, lašišos, krabų, picos, grietinės, česnako, svogūnų, porų, krapų, petražolių, paprikos, aštriųjų pipirų „Čili“ skonių skoninės-aromatinės medžiagos.

7. Duonos traškučių gavimo būdas pagal 1, 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duonos gabalėlius apibarsto prieskoniniu mišiniu, į kurio sudėtį pasirinktinai įeina maistiniai priedai: kvietiniai miltai, bulvių krakmolas, kukurūzų krakmolas, salyklo milteliai, augalinių riebalų milteliai, duonos džiūvėsėliai ir pieno milteliai.

