PAGE  

1. Ant padėklo sukrautų gaminių iš gaminių tiekėjo (11) paskirstymo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pas tiekėją išdėsto vienas arba daugiau gaminių ant dviejų arba daugiau žinomų kaip tokių pakrovimo antbriaunių (1), kad suformuotų sekcinį krovinį, kiekvienas antbriaunis turi L formos profilį, pagamintą iš perdirbamos plastiko ir turintį iškyšas (3) sekciniam kroviniui laikyti tam tikru atstumu virš atramos, ir yra išdėstytas ant sekcinio krovinio apatinės briaunos, sekcinį krovinį gaminių gavėjui (13, 14) transportuoja ant pakrovimo antbriaunių, ir tuo, kad panaudojus pakrovimo antbriaunių medžiagą perdirba, pavyzdžiui, sumalant, ir iš naujo panaudoja gaminant naujus antbriaunius arba kitus gaminius.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastikas yra bespalvis.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastikas yra polipropilenas (PP), o gamybos būdas yra liejimas įpurškimu.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perdirbamą medžiagą grąžina pakrovimo antbriaunių (1) gamintojui (10) naujų pakrovimo antbriaunių gamybai arba tiekia į įprastą rinką kaip plastiko žaliavą.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pas tiekėją (11) sekcinį krovinį aprūpina perimetrinėmis juostomis (20, 21) ir (arba) elastingu arba susitraukiančiu įpakavimu arba panašiai.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekcinį krovinį transportuoja į sandėlį (13) tolesniam transportavimui mažmenininkui (14).

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekcinį krovinį transportuoja mažmenininkui (14).

8. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekcinį krovinį išdėsto ant tradicinio padėklo (15), pavyzdžiui, medinio padėklo, prieš transportuojant mažmenininkui (14).

9. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tradicinį padėklą (15) grąžina pakartotiniam naudojimui tradicinėje padėklų grąžinimo sistemoje.

10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant kiekvienos priešingos sekcinio krovinio apatinės briaunos išdėsto po vieną pakrovimo antbriaunį (1).

11. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant kiekvienos priešingos sekcinio krovinio apatinės briaunos išdėsto po du arba daugiau pakrovimo antbriaunių (1).

12. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakrovimo antbriaunius (1) išdėsto ant visų keturių sekcinio krovinio apatinių briaunų.

13. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo plokštę (22) išdėsto tarp sekcinio krovinio ir pakrovimo antbriaunių (1).

14. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakrovimo antbriaunius (1).išdėsto sekcinio krovinio viduje.

