PAGE  

1. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas, panaudojant sutvirtinimo elementus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina į jį įkalant vienerias arba daugiau kaip vienerias metalines šukas, kurių kiekvienos turi ne mažiau kaip 2 ne trumpesnius kaip 5 mm dantis.

2. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina įkalant metalines šukas į jo viršutinę dalį.

3. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina įkalant metalines šukas į jo apatinę dalį.

4. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina įkalant metalines šukas į jo viršutinę ir apatinę dalis.

5. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina įkalant metalines šukas į jo galus, geriausiai prieš jo džiovinimą.

6. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinį pabėgį sutvirtina įkalant metalines šukas į jo viršutinę, apatinę dalis ir į galus.

7. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinių šukų pagrindo kraštus, jei jie yra už pabėgio briaunų, užlenkia apgaubiant briaunas.

