1. Ultragarsinis kateteris, susidedantis iš ultragarso šaltinio, kurį sudaro aukšto dažnio generatorius su pjezokeitikliu, nuosekliai prijungtų mechaninių virpesių koncentratoriaus ir metalinės vielos zondo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo laisvasis galas yra spiralės formos.

2. Ultragarsinis kateteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo spiralės formos galo vidinis tūris užpildytas dozuojamais medikamentais. 

3. Ultragarsinis kateteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mechaninių virpesių koncentratorius, metalinės vielos zondas, kurio laisvasis galas yra spiralės formos, pagaminti iš vientisos ir tos pačios didelio elastingumo medžiagos, kaip pavyzdžiui, nerūdijantis plienas, nikelis, titanas ar jų lydiniai.

