Garsą izoliuojanti dviguba atitvara, susidedanti iš dviejų masyvių įvairaus storio ir medžiagos sienelių, oro tarpo, užpildomo izoliacine medžiaga,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarpe tarp sienelių, užpildytame izoliacine medžiaga, yra įstatyta papildoma plona plokštė, kuri kartu su izoliacine medžiaga pritvirtinta prie vienos iš sienelių ir su ja sudaro papildomą garsą izoliuojančią konstrukciją.

