1

1. Transformuojamas baldas, susidedantis iš dviejų plokščių (5, 6), sujungtų viena su kita horizontalia šarnyrine jungtimi (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštės gali suktis apie horizontalias ašis (2, 3), išdėstytas skirtinguose lygiuose ir lygiagrečiai šarnyrinės jungties (4) ašiai, taip, kad plokštės gali pereiti atitinkamai iš pirmos – sėdynės (6) ir atlošo (5) – padėties į antrąją – priekinės plokštės (6) ir stalviršio (5) – padėtį.

2. Transformuojamas baldas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviejų plokščių (5, 6) atraminė konstrukcija susideda iš dviejų šoninių vertikalių elementų (1), sujungtų per atstumą viena su kita taip, kad dvi plokštės yra išdėstytos tarp šių dviejų sujungtų šoninių vertikalių elementų. (1).

3. Transformuojamas baldas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šie du sujungti šoniniai vertikalūs elementai (1) yra suformuoti kaip uždari vamzdiniai rėmai su porankiais (11) atitinkamo rėmo viršutinėje dalyje arba kaip atviri vamzdiniai rėmai be porankių.

4. Transformuojamas baldas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šie du šoniniai vertikalūs elementai (1) yra suformuoti kaip ištisiniai šoniniai vertikalūs elementai.

5. Transformuojamas baldas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštė (5), veikianti kaip atlošas ir stalviršis, yra prijungta prie viršutinės horizontalios ašies (2) išdroža (7), kurios dėka plokštė gali suktis ir slinkti šios ašies atžvilgiu.

6. Transformuojamas baldas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pro plokštę (6), veikiančią kaip sėdynė ir priekinė plokštė, praeina apatinė horizontali ašis (3).

7. Transformuojamas baldas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi fiksavimo mechanizmą, skirtą kampinės padėties tarp šių plokščių (5, 6) užfiksavimui.

8. Transformuojamas baldas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo mechanizmas yra įrengtas vienoje iš šių plokščių (5, 6).

9. Transformuojamas baldas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo mechanizmas yra įrengtas šarnyrinėje jungtyje (4).

