PAGE  

1. Kintamosios srovės matuoklis, susidedantis iš atvirojo „U” raidės pavidalo magnetolaidžio su ant jo užvyniota antrine transformatoriaus apvija, kuri sujungta su matavimo bloku, magnetolaidžio aukštis H, plotis D, o apačia užapvalinta pusapskritimiu, kurio spindulys R, antrinė transformatoriaus apvija padalyta į dvi vienodo apvijų skaičiaus riteles, kurios suvyniotos ant magnetolaidžio viena priešais kitą aukštyje h, lygi R nuo magnetolaidžio uždarojo dugno, ritelių ilgis L lygus R, o atstumas nuo ritelių viršaus iki magnetolaidžio galų padarytas taip, kad l daugiau už du R ir ritelės sujungtos nuosekliai, o magnetolaidis su ritelėmis patalpintas „U” raidės pavidalo matavimo galvutės izoliatoriaus griovelyje, į kurio plyšį įstatoma pirminė transformatoriaus apvija – elektros laidas su tekančia juo matuojamąja kintamąja srove, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atvirkščios „U” raidės pavidalo magnetolaidis išplėstas atviroje apatinėje dalyje iki D lygu keturi R su ant jo užvyniotomis vijomis, patalpintas į atitinkamos formos matavimo galvutės izoliatoriaus griovelį, yra užmaunamas iš viršaus ant laido, kuriame matuojama srovė.

2. Srovės matuoklis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetolaidis su vijomis yra sujungtas su skaitmeniniu matavimo įtaisu, kuris radijo bangomis parodymus perduoda indikaciniam prietaisui.

3. Srovės matuoklis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra aprūpintas akumuliatoriumi.

