PAGE  

1. Būdas biatlonininkams rengti, kuris pagrįstas šaudymo rezultatų fiksavimu ir taikymosi trajektorijos analize,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja kompiuterinę valdymo programą ir radijo ryšio sistemą pataikymų signalų, šautuvo vamzdžio galo judesio mikrotrajektorijų ir duomenų operatyviam perdavimui atstumu į kompiuterį, kuris pataikymų rezultatus, jų nuokrypas, pataikymų paklaidas x, y koordinatėse ir mikrotrajektorijas atvaizduoja displėjaus ekrane, vėliau fiksuoja, registruoja ir siunčia į duomenų banką.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaudymo pratybose šovinius pakeičia sukalibruotas lazerio spindulių pluoštelis, kuris imituoja taikmenyse šūvius atstumais nuo 5 m iki 100 m lauko ir patalpų sąlygose, bet kuriuo metų laiku. 

3. Kompiuterizuotas lazerinis įrenginys, kurį sudaro elektroniniai taikmenys, optinis keitiklis su dviem reguliavimo varžtais ir kompiuteris,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie biatlonininko šautuvo vamzdžio specialiu reguliuojamu mechanizmu yra pritvirtintas lazerinis prietaisas, kuris turi lazerį, keičiamo židinio nuo 5 m iki 100 m optinę fokusuojančią sistemą, o prie lazerinio prietaiso pritvirtintas pjezokeitiklis, kuris įsijungia nuspaudus šautuvo gaiduką ir elektriniu būdu yra sujungtas su lazeriniu prietaisu, kuriame patalpinti autonominio maitinimo elementai.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio stende taikmenys yra iš dalies pralaidūs lazerio spinduliams, o stendo viduje priešais kiekvieną taikmenį įmontuota optinė fokusuojanti sistema, o už jos fotomatrica arba mikrovideokamera su garso ir šviesos indikatoriais, kuri elektriniu būdu sujungta su mikroprocesoriumi, duomenų perdavimo moduliu ir radijo siųstuvu, o per atstumą nuo stendo turi radijo imtuvą, kuris elektriniu būdu sujungtas su duomenų priėmimo moduliu, mikroprocesoriumi, kompiuteriu ir displėjumi.

