1. Treniruočių ginklas, susidedantis iš šaunamojo ginklo, taikinio, šūvių imitavimo sistemos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pavienių šūvių ir šūvių serijų atatranką imituojantis ginklas susideda iš šaunamojo ginklo su suspausto oro padavimo sistema, pastarojo vamzdžio kanale įmontuotu elektromagnetiniu vožtuvu, kurio apvijos elektriškai valdomos ginklo nuleistuko.

2. Treniruočių ginklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mokomojo ginklo vamzdžio kanalo gale įmontuota išmetimo tūta, kurios ašis sudaro kampą su vamzdžio kanalo ašimi ir yra reguliuojama.

3. Treniruočių ginklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad impulsais ištekančio iš tūtos reaktyvinę oro srauto jėgą panaudoja pavienių impulsų ar impulsų serijos inicijavimui.

