PAGE  

1. Skystosios kompleksinės trąšos, kuriose yra pagrindinių makroelementų – azoto, fosforo, kalio bei humino junginių,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad trąšose dar yra mikroelementų – cinko, vario, boro, kobalto, mangano, molibdeno, geležies ar jų mišinių, makroelementų maisto medžiagų santykis N:P:K yra (0÷3):(3÷0):(0÷3), o maisto medžiagų kiekis (masės procentais) yra:

azoto 0÷34

fosforo (P2O5) 0÷37

kalio (K2O) 0÷9

mikroelementų 0,01÷0,8

humino junginių ekstrakto,

perskaičiuoto į humino rūgštis 0,01÷5,0

vandens iki 100.

2. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad humino junginiai yra iš leonardito.

3. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad humino junginių ekstrakte humino ir fulvo rūgščių mišinio santykis yra (2÷8):1, o rūgščių koncentracija 6÷20 %.

4. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad azoto komponentu naudoja birius arba ištirpintus nitratus, aminus, amidus, amonio junginius arba jų mišinius.

5. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad fosforo komponentu naudoja polifosforo, ortofosforo rūgštis arba polifosforo, ortofosforo rūgščių druskas, arba jų mišinius, arba jų tirpalus.

6. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad kalio komponentu naudoja turinčius kalio birius arba ištirpintus nitratus, sulfatus, fosfatus arba jų mišinius.

7. Skystosios kompleksinės trąšos pagal 1, 4, 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad mikroelementų komponentu naudoja birius arba ištirpintus cinko, vario, boro, kobalto, mangano, molibdeno, geležies oksidus, druskas, chelatinius junginius, boro rūgštį arba jų mišinius.

