1

1. Atominio RBMK tipo reaktoriaus absorbuojančio strypo padėties pakeitimo automatinio ir rankinio valdymo bei avarinės apsaugos servopavara, turinti elektros variklį su elektromagnetiniu stabdžiu, kinematiškai sujungtą pavarų žeminantį reduktorių, elektromagnetinę sujungimo movą ir pirmąjį tarpinio reduktoriaus veleną su būgno velenu, ant kurio užvyniota lanksti juosta ir ant kurios galo pritvirtintas absorbuojantis strypas, absorbuojančio strypo padėties kontrolės selsiną su kumšteliniu mechanizmu, kurie veikia galinių padėčių mikrojungiklius, būgną su juosta, hidraulinio stabdžio mazgą, ir rankinio valdymo mechanizmą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta elektromagnetinė sujungimo mova (3) išoriniais frikciniais diskais per žeminantį reduktorių (2) sujungta su elektros variklio (1) velenu, o vidiniais frikciniais diskais per tarpinio reduktoriaus (4) antrąjį (II) veleną – su stabdymo mazgu (6) ir su kumšteliniu mechanizmu (17), kuris per selsino reduktorių (15) sujungtas su selsinu (16), selsino reduktorius (15) per papildomai įvestą apsauginę movą (14) sujungtas su tarpinio reduktoriaus (4) pirmuoju (I) velenu, be to, į elektromagnetinės sujungimo movos (3) ritės žadinimo grandinę nuosekliai įjungtas netiesinės charakteristikos termistorius (20).

2. Servopavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidraulinio stabdžio mazgas patalpintas į bendrą hidraulinio skysčio tūrį ir turi krumpliaratinį siurblį (7), kuris sujungtas su tarpinio reduktoriaus (4) antru (II) velenu, atbulinį vožtuvą (10) ir integruotą reguliuojantį droselį (8), sujungtą su minėtu kumšteliniu mechanizmu (17).

3. Rankinio valdymo servopavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi rankinį padėties keitimo mechanizmą (12), sujungtą per tarpinio reduktoriaus 4 trečiąjį veleną su būgno velenu (5), ant kurio pritvirtintas absorbuojantis strypas (9).

4. Rankinio valdymo servopavara pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankinio padėties keitimo mechanizmas (12) yra nuimamas, turi specialią formą pajungtoje padėtyje, kuri tarnauja kaip mechaninis pajungimo indikatorius.

5. Servopavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektromagnetinės sujungimo movos (3) detalės atskirtos nuo pagrindinių elektros variklio (1) grandžių, stabdymo mechanizmo, selsino (16), mikrojungiklių (18).

6. Servopavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidraulinio stabdžio (6) galinis krumpliaratinis siurblio (7) velenas turi kryžminės movos formą.

