Garsą izoliuojanti triguba atitvara, susidedanti iš dviejų masyvių įvairaus storio, tankio ir medžiagos sienelių, oro tarpo, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad tarpe tarp sienelių yra įstatyta papildoma atitvara iš dviejų plokščių, tarp kurių yra izoliacinė medžiaga, arba įstatyta atskira izoliuojanti atitvara ir kurios neturi jokio ryšio su masyviomis atitvaros sienelėmis.

