PAGE  

1. Tipinis tikslus diskinis kultivatorius (1), turintis stumiamą ar traukiamą karkasą (2) su arimo padargais (3), kuriuos sudaro mažiausiai viena besisukančių bemotorių kultivatoriaus diskų eilė, kur kiekvienas iš šių diskų (3) turi bent vieną lietimosi kampą, yra pritvirtinti netiesiogiai prie juos laikančio karkaso (2) ir laisvai svyruoja per apsauginį įrenginį (5), leidžiantį diskui pakilti vertikaliai, kai disko apkrova tampa didesnė už iš anksto nustatytą apkrovą, bei sugrįžti į darbinę poziciją, minėtai apkrovai sumažėjus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas jo diskas (3) yra įgaubtas diskas ir sujungtas su karkasu (2) spyruoklės formos linge (6), kurią sudaro mažiausiai viena, o geriau mažiausiai viena su puse vijos, kad lingės lygyje būtų galima sukurti prasilenkimo zoną, kur minėtos lingės (6) vienas galas (6A) yra tiesiogiai ar jungiamąja detale (7) prijungtas prie karkaso (2), o lingės (6) antras galas (6B) yra pritvirtintas prie disko (3) stebulės (8) iš įgaubtos disko pusės, kur pati lingė (6) yra nukreipta taip, kad jos vija ar vijos susispaustų susisukdamos, kai diską (3) veikianti jėga yra didesnė už nustatytą jėgą, ir taip leistų diskui (3) pasikelti vertikaliai.

2. Kultivatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi, žiūrint karkaso judėjimo į priekį kryptimi, mažiausiai dvi visiškai lygiagretes kultivatoriaus diskų (3) eiles (3A, 3B), einančias viena paskui kitą, o kultivatoriaus diskai (3) yra įgaubti diskai, be to, vienos eilės diskų įgaubimas yra priešingoje pusėje nei kitos eilės diskų įgaubimas.

3. Kultivatorius pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas kultivatoriaus diskas (3) turi mažiausiai vieną lietimosi kampą ir, pageidautina, vieną įsiskverbimo į žemę kampą, kurie sukelia diską veikiančias šonines dažniausiai įstrižas jėgas, karkasui slenkant į priekį, ir tuo, kad spyruoklės formos lingės vijos ar vijų šonai yra išdėstyti disko atžvilgiu taip, kad artėtų vienas prie kito, veikiant tai šoninei jėgai ir tokiu būdu apribotų jos poveikį. 

4. Kultivatorius pagal vieną iš 1 – 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie karkaso jungiamas lingės (6) galas (6A) yra primontuotas prie plokštelės (7), sąvarža pritvirtintos prie skersinės karkaso (2) sijos.

5. Kultivatorius pagal vieną iš 1 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena lingė (6) turi nuo vienos su puse iki penkių vijų, ir šios vijos yra išdėstytos viena šalia kitos, kad suformuotų vijų eilę pagal karkaso (2) skersinę liniją.

6. Kultivatorius pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos lingės (6) vijos ar vijų šonai kontaktuoja atsiremdami vienas į kitą.

7. Kultivatorius pagal vieną iš 1 – 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galinė kiekvienos lingės (6) vija yra pratęsta taip, kad suformuotų tangentinės atšakos pradžią, o ši atšaka (6C) nusitęsia iki disko (3) stebulės (8), sudarydama apskritimo su įgaubimu iš dirvos pusės lanką.

8. Kultivatorius pagal vieną iš 1 – 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena lingės (6) vija yra padaryta susukant kvadratinio skerspjūvio metalo plokštelę.

9. Kultivatorius pagal vieną iš 1 – 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lingė (6) yra padaryta į spyruoklės formą susukant metalinę plokštelę, kurios skerspjūvio plotas yra nuo 650 mm2 iki 2600 mm2 ploto, o disko skersmuo - tarp 480 mm ir 700 mm.

10. Apsauginis įrenginys tipiniam kultivatoriui, kurį sudaro stumiamas ar traukiamas karkasas (2), turintis arimo padargus (3), sudarytus iš mažiausiai vienos eilės besisukančių bemotorių įgaubtų kultivatoriaus diskų (3), kurie dirba žemę įdirbimo gylyje, reguliuojamame mažiausiai vienos reguliavimo priemonės (4), tokios kaip atraminis ratukas, ratas ar volas, pritvirtintos prie minėto karkaso, bei sumontuotų netiesiogiai ant juos lakančio karkaso (2) bei svyruoja jo atžvilgiu, kur minėtas įrenginys yra įstatomas tarp karkaso (2) ir mažiausiai vieno disko (3) taip, kad leistų diskui (3) pasikelti vertikaliai, kai diską (3) veikianti jėga tampa didesnė už nustatytą jėgą, ir sugrįžti į darbinę poziciją, jėgai sumažėjus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro spyruoklės formos lingė (6), sudaryta iš mažiausiai vienos vijos, galinčios sukurti lingės lygyje prasilenkimo zoną, kur iš vienos pusės, vienas lingės (6) galas yra pritvirtinamas tiesiogiai arba jungiamąja detale (7) prie karkaso (2), iš kitos pusės, antras galas, esantis įgaubtoje disko (3) pusėje, yra pritvirtinamas prie disko (3) stebulės (8), kur minėta lingė (6) yra nukreipta taip, kad pasikėlus įrenginiui, kai diską (3) veikianti jėga yra didesnė už nustatytą jėgą, jos vija ar vijos susispaudžia susisukdamos ir taip leidžia padargui pakilti vertikaliai.




























