1. Prietaisas neðvarumams surinkti, turintis pailgà korpusà, kurio viename gale átaisyta rankena, o kitame gale ant laikikliø, turinèiø horizontalaus iðskleidimo mechanizmà, darbinëje padëtyje pritvirtinamas neðvarumø surinkimo maiðelis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pailgas korpusas (1) padarytas tuðèiaviduris, jo rankenos (2) ertmëje átaisytas konteineriukas (3) neðvarumø surinkimo maiðeliams, o korpuso (1) kito galo ertmëje átaisyti apatiniai laikikliai (6), virðutiniai laikikliai (5), abeji minëti laikikliai sujungti su horizontalaus iðskleidimo mechanizmu, papildomai turinèiu spyruokliná laikikliø iðkiðimo (á darbinæ padëtá) arba gràþinimo á korpusà (á nedarbinæ padëtá) mechanizmà, valdomà kumðteliu (7), o apatiniai laikikliai (6) turi atlenkimo kampu virðutiniø laikikliø atþvilgiu mechanizmà. 





2. Prietaisas neðvarumams surinkti pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atlenkimo kampu mechanizmas susideda ið dviejø plokðtumëliø (11, 12), nedarbinëje padëtyje pastatomø lygiagreèiai, kai prie virðutinës plokðtumëlës (11) prijungti virðutiniai laikikliai (5), o prie apatinës plokðtumëlës (12) pritaisyti apatiniai laikikliai (6), apatinë plokðtumëlë (12) padaryta darbinëje padëtyje atlenkiama ir uþfiksuojama svirtele (13) sudarant nustatytà kampà su virðutine plokðtumële (11).





3. Prietaisas neðvarumams surinkti pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maiðelis (10) pagamintas ið popieriaus, jo vidinë pusë iðvaðkuota, kraðtelis uþlenktas, á já ávertas siûlas (15), kurio galai suriðti padarant kilputæ, maiðelio kraðtelis, esantis tarp apatiniø laikikliø, uþlenkiant uþaðtrintas.





4. Prietaisas neðvarumams surinkti pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankenoje átaisyta áduba (18) tvirtinimui prie pavadëlio arba antkaklio.





5. Prietaisas neðvarumams surinkti pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pailgas korpusas padarytas teleskopiðkas.





6. Prietaisas neðvarumams surinkti pagal 1 punktà,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pailgas korpusas (1) laikikliø átaisymo gale uþdaromas gaubteliu (17).


