PAGE  

1. Identifikavimo būdas, apimantis pirminio kodo formavimą ir pirminio kodo įvedimą užrašant į ryšio tinklo naudotojo autentiškumo patvirtinimo centro atmintį ir į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį, antrojo asmeninio kodo formavimą ir antrojo asmeninio kodo įvedimą užrašant į autentiškumo patvirtinimo centro atmintį, mažiausiai vieno ryšio kanalo tarp ryšio tinklo naudotojo autentiškumo patvirtinimo centro, autentiškumo patvirtinimo centro ir asmeninės mobiliojo ryšio priemonės sukūrimą, užklausos dėl autentiškumo patvirtinimo generavimą iš asmeninės mobiliojo ryšio priemonės ir jos perdavimą į autentiškumo patvirtinimo centrą minėtu ryšio kanalu ir kodo identifikavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai įrašo antrą asmeninį kodą į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį, į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį įrašo antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą, perduoda į autentiškumo patvirtinimo centro atmintį užklausą dėl autentiškumo patvirtinimo, įvedant į asmenines mobiliojo ryšio priemones antrąjį asmeninį kodą, po to asmeninėmis mobiliojo ryšio priemonėmis atkuria antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą ir nuskaito antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą iš asmeninės mobiliojo ryšio priemonės, be to, antrąjį asmeninį kodą identifikuoja autentiškumo patvirtinimo centre pagal pirminio kodo identifikavimo ryšių tinklo naudotojo autentiškumo patvirtinimo ir antrojo asmeninio kodo atkuriamo kodo-analogo nuskaitymo centre rezultatus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria akustinio spinduliavimo, kurio dažnis nuo 16 Hz iki 1 ∙ 109 Hz, forma.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria optinio spinduliavimo forma.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria spinduliavimo, kurio bangos ilgis nuo 3,8 ∙ 10-7 m iki 1 ∙ 10-2 m, forma.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria spinduliavimo, kurio bangos ilgis nuo 7,7 ∙ 10-7 m iki 1 ∙ 10-2 m, forma.

6. Būdas pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria asmeninės mobiliojo ryšio priemonės ekrane spinduliavimo, kurio bangos ilgis nuo 3,8 ∙ 10-7 m iki 7,7 ∙ 10-7 m, forma.

7. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria grafinio kodo forma.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria brūkšninio kodo forma.

9. Būdas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria pirštų atspaudų forma.

10. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria elektroninės fotografijos forma.

11. Pirkėjo mokumo identifikavimo būdas, apimantis pirminio kodo formavimą ir pirminio kodo įvedimą užrašant į ryšio tinklo operatoriaus procesinį centrą ir į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį, pirkėjo asmeninio kodo formavimą ir antrojo asmeninio kodo įvedimą užrašant į banko procesinį centrą, mažiausiai vieno ryšio kanalo tarp ryšio tinklo operatoriaus procesinio centro, banko procesinio centro ir asmeninės mobiliojo ryšio priemonės sukūrimą, užklausos dėl mokumo patvirtinimo generavimą iš asmeninės mobiliojo ryšio priemonės ir jos perdavimą į banko procesinį centrą minėtu ryšio kanalu ir pirkėjo asmeninio kodo identifikavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai įrašo pirkėjo asmeninį kodą į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį, į asmeninės mobiliojo ryšio priemonės atmintį įrašo pirkėjo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą, perduoda į banko procesinį centrą užklausą dėl mokumo patvirtinimo, įvedant į asmenines mobiliojo ryšio priemones pirkėjo asmeninį kodą, po to pirkėjo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria asmeninių mobiliojo ryšio priemonių ekrane ir pirkėjo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą skeneriu nuskaito nuo asmeninių mobiliojo ryšio priemonių ekrano, be to, pirkėjo asmeninį kodą identifikuoja banko procesiniame centre pagal pirminio kodo identifikavimo ryšių tinklo operatoriaus procesiniame centre ir pirkėjo asmeninio kodo atkuriamo kodo-analogo nuskaitymo skeneriu rezultatus.

12. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirkėjo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria grafinio kodo forma.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirkėjo asmeninio kodo atkuriamą kodą-analogą atkuria brūkšninio kodo forma.

14. Sistema, skirta atsiskaityti negrynaisiais pinigais, apimanti per ryšių tinklą sąveikaujančius mažiausiai vieną pirkėjo asmeninę mobiliojo ryšio priemonę, užklausos dėl aptarnavimo generavimo priemonę kaip informacijos įvedimo įrenginį, kuris sujungtas su pirkėjo asmenine mobiliojo ryšio priemone, mobiliojo ryšio tinklo abonento pirminio kodo imitatorių, mobiliojo ryšio tinklo abonento pirminio kodo identifikavimo centrą, atliekantį užklausos autentiškumo patikrinimą, banko procesinį centrą ir pirkėjo procesinį centrą, atliekančius užklausos apdorojimą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima pirkėjo antrojo asmeninio kodo imitatorių ir pirkėjo antrojo asmeninio kodo identifikatorių, pirkėjo asmeninė mobiliojo ryšio priemonė turi pirkėjo antrojo asmeninio kodo vizualizavimo priemonę, kuri turi galimybę atkurti pirkėjo antrojo asmeninio vizualizuotą kodą-analogą, o pardavėjo procesinis centras turi atitinkamą pirkėjo antrojo asmeninio kodo vizualizuoto kodo-analogo nuskaitymo ir identifikavimo priemonę ir turi galimybę apdoroti užklausą dėl pirkėjo aptarnavimo pagal mobiliojo ryšio tinklo abonento pirminio kodo, pirkėjo antrojo asmeninio kodo ir pirkėjo antrojo asmeninio kodo vizualizuoto kodo-analogo identifikavimo rezultatus.

15. Sistema pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo imitatorius sukurtas kaip brūkšninio kodo imitatorius.

16. Sistema pagal bet kurį iš 14, 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo imitatorius išdėstytas banko procesiniame centre.

17. Sistema pagal bet kurį iš 14, 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo imitatorius išdėstytas pirkėjo asmeninėje mobiliojo ryšio priemonėje.

18. Sistema pagal bet kurį iš 14, 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo imitatorius išdėstytas banko procesiniame centre ir pirkėjo asmeninėje mobiliojo ryšio priemonėje.

19. Sistema pagal bet kurį iš 14 - 18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo identifikatorius išdėstytas banko procesiniame centre.

20. Sistema pagal bet kurį iš 14 - 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo vizualizavimo priemonė sukurta kaip pirkėjo asmeninio mobiliojo ryšio priemonės vaizduoklis, turintis galimybę atkurti tekstinę-grafinę informaciją, geriau brūkšninį kodą.

21. Sistema pagal bet kurį iš 14 - 20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkėjo antrojo asmeninio kodo nuskaitymo ir identifikavimo priemonė sukurta kaip skeneris, turintis galimybę nuskaityti ir identifikuoti tekstinę-grafinę informaciją, geriau brūkšninį kodą, nuo pirkėjo antrojo asmeninio kodo vizualizavimo priemonės.

