1. Kanalinio urano-grafito reaktoriaus eksploatacijos būdas, kai iš aktyviosios zonos iškrauna išdegusias kuro rinkles ir įkrauna pakartotinai naudojamas rinkles su mažesniu išdegimu iš kito baigiamo eksploatuoti reaktoriuas arba šviežio kuro rinkles,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išdeginimui atrenka 60 – 70 (rinklių, turinčių mažiausią išdegimo gylį, iš kurių į reaktorių paeiliui įkrauna rinkles su mažiausiu ir didžiausiu išdegimo gyliu, keičiant jas šviežio kuro rinklėmis, sudarančiomis nuo 40 ( iki 50 ( nuo bendro įkraunamų rinklių skaičiaus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į tris periferines kanalų eiles įkrauna tik kuro rinkles su didžiausiu išdegimo gyliu iš visų išdeginimui atrinktų rinklių.

