1

1. Pavojaus signalų perdavimo įtaisas, turintis įvesties bloką (1), sudarytą iš signalų palyginimo bloko (2) ir indikavimo bloko (3), signalų apdorojimo bloką (4), išvesties bloką (5) ir įtampos bloką (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalų apdorojimo blokas (4), kuris turi mikroprocesorių, yra skirtas periodiškai tikrinti įvesties bloko (1), prijungto prie pavojaus signalo daviklių, išvestis ir periodiškai perduoti duomenis, susijusius su įvesties bloko (1) įvesčių būsena, į išvesties bloko (5) RS-232 išvestį, ir pavojaus atveju automatiškai perduoti pavojaus signalą į centrinį apdorojimo įtaisą, nelaukiant centrinio apdorojimo įtaiso užklausos.

2. Pavojaus signalų perdavimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalų palyginimo blokas (2) pagamintas, naudojant šviesos diodų-fototranzistorinius optronus, kurie galvaniškai izoliuoja pavojaus signalų perdavimo įtaisą nuo prijungtos prie jo signalizavimo sistemos, siekiant maitinti įtaisą iš bendro su signalizavimo įtaisu patikimo įtampos šaltinio ir apsaugoti pavojaus signalų perdavimo įtaisą nuo viršįtampio ir klaidingo sujungimo.

3. Pavojaus signalų perdavimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad indikavimo blokas (3) yra pagamintas, naudojant šviesos diodus, kurie nustato pavojaus signalų įvesčių fizinę būseną, siekiant palengvinti jų teisingą prijungimą prie pavojaus signalo šaltinio.

4. Pavojaus signalų perdavimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išvesties blokas (5) pagamintas integruotosios schemos pagrindu yra naudojamas specifinių parametrų, skirtų duomenų perdavimui, pasirinkimui.

5. Pavojaus signalų perdavimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtampos blokas (6) yra pagamintas, naudojant integruotą įtampos stabilizatorių, tuo būdu įtampos bloko įvesties įtampa yra saugomo objekto signalizacinės sistemos plataus įtampos diapazono maitinimo įtampa.

