PAGE  

1. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris, sudarytas iš konteinerio apvalkalo (1), konteinerio dugno (2) ir pirminio dangčio (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio apvalkalo (1) viršutinėje srityje yra numatytas mažiausiai vienas konteinerio vidinėje pusėje išdėstytas tvirtinimo griovelis (7), be to, tvirtinimo griovelis (7) išsidėsto mažiausiai per vieną konteinerio apvalkalo (1) vidinės apimties vieną dalį, ir kurio tvirtinimo griovelis (7) pirminio dangčio (3) surinktoje padėtyje yra išdėstytas bent iš dalies virš pirminio dangčio (3),

be to, į tvirtinimo griovelį (7) yra įvestas mažiausia vienas pleištinis apvalus elementas (11), kuris praeina mažiausiai per tvirtinimo griovelio (7) ilgio dalį, be to, pleištinis apvalus elementas (11) savo apatine puse (12) remiasi į pirminio dangčio (3) viršutinę pusę (9) ir , be to, pleištinis apvalus elementas (11) savo viršutine puse (13) remiasi į tvirtinimo griovelio (7) dangą (10).

2. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo griovelis (7) yra išdėstytas konteinerio galvutės žiede (6) konteinerio vidinės pusės kryptimi.

3. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo griovelis (7) smailėja konteinerio išorinės pusės kryptimi.

4. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n r t i s  tuo, kad tvirtinimo griovelio (7) danga (10) yra išdėstyta kampu prieš horizontaliąją plokštumą (H) ir, b e to, tvirtinimo griovelio (7) dugnas (8) yra išdėstytas lygiagrečiai horizontaliajai plokštumai (H).

5. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo griovelio (7) dugnas (8)yra bendroje linijoje su pirminio dangčio (3) viršutine puse (9).

6. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleištinis apvalus elementas (11) savo apatine plokštuma (12) remiasi į tvirtinimo griovelio (7) dugną (8).

7. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleištinio apvalaus elemento (11) aukštis smailėja konteinerio išorinės pusės kryptimi.

8. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleištinis apvalus elementas (11) yra atitinkamai pritaikytas tvirtinimo griovelyje (7), kad į pirminio dangčio (3) apatinę pusę veikianti jėga be pagreičio plyšio per pleištinį apvalų elementą (11) būtų perkeliama ant konteinerio galvutės žiedo (6).

9. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleištinis apvalus elementas (11) tvirtinimo griovelyje (7) yra fiksuojamas mažiausiai vienu varžtu (15).

10. Radioaktyvių atliekų transportavimo ir/arba sandėliavimo konteineris pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirminis dangtis (3) ant konteinerio apvalkalo (1) vidinės pusės yra laikomas mažiausiai vienu kūginiu suleidimu (16).

