1

1. Bumerangas, turintis daugybę radialinių menčių (1), nusidriekiančių nuo centrinės ašies (Y) perimetro link ir išdėstytų vienoje plokštumoje vienodais arba skirtingais kampais viena kitos atžvilgiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi papildomas stabilizuojančias mentes - stabilizatorius (2), pagamintus išvien su radialinėmis mentėmis (1) ir įrengtus jų galuose, nutolusiuose nuo centrinės ašies (Y), bendroje su radialinėmis mentėmis (1) plokštumoje.

2. Bumerangas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas stabilizatorius (2) yra įrengtas statmenai atitinkamos radialinės mentės (1) galui.

3. Bumerangas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas stabilizatorius (2) turi asimetrinius išlenktos formos glotnius apatinį ir viršutinį paviršius, susikertančius išoriniame perimetre ir sudarančius neigiamą (5a, 5b, 5d) arba teigiamą (6a, 6b, 6d) atakos į oro srautą, judantį lygiagrečiai bumerango plokštumai bumerango skrydžio metu, kampą.

4. Bumerangas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas stabilizatorius (2) turi simetrinius išlenktos formos glotnius apatinį ir viršutinį paviršius, susikertančius išoriniame perimetre ir sudarančius neigiamą (5c) arba teigiamą (6c) atakos į oro srautą, judantį lygiagrečiai bumerango plokštumai bumerango skrydžio metu, kampą.
