1. Įrenginys grūdų vartymui iš apatinės saugyklos dalies į viršutinę, susidedantis iš sraigto (1, 1‘)skirto grūdams ir sraigtą varančio variklinio įrenginio (2), o jie abu tarpusavyje sujungti sukibimo jungtimi (3), tuo tarpu kai variklinis įrenginys (2) tvirtai prisuktas prie atraminio korpuso (9), kuris sukonstruotas savo dengiamuoju paviršiumi kampu sraigto (1, 1‘) ašiai ir vienas turi sraigto (1, 1‘) skatinimo veiklą atlaikantį paviršiaus/plokštumos dydį ir turi mažiausiai vieną į grūdus neriančią stabdančią plokštę (12, 22, 22‘), tuo tarpu kai ribojanti plokštė (12, 22, 22‘) turi besisukančio sraigto apimties jėgas atlaikantį plokštumos dydį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (1, 1‘) yra ilgesnis nei ribojančios plokštės (12, 22, 22‘) panėrimo gylis ir jis taip suformuotas ir tokiais išmatavimais , kas leidžia vartyti grūdus iš apatinis saugyklos dalies į viršutinę.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis korpusas (9) sukonstruojamas kaip viršus su bet kokios formos dengiamuoju paviršiumi/plokštuma ir nusuktas savo atvira puse nuo sraigto (1).

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis korpusas (9) sukonstruojamas kaip viršus su bet kokios formos dengiamuoju paviršiumi/plokštuma ir atsuktas savo atvira puse į sraigtą (1).

4. Įrenginys pagal vieną iš punktų nuo 1 iki 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis korpusas (9) turi stumiamų grūdų užpildymo ertmę (14), užpildymo ertmė turi šoninę išstūmimo dalį (18), skirtą stumiamų grudų atidėjimui į ant grūdų krūvos, tuo tarpu kai užpildymo ertmes (14) dydis ir išstūmimo dalį (180 dydis taip suderinti vienas su kitu, kad užpildymo ertmes (14) viduje iš stumiamų grūdų pusės įeinanti jėga veikia pakankamu spaudimu įrenginio transportavimui.

5. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpildymo erdvė (14) įrenginio veikimo greičio reguliavimui savo išstūmimo dalyje (18) aprūpinta įrenginiu, skirtu perstatymui išstūmimo dalies (18) atviro skersinio pjūvio nuo visiškai atviro iki visiškai uždaro.

6. Įrenginys pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (1‘) link atraminio korpuso (9) sudaro tokį kiek įmanoma perstatomą palikimo kampą, kad atraminis korpusas (9) savo priekine dalimi esant vertikaliai sraigto (1‘) padėčiai gali būti iškeliamas iš grūdų krūvos.

7. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (1‘) atraminiam korpusui (9) turi žingsnį, kuris didėja variklinio įrenginio (2‘) link.

8. Įrenginys pagal 4 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis korpusas (9) turi sukibimo įrenginių (26), kuriais suformuojama konstrukcija iš daugelio įrenginių didesnio plotos apdirbimui.

9. Įrenginys pagal apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis korpusas (9) turi temperatūros jutiklį (27), stumiamų grūdų temperatūros nustatymui ir temperatūros jutiklį susietas su perstatymo įrenginiais įrenginio transportavimo greičio reguliavimui.

10. Įrenginys pagal apibrėžties punktus nuo 1 iki 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtas (1, 1‘) turi ašinį nukreipiamąjį kanalą (4) ir radialinę išeinamąją angą, kurios susietos su oro arba vandens aprūpinimo įrenginiu (7).

