Žmogaus raumens šildymo-šaldymo įrenginys, susidedantis iš kelių TEM, bei temperatūros daviklio ir temperatūros reguliatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas TEM turi po du temperatūros daviklius su prie kiekvieno iš jų prijungtu temperatūros matavimo bloku, keitikliu analogas-kodas ir sujungtas su personalinio kompiuterio duomenų įvedimo-išvedimo jungtimi (LPT), kuris per tą pačią jungtį sujungtas su keitikliu kodas-analogas, impulso pločio moduliatoriumi ir TEM, be to, tarp abiejų temperatūros daviklių įmontuotas šilumos izoliatorius, kuris naudojamas šilumos srauto į raumenį matavimui.

