PAGE  

1. Talpa susidedanti iš korpuso, kurio viršutinėje dalyje yra cilindrinis kaklelis su išoriniu sriegiu ir užsukamo kamščio su vidiniu sriegiu ir rutuliniu kaiščiu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo , kad korpuso viršutinėje dalyje esantis cilindrinis kaklelis yra dvigubas, kuris turi išorinį cilindrinį kaklelį su išoriniu sriegiu, išpylimo anga ir nupylimo vamzdeliu, vidinį cilindrinį kaklelį ir ertmę, esančią tarp išorinio ir vidinio cilindrinių kaklelių bei jų apačias jungiančio korpuso, o užsukamo kamščio kaištis yra cilindrinis.

2. Talpa pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo , kad išpylimo anga yra korpuso dalyje, kuri ribojasi su ertme, o nupylimo vamzdelis iš talpos vidaus išvestas per korpusą bet kurioje patogioje talpą naudoti vietoje

3. Talpa pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nupylimo vamzdelis yra įvairių formų ir ilgių, o jo gale yra išorinis sriegis įvairių antgalių , čiaupų srieginiam jungimui. 

4. Talpa pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinis cilindrinis kaklelis turi vidinį sriegį, o kaištis turi išorinį sriegį.

5. Talpa pagal 1 ir 4 punktus  b e s i k i r i a n t i  tuo, kad vidinis cilindrinis kaklelis ir kaištis vietoje sriegių turi prigludintus besiliečiančius paviršius. 

