1. Modifikuotas kaltas-skeltuvas, susidedantis iš koto ir metalinės dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinė dalis turi išplatintus ir lenktos arba tiesios formos ašmenis, be to, ašmenys papildyti ribotuvais. 

2. Modifikuotas kaltas-skeltuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ašmenys papildyti 45° kampo ribotuvais, kurie leidžia tiksliai atskelti medienos bandinį.

3. Modifikuotas kaltas-skeltuvas pagal 1‑2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ašmenų išgalandimo kampas ‑ 25°, o aukštis ‑ 1/3 metalinės kalto dalies.

4. Modifikuotų kaltų-skeltuvų pagal 1‑3 punktus rinkinys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rinkinį sudaro mažiausiai keturi kaltai-skeltuvai su skirtingų formų – nuo tiesios iki mažo skersmens – išplatintais ašmenimis, pritaikytais medžio rievei atskirti tiksliai pagal medienos metinę rievę.

