Išradimas priskiriamas prietaisų sričiai, konkrečiai skysčių dozavimui ir skysčio srautų reguliavimui. Išradimas gali būti plačiai naudojamas monodispersinėse technologijose, pavyzdžiui, mikrogranulių gamybai, skysčio mikrodozių formavimui, farmacijoje, biologiniuose procesuose, kosminėje technikoje. Išradimo tikslas - funkcinių galimybių išplėtimas ir tikslus skysčio formavimas mikrodozėmis. Mikrosiurblys-dozatorius susideda iš korpuso (1) su įsiurbimo (2) ir dozavimo (3) kiaurymėmis, kurio viduje yra kamera (4), užpildyta skysčiu (5), ir pjezoelemento (6), kuris pritvirtintas prie korpuso (1) išorinės sienelės. Į įrenginį papildomai įvestas atbulinis vožtuvas (7), įmontuotas dozavimo kiaurymėje (3), įsiurbimo kiaurymė (2) yra kūginė, o skystis (5), esantis kameroje (4), prisotintas skystyje tirpiomis dujomis.