1. Elipsinio ar tiesiaeigio slenkamojo judėjimo keitimo sukamuoju ir atvirkščiai išorinio kabinimo krumpliaratinis mechanizmas, turintis korpusą, jame sumontuotą skriejiką, krumpliaračių sistemą ir pavarą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse(1) laisvai besisukančio skriejiko(4) viduje sumontuotas laisvai besisukantis centrinis velenas(9) nejudamai sujungtas su dalijamojo skersmens spindulį r2 turinčiu išorinio kabinimo centriniu krumpliaračiu(2), sukabintu su dalijamojo skersmens spindulį r3 turinčiu satelitiniu krumpliaračiu(3), laisvai besisukančiu skriejike(4) ekscentriškai sumontuotos ašies(5) atžvilgiu ir nejudamai sutvirtintu su laikikliu(6) bei galine ašimi(7), skriejiko(4) korpuse nejudamai sumontuotas balansavimo svoris(8), varantysis(arba varomasis) elementas(10) kietu kinematiniu ryšiu sujungtas su centriniu velenu(9) arba su bet kuriuo kitu besisukančiu mechanizmo elementu, išskyrus centrinio krumpliaračio(2) krumplinį vainiką ir satelitinį krumpliaratį(3), skriejike(4) ekscentriškai sumontuotos ašies(5) centras nutolęs nuo skriejiko(4) sukimosi ašies centro atstumu r, galinės ašies(7) centras nutolęs nuo satelitinio krumpliaračio(3) sukimosi ašies centro atstumu r1, kinematinė pavara(15) paskaičiuota ir kinematiškai sujungta su skriejiku(4) ir centriniu krumpliaračiu(2) taip, kad pastarasis sukasi ta pačia kryptimi, kaip ir skriejikas(4), tik 
[image: image1.wmf]2

2

3

2

r

r

r

+

 kartų už jį greičiau, galinės ašies(7) centras, priklausomai nuo spindulių r ir r1 tarpusavio santykio, sukantis skriejikui(4) atlieka elipsinį ar tiesiaeigį (kai r1=r) slenkamąjį judėjimą, elipsinio judėjimo didžiosios ašies ilgis lygus 2(r+r1), mažosios ašies ilgis lygus 2(r-r1), o judėjimo kryptis plokštumoje gali būti bet kokia pagal poreikį.

2. Mechanizmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi krumpliaračiai ir kinematinė pavara(15) sumontuoti priešingoje korpuso(1) pusėje, negu laikiklis(6) ir galinė ašis(7), satelitinis krumpliaratis(3) nejudamai užtvirtintas ant ekscentriškai sumontuotos ašies(5), laisvai besisukančios skriejiko(4) ekscentrinėje kiaurymėje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu(6) bei galine ašimi(7), o kinematinės pavaros(15) baigiamasis elementas, pavyzdžiui, krumpliaratis(14), pagamintas išvien su skriejiku(4).
3. Mechanizmas, kai į vieną sistemą nuosekliai sujungti mažiausiai du vienodų parametrų mechanizmai pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungti mechanizmai turi tuos pačius spindulius r, r1, r2 ir r3 bei vienodus judančių elementų greičius (elementų judėjimų kryptys gali būti ir skirtingos), kiekvienas mechanizmas papildytas nejudamai užtvirtintais vienodų matmenų krumpliaračiais (17 ir18), sujungiančiais skriejikų(4) ir išorinio kabinimo centrinių krumpliaračių(2) kinematines grandines, o kinematinė pavara(15) sumontuota bent viename iš sujungtų mechanizmų. 

4. Mechanizmas, kai į sistemą nuosekliai sujungti keli vienodų ir skirtingų parametrų mechanizmai pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad sujungti mechanizmai papildyti nejudamai užtvirtintais krumpliaračiais(17) ir (18), sujungiančiais skriejikų(4) ir išorinio kabinimo centrinių krumpliaračių(2) kinematines grandines taip, kad kiekviename iš sujungtų mechanizmų išorinio kabinimo centrinis krumpliaratis(2) sukasi 
[image: image2.wmf]2

2

3

2

r

r

r

+

 kartų greičiau už skriejiką(4), jo sukimosi kryptis sutampa su skriejiko(4) sukimosi kryptimi, o kinematinė pavara(15) sumontuota bent viename iš sujungtų mechanizmų.

5. Mechanizmų sistema iš dviejų vienodų mechanizmų pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mechanizmai, turintys korpusus(1) ir (1a), sumontuoti vienas priešais kitą ant bendro pagrindo(20) taip, kad jų galinės ašys, atitinkamai(7 ir 7a, 7b ir 7c), judančios vienodu greičiu, vienodo dydžio eigomis bei vienodomis kryptimis, sutampa; galinės ašys(7 ir 7a, 7b ir 7c) gali būti pagamintos ir išvien arba sujungtos nejudamai; korpusai(1 ir 1a) bei pagrindas(20) taip pat gali būti pagaminti išvien. 

_1166730826.unknown

