1. Būdas termoelektros energijai generuoti pagrįstas tuo, kad matuoja elektros įtampą ir energijos tiekimą apkrovai bei energijos kaupikliui reguliuoja kontroleriu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per kontrolerio elektroninį komutatorių įkrauna du identiškus superdidelės talpos kondensatorius (SDK) iki fiksuoto dydžio įkrovimo įtampos UIK, kurią parenka mažesnę už termoelektros generatoriaus (TEG) tuščios veikos įtampą U0(UIK < U0), be to, vieną įkrautą SDK palieka įjungtą prie TEG, o kitą per kontrolerio elektroninį komutatorių prijungia prie apkrovos įtaise esančių energijos kaupiklio ir apkrovos, SDK iškrauna iki įtampos UIŠ, kuri sudaro (0,7÷0,85) nuo UIK, nepilnai iškrautą vieną SDK per kontrolerį prijungia įkrovimui prie TEG, o kitą – įkrautą SDK – prie energijos kaupiklio ir apkrovos, priklausomai nuo išmatuotų SDK įkrovimo ir iškrovimo įtampų didumo periodiškai, pakaitomis juos perjungia TEG energijos kaupiklio bei apkrovos elektrinėje grandinėje.

2. Įrenginys termoelektros energijai generuoti, susidedantis iš termoelektros energiją generuojančio TEG, reguliuojančio kontrolerio ir energijos kaupiklio bei apkrovos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontroleris sudarytas iš elektroninio komutatoriaus, paskirstančio TEG energiją dviems superdidelės talpos kondensatoriams (SDK), mikroprocesoriaus, valdančio elektroninį komutatorių, jutiklių, matuojančių SDK įkrovimo ir iškrovimo įtampas, apkrovos bloko, susidedančio iš dviejų SDK, trumpalaikiai sukaupiančių TEG energiją savo elektriniame lauke, energijos norminimo ir rekuperacijos modulio, sudaryto iš indukcinės ritės ir energijos, sukauptos jos magnetiniame lauke, rekuperavimo diodų.

