1. Bešvaistiklinis stūmoklinis įrenginys, turintis korpusą, jame sumontuotą judėjimo keitimo mechanizmą, cilindrą, nejudamai sutvirtintą su korpusu, stūmoklį, laisvai slankiojantį cilindre, cilindro galvutę, nejudamai sutvirtintą su cilindru, darbinės ertmės užpildymo bei išlaisvinimo elementus (pavyzdžiui, vožtuvus, uždegimo žvakes ar panašiai), išilginę jungtį, ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungiančią stūmoklį su judėjimo keitimo mechanizmu, ciklo valdymo elementus ir balansavimo svorį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2), atliekančio elipsinio ar tiesiaeigio judėjimo keitimą sukamuoju ir atvirkščiai, vidinio kabinimo krumpliaratis (12), kurio dalijamojo skersmens spindulys lygus r2 ir kuris laisvai sukasi korpuse (1), sukabintas su dalijamojo skersmens spindulį r3 turinčiu satelitiniu krumpliaračiu (13), laisvai besisukančiu skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) atžvilgiu ir nejudamai sutvirtintu su laikikliu (16) bei galine ašimi (17), centrinis velenas (11) nejudamai sujungtas su skriejiku (14) ir laisvai sukasi vidinio kabinimo krumpliaračio (12) viduje, skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) centras nutolęs nuo skriejiko (14) centrinio veleno (11) ašies centro atstumu r, galinės ašies (17) centras nutolęs nuo satelitinio krumpliaračio (13) sukimosi ašies centro atstumu r1, ciklo valdymo elementai (9) kietai kinematiškai surišti su mechanizmo (2) skriejiko (14) centriniu velenu (11) arba (ir) išilgine jungtimi (8), varantysis (arba varomasis) elementas (10), galintis atlikti tik sukamąjį judėjimą, kietu kinematiniu ryšiu sujungtas su skriejiko (14) centriniu velenu (11) arba su bet kuriuo kitu besisukančiu mechanizmo (2) elementu, išskyrus satelitinį krumpliaratį (13), kinematinė pavara (23) paskaičiuota ir kinematiškai sujungta su skriejiko (14) centriniu velenu (11) ir vidinio kabinimo krumpliaračiu (12) taip, kad pastarasis, dirbant įrenginiui, sukasi lėčiau už skriejiko (14) centrinį veleną (11) r2/(2r3-r2) kartų, o santykio r2/(2r3-r2) ženklas (teigiamas arba neigiamas) apibrėžia vidinio kabinimo krumpliaračio (12) privalomą sukimosi kryptį skriejiko (14) sukimosi krypties atžvilgiu: esant teigiamam santykiui, vidinio kabinimo krumpliaračio (12) sukimosi kryptis yra priešinga skriejiko (14) sukimosi krypčiai; esant neigiamam santykiui, vidinio kabinimo krumpliaračio (12) ir skriejiko (14) sukimosi kryptys sutampa.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2) visi krumpliaračiai ir kinematinė pavara (23) sumontuoti priešingoje korpuso (1) pusėje, negu laikiklis (16) ir galinė ašis (17), satelitinis krumpliaratis (13) nejudamai užtvirtintas ant ekscentriškai sumontuotos ašies (15), laisvai besisukančios skriejiko (14) ekscentrinėje kiaurymėje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu (16) bei galine ašimi (17), o kinematinės pavaros (23) baigiamasis elementas, pavyzdžiui, krumpliaratis (22), pagamintas išvien su vidinio kabinimo krumpliaračiu (12).

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2), taip pat atliekančio elipsinio ar tiesiaeigio judėjimo keitimą sukamuoju ir atvirkščiai, korpuse (1) sumontuotas laisvai besisukantis skriejikas (14), kurio viduje laisvai sukasi centrinis velenas (25), nejudamai sujungtas su dalijamojo skersmens spindulį r2 turinčiu išorinio kabinimo centriniu krumpliaračiu (26), sukabintu su dalijamojo skersmens spindulį r3 turinčiu satelitiniu krumpliaračiu (13), laisvai besisukančiu skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) atžvilgiu ir nejudamai sutvirtintu su laikikliu (16) bei galine ašimi (17), skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) centras nutolęs nuo skriejiko (14) sukimosi ašies centro atstumu r, galinės ašies (17) centras nutolęs nuo satelitinio krumpliaračio (13) sukimosi ašies centro atstumu r1, ciklo valdymo elementai (9) kietai kinematiškai surišti su mechanizmo (2) skriejiku (14) arba (ir) išilgine jungtimi (8), varantysis (arba varomasis) elementas (10a), galintis atlikti tik sukamąjį judėjimą, kietu kinematiniu ryšiu sujungtas su centriniu velenu (25) arba su bet kuriuo kitu besisukančiu mechanizmo (2) elementu, išskyrus centrinio krumpliaračio (26) krumplinį vainiką ir satelitinį krumpliaratį (13), kinematinė pavara (23) paskaičiuota ir kinematiškai kietai sujungta su skriejiku (14) ir centrinio krumpliaračio (26) centriniu velenu (25) taip, kad pastarasis sukasi ta pačia kryptimi, kaip ir skriejikas (14), tik (2r3+r2)/r2 kartų už jį greičiau.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2) visi krumpliaračiai ir kinematinė pavara (23) sumontuoti priešingoje korpuso (1) pusėje, negu laikiklis (16) ir galinė ašis (17), satelitinis krumpliaratis (13) nejudamai užtvirtintas ant ekscentriškai sumontuotos ašies (15), laisvai besisukančios skriejiko (14) ekscentrinėje kiaurymėje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu (16) bei galine ašimi (17), o kinematinės pavaros (23) baigiamasis elementas, pavyzdžiui, krumpliaratis (22a), pagamintas išvien su skriejiku (14).

5. Įrenginys, kai prie įrenginio pagal 1- 4 punktus papildomai prijungtas dar vienas stūmoklinis mechanizmas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) sumontuoti du cilindrai (3), išdėstyti vienoje ašyje vienas prieš kitą skirtingose nuo galinės ašies (17) pusėse, stūmoklių (4), cilindrų galvučių (5), darbinės ertmės (6) užpildymo ir išlaisvinimo elementų (7) bei išilginių jungčių (8) kiekis taip pat yra dvigubas, o gamybos paklaidų kompensavimui vienoje išilginėje jungtyje (8) įvestas, pavyzdžiui, kompensacinis šarnyras (28), sujungtas su kita išilgine jungtimi (8), arba panaudotas kitas žinomas gamybos paklaidų kompensavimo būdas. 

6. Įrenginys, susidedantis iš kelių vienodų ar skirtingų įrenginių pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) sumontuoti keli stūmokliniai mechanizmai, kiekvieną iš jų sudaro cilindras (3), stūmoklis (4), cilindro galvutė (5), darbinės ertmės (6) užpildymo ir išlaisvinimo elementai (7) ir išilginė jungtis (8), ciklo valdymo elementai (9) ir keli nuosekliai tarpusavyje sujungti į sistemą judėjimo keitimo mechanizmai, pavyzdžiui, mechanizmai (2, 2, 2’, 2’’), turintys tiek vienodus, tiek ir skirtingus parametrus, kiekvieno iš jų galinės ašys (17, 17, 17’, 17’’) ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungtos su stūmokliais (4), o kinematinė pavara (23) ir nejudamai užtvirtinti papildomi krumpliaračiai, pavyzdžiui, krumpliaračiai (22, 28, 28, 29, 30, 31, 31’, 31’, 32, 32’), paskaičiuoti ir sumontuoti taip, kad visų galinių ašių (17, 17, 17’, 17’’) centrai, dirbant įrenginiui, atlieka elipsinį ar tiesiaeigį judėjimą.

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo stūmoklinių mechanizmų išilginės ašys judėjimo keitimo mechanizmų (2) centrinių velenų ašių linijos atžvilgiu išdėstytos kampu.

8. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) sumontuoti ir nuosekliai tarpusavyje sujungti į sistemą keli judėjimo keitimo mechanizmai (2) išdėstyti lanku arba apskritimu, o jų galinės ašys (17) ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungtos su stūmoklinių mechanizmų stūmokliais (4). 

9. Įrenginių sistema iš dviejų vienodų įrenginių pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tie įrenginiai sumontuoti vienas priešais kitą ant bendro pagrindo (33) taip, kad jų priešais esančios galinės ašys (17, 17a bei 17b, 17c), judančios vienodu greičiu, vienodomis kryptimis bei vienodo dydžio eigomis, sutampa; priešais esančios galinės ašys (17, 17a bei 17b ir 17c) gali būti pagamintos ir išvien arba nejudamai sujungtos tarpusavyje; įrenginių korpusai (1, 1a), pagrindas (33) ir stūmoklinių mechanizmų cilindrai (3) taip pat gali būti apjungti į bendrą korpusą.

