1. Aglomeruotas klijuotas korėtos konstrukcijos rąstas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rąsto detalių sujungimo vietose pagrindinės detalės pagamintos iš klijuotos medienos, o likusios – iš korėtų popierinių ruošinių kaip užpildo, kurie sudaro daugiakamerinę erdvę.

2. Aglomeruotas klijuotas korėtos konstrukcijos rąstas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip užpildas panaudotas kartonas ir (arba) mediena.

3. Aglomeruoto klijuoto korėtos konstrukcijos rąsto gamybos būdas, apimantis mechaninį apdorojimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmiausia atskirai paruošia medines detales ir korėtą užpildą, toliau medines profiliuotas detales ir jungtis apdoroja mechaniniu būdu, po to išpjauna apdailos ir medienos profilio ruošinius, surenka šablonuose ir suklijuoja daugeliu sluoksnių štapeliniuose presuose.

