PAGE  

1. Statybinis blokelis (1) sienoms statyti, minėtas statybinis blokelis suformuotas iš esmės kaip stačiakampis gretasienis, turintis viršutinį pagrindą (2), apatinį pagrindą (3), priešingą viršutiniam pagrindui, pirmąjį fasadinį šoną, antrąjį fasadinį šoną, priešingą pirmajam fasadiniam šonui, ir du priešingus paviršius, jungiančius fasadinius šonus, kur minėtas viršutinis pagrindas turi išilginę išėmą (7), o minėtas apatinis pagrindas turi išilginį gūbrį (4, 5), atitinkantį išėmą, ir gūbrio (4, 5) plotis atitinka išėmos (7) plotį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėma (7) nenutrūkstamai tęsiasi tarp pirmojo fasadinio šono ir antrojo fasadinio šono ir yra skirta gūbriui talpinti bet kurioje padėtyje išilgine kryptimi, ir

gūbrys padalintas į pirmąją gūbrio dalį (4), besitęsiančią nuo pirmojo fasadinio šono, ir antrąją gūbrio dalį (5), išdėstytą per atstumą nuo pirmosios gūbrio dalies ir per atstumą nuo antrojo fasadinio šono, kur antrosios gūbrio dalies ilgis atitinka išėmos plotį taip, kad viršutinio statybinio blokelio antroji gūbrio dalis visiškai gali būti patalpinta į apatinį statybinį blokelį, išdėstytą bent statmenai viršutiniam statybiniam blokeliui, kiekvienas statybinis blokelis gali būti panaudotas ir kampams, ir kitoms sienos dalims.

2. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gūbrys (4, 5) ir išėma (7) centriškai tęsiasi per apatinį pagrindą (3) ir viršutinį pagrindą (2) atitinkamai, kryptimi nuo vieno fasadinio šono link priešingo fasadinio šono.

3. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išėma (7) suformuota gylio (d), viršijančio gūbrio (4, 5) aukštį (h), sudarant laisvą tarpą tarp gūbrio ir išėmos dugno, kai du statybiniai blokeliai išdėstyti vienas ant kito viršaus.

4. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bendras atstumas tarp pirmosios gūbrio dalies (4) ir antrosios gūbrio dalies (5), antrosios gūbrio dalies ilgis ir atstumas tarp antrosios gūbrio dalies ir gretimo fasadinio šono yra pastovus, nepriklausomai nuo statybinio blokelio pločio.

5. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bendras atstumas tarp pirmosios gūbrio dalies (4) ir antrosios gūbrio dalies (5), antrosios gūbrio dalies ilgis ir atstumas tarp antrosios gūbrio dalies ir gretimo fasadinio šono yra lygus statybinio blokelio pločiui.

6. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gūbrys iš išorės yra smailėjantis.
7. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjova (6) suformuota viename fasadiniame šone, tarp viršutinio pagrindo ir apatinio pagrindo, ir skirta kėlimo įrankiui užkabinti.

8. Statybinis blokelis (1) pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjova (6) suformuota fasadiniame šone, nuo kurio tęsiasi pirmoji gūbrio dalis.

9. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinis blokelis yra iš keramzito.

10. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinis blokelis yra iš lengvojo betono.

11. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinis blokelis yra iš putplasčio.

12. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroji gūbrio dalis (9) suformuota kaip taisyklingas aštuonkampis taip, kad viršutinio statybinio blokelio antroji gūbrio dalis gali visiškai tilpti apatiniame statybiniame blokelyje, išdėstytame statmenai ir 45° kampu viršutiniam statybiniam blokeliui.

13. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinis blokelis suformuotas vientisas.

14. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis pagrindas (2) ir apatinis pagrindas (3) sujungti plokščiais ir iš esmės lygiais priekiniais paviršiais (10).

15. Statybinis blokelis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statybinis blokelis suformuotas su plokščiais priekiniais paviršiais (10).

