PAGE  

1.Reaktoriaus apšvitintų šilumą išskiriančių rinklių (AŠIR) transportavimo

komplektas, susidedantis iš konteinerio (1), į kurio sudėtį įeina korpusas (5) su dugnu (8), hermetizuojančio dangčio (6), slopintuvo (3), dėklo (2) su AŠIR distancinėmis grotelėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad komplektas papildomai turi transportavimo pakabas (4) su AŠIR laikikliais, kurie transportuojant pakeičia standartines AŠIR pakabas, anksčiau minėtas slopintuvas (3) įtaisytas konteineryje (1) po dangčiu, dėklas (2) padarytas pagal ilgį įtaisomas konteineryje (1) ir turi apatinę plokštę (18), viršutinę plokštę, kurioje sumontuotas antgalis (13) ir pagrindinę dalį, susidedančią iš apatinę plokštę (18) ir antgalį (13) jungiančio pagrindinio vamzdžio (14), aplink kurį distancinėse grotelėse (16) numatyti lizdai dėklo vamzdžiams (15) sudėti, ir apsauginės plokštės (17), uždėtos tarp antgalio (13) ir pagrindinės dalies atstumu, ne mažesniu kaip AŠIR kuro modulio nuotolis nuo apatinės plokštės (18).

2. Komplektas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio dugnas

(8) yra nuimama storasienė detalė, kurios kiaurymėje (9) sumontuotas daugiafunkcinis vožtuvas vandens iš konteinerio (1) išpylimui, perteklinio slėgio išmetimui ir oro į vidinę konteinerio (1) ertmę padavimui dezaktyvacijos metu.

3. Komplektas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

konteinerio (1) dangtis (6) su konteinerio korpusu (5) sujungiamas bajoneto principu ir turi sandarumo kontrolės sistemą.

4. Komplektas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė plokštė (18) turi kiaurymes vandens išleidimui.

5. Komplektas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

antgalis (13) turi korpusą su flanšu ir stabdymo įrenginį, sudarytą iš stabdžių trinkelių (19), svertų (20) su dantytu sektoriumi, spyruoklės (21) ir įvorės (22).

6. Komplektas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad transportavimo pakabų laikikliai pagaminti kaip rutuliniai kamščiai (28), kurie kartu su įvorės flanšu viršutinėje plokštėje užtikrina radiacinę apsaugą.

7. Komplektas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

distancinėse grotelėse(16) numatyti šešių dėklo vamzdžių lizdai.

PAGE  

