1. Bešvaistiklinis stūmoklinis įrenginys, turintis korpusą, jame sumontuotą judėjimo keitimo mechanizmą, cilindrą, nejudamai sutvirtintą su korpusu, stūmoklį, laisvai slankiojantį cilindre, cilindro galvutę, nejudamai sutvirtintą su cilindru, darbinės ertmės užpildymo bei išlaisvinimo elementus, pavyzdžiui, vožtuvus, uždegimo žvakes ar panašiai, išilginę jungtį, ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungiančią stūmoklį su judėjimo keitimo mechanizmu, ciklo valdymo elementus ir balansavimo svorį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmą (2), kuris keičia tiesiaeigį slenkamąjį judėjimą sukamuoju ir atvirkščiai, sudaro tik diferencialinė pavara (10), apimanti dalijamojo skersmens spindulį r3 turintį satelitinį krumpliaratį (13), nejudamai sutvirtintą su laikikliu (16) bei galine ašimi (17) ir laisvai besisukantį skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) atžvilgiu, sukabintą su korpuse (1) laisvai besisukančiu dalijamojo skersmens spindulį r2 turinčiu vidinio kabinimo krumpliaračiu (12), kurio viduje laisvai sukasi centrinis velenas (18), inercinė masė (11) ir kreipiančioji (21), tos diferencialinės pavaros (10) galinės ašies (17) centro atstumas r iki satelitinio krumpliaračio (13) sukimosi ašies lygus tokiam pat atstumui r nuo skriejiko (14) sukimosi ašies iki jame ekscentriškai sumontuotos ašies (15) centro, inercinė masė (11) nejudamai užtvirtinta ant centrinio veleno (18), nejudamai sutvirtinto su skriejiku (14), arba ant vidinio kabinimo krumpliaračio (12), kreipiančiosios (21) pagrindas nejudamai sujungtas su korpusu (1), o jos tiesialinijinis kreipiantysis elementas (22), kurio ašis eina per skriejiko (14) sukimosi ašį, kinematiškai surištas su galine ašimi (17) taip, kad pastaroji gali laisvai judėti tiesiaeigiu slenkamuoju judėjimu.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2) krumpliaračiai sumontuoti priešingoje korpuso (1) pusėje, negu laikiklis (16) ir galinė ašis (17), o satelitinis krumpliaratis (13) nejudamai užtvirtintas ant ekscentriškai sumontuotos ašies (15), laisvai besisukančios skriejiko (14) ekscentrinėje kiaurymėje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu (16) bei galine ašimi (17).

3. Įrenginys, susidedantis iš dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių pagal 1-2 punktus, turinčių vienodus ar skirtingus parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tų dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių judėjimo keitimo mechanizmai (2, 2’) sumontuoti bendroje korpuso (1) ašyje, kiekvieno iš tų dviejų įrenginių judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) galinės ašys (17, 17’), kreipiančiosios (21, 21’) bei stūmokliniai mechanizmai yra priešingose korpuso (1) pusėse, o tie įrenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judėjimo keitimo mechanizmo, pavyzdžiui, mechanizmo (2), vidinio kabinimo krumpliaratis (12) nejudamai sutvirtintas su kito judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejiko (14’) centriniu velenu (18’), pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) centrinis velenas (18) laisvai sukasi jo vidinio kabinimo krumpliaratyje (12), o antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) vidinio kabinimo krumpliaratis (12’) laisvai sukasi korpuse (1).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejiko (14’) centrinis velenas (18’) laisvai sukasi jo vidinio kabinimo krumpliaračio (12’) viduje, tas vidinio kabinimo krumpliaratis (12’) nejudamai sutvirtintas su pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejiko (14) centriniu velenu (18), o pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) vidinio kabinimo krumpliaratis (12) laisvai sukasi korpuse (1).

5. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) vidinio kabinimo krumpliaračiai (12), (12’) nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o centriniai velenai (18, 18’) laisvai atskirai sukasi jų viduje.

6. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) centriniai velenai (18, 18’) nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o vidinio kabinimo krumpliaračiai (12, 12’) laisvai atskirai sukasi korpuse (1).

7. Įrenginys, susidedantis iš dviejų kinematiškai vienodų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių pagal 1-2 punktus, turinčių vienodus ar skirtingus parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tų dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių judėjimo keitimo mechanizmai (2, 2’) sumontuoti bendroje korpuso (1) ašyje, kiekvieno iš tų dviejų įrenginių judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) galinės ašys (17, 17’), kreipiančiosios (21, 21’) bei stūmokliniai mechanizmai yra priešingose korpuso (1) pusėse, tie įrenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) vidinio kabinimo krumpliaratis (12) nejudamai sujungtas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) vidinio kabinimo krumpliaračiu (12’), o pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejiko (14) centrinis velenas (18) nejudamai sujungtas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejiko (14’) centriniu velenu (18’).

8. Bešvaistiklinis stūmoklinis įrenginys, turintis korpusą, jame sumontuotą judėjimo keitimo mechanizmą, cilindrą, nejudamai sutvirtintą su korpusu, stūmoklį, laisvai slankiojantį cilindre, cilindro galvutę, nejudamai sujungtą su cilindru, darbinės ertmės užpildymo bei išlaisvinimo elementus, pavyzdžiui, vožtuvus, uždegimo žvakes ar panašiai, išilginę jungtį, ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungiančią stūmoklį su judėjimo keitimo mechanizmu, ciklo valdymo elementus ir balansavimo svorį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmą (2), atliekantį tiesiaeigio slenkamojo judėjimo keitimą sukamuoju ir atvirkščiai, sudaro diferencialinė pavara (10), inercinė masė (11), varantysis (arba varomasis) elementas (20) bei kreipiančioji (21), diferencialinę pavarą (10) sudaro dalijamojo skersmens spindulį r3 turintis satelitinis krumpliaratis (13), su juo sukabintas dalijamojo skersmens spindulį r2 turintis išorinio kabinimo centrinis krumpliaratis (23) bei korpuse (1) sumontuotas laisvai besisukantis skriejikas (14), kurio viduje laisvai sukasi centrinis velenas (18), nejudamai sujungtas su centriniu krumpliaračiu (23), satelitinis krumpliaratis (13) nejudamai sutvirtintas su laikikliu (16) bei galine ašimi (17) ir laisvai sukasi skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) atžvilgiu, skriejike (14) ekscentriškai sumontuotos ašies (15) centras nutolęs nuo skriejiko (14) sukimosi ašies centro atstumu r, galinės ašies (17) centras nutolęs nuo satelitinio krumpliaračio (13) sukimosi ašies centro taip pat atstumu r, inercinė masė (11) nejudamai užtvirtinta ant centrinio krumpliaračio (23) centrinio veleno (18) arba ant skriejiko (14), varantysis (arba varomasis) elementas (20) kietu kinematiniu ryšiu sujungtas su centrinio krumpliaračio (23) centriniu velenu (18) arba su skriejiku (14), kreipiančiosios (21) pagrindas nejudamai sujungtas su korpusu (1), o jos tiesialinijinis kreipiantysis elementas (22), kurio ašis eina per skriejiko (14) sukimosi ašį, kinematiškai surištas su galine ašimi (17) taip, kad pastaroji gali laisvai judėti tiesiaeigiu slenkamuoju judėjimu.

9. Įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmo (2) išorinio kabinimo krumpliaračiai (13, 23) sumontuoti priešingoje korpuso (1) pusėje, negu laikiklis (16) ir galinė ašis (17), o satelitinis krumpliaratis (13) nejudamai užtvirtintas ant ekscentriškai sumontuotos ašies (15), laisvai besisukančios skriejiko (14) ekscentrinėje kiaurymėje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu (16) bei galine ašimi (17).

10. Įrenginys, susidedantis iš dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių pagal 8-9 punktus, turinčių vienodus ar skirtingus parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tų dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių judėjimo keitimo mechanizmai (2, 2’) sumontuoti bendroje korpuso (1) ašyje, kiekvieno iš tų dviejų įrenginių judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) galinės ašys (17, 17’), kreipiančiosios (21, 21’) bei stūmokliniai mechanizmai yra priešingose korpuso (1) pusėse, o tie įrenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judėjimo keitimo mechanizmo, pavyzdžiui, mechanizmo (2), skriejikas (14) nejudamai sutvirtintas su kito judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centriniu velenu (18’), pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) centrinis velenas (18) laisvai sukasi jo skriejike (14), o antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejikas (14’) laisvai sukasi korpuse (1).

11. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centrinis velenas (18’) laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko (14’) viduje, skriejikas (14’) nejudamai sutvirtintas su pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) centrinio krumpliaračio (23) centriniu velenu (18), o pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejikas (14) laisvai sukasi korpuse (1).

12. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) skriejikai (14, 14’) nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o centriniai velenai (18, 18’) laisvai atskirai sukasi jų viduje.

13. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) centriniai velenai (18, 18’) nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o skriejikai (14, 14’) atskirai laisvai sukasi korpuse (1).

14. Įrenginys, susidedantis iš dviejų kinematiškai vienodų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių pagal 8-9 punktus, turinčių vienodus ar skirtingus parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tų dviejų bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių judėjimo keitimo mechanizmai (2, 2’) sumontuoti bendroje korpuso (1) ašyje, kiekvieno iš tų dviejų įrenginių judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) galinės ašys (17, 17’), kreipiančiosios (21, 21’) bei stūmokliniai mechanizmai yra priešingose korpuso (1) pusėse, tie įrenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejikas (14) nejudamai sujungtas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejiku (14’), o pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) centrinis velenas (18) nejudamai sujungtas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centriniu velenu (18’).

15. Įrenginys, susidedantis iš bešvaistiklinių stūmoklinių įrenginių pagal punktus 1-2 ir 8-9,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas bešvaistiklinis stūmoklinis įrenginys, turintis judėjimo keitimo mechanizmą (2) su vidinio kabinimo diferencialine pavara, ir vienas bešvaistiklinis stūmoklinis įrenginys, turintis judėjimo keitimo mechanizmą (2’) su išorinio kabinimo diferencialine pavara, sumontuoti bendrame korpuse (1) taip, kad jų judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) ašys sutampa, kiekvieno iš tų dviejų įrenginių judėjimo keitimo mechanizmų (2, 2’) galinės ašys (17, 17’), kreipiančiosios (21, 21’) bei stūmokliniai mechanizmai yra priešingose korpuso (1) pusėse, tie įrenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judėjimo keitimo mechanizmo, pavyzdžiui, mechanizmo (2), vidinio kabinimo krumpliaratis (12) nejudamai sutvirtintas su kito judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centriniu velenu (18’), pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejiko (14) centrinis velenas (18) laisvai sukasi vidinio kabinimo krumpliaračio (12) viduje, o antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejikas (14’) laisvai sukasi korpuse (1).

16. Įrenginys pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centrinis velenas (18’) laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko (14’) viduje, tas skriejikas (14’) nejudamai sutvirtintas su pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) centriniu velenu (18), o pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) vidinio kabinimo krumpliaratis (12) laisvai sukasi korpuse (1).

17. Įrenginys pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) vidinio kabinimo krumpliaratis (12) nejudamai sutvirtintas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejiku (14’), pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejiko (14) centrinis velenas (18) laisvai sukasi vidinio kabinimo krumpliaračio (12) viduje, o antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centrinis velenas (18’) laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko (14’) viduje.

18. Įrenginys pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo judėjimo keitimo mechanizmo (2) skriejiko (14) centrinis velenas (18) nejudamai sutvirtintas su antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) centrinio krumpliaračio (23’) centriniu velenu (18’), o vidinio kabinimo krumpliaratis (12) bei antrojo judėjimo keitimo mechanizmo (2’) skriejikas (14’) laisvai atskirai sukasi korpuse (1).

19. Įrenginys pagal 1–2 ir 8-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) nejudamai sumontuoti du cilindrai (3), išdėstyti vienoje ašyje vienas priešais kitą skirtingose nuo galinės ašies (17) pusėse, stūmoklių (4), cilindrų galvučių (5), darbinės ertmės (6) užpildymo ir išlaisvinimo elementų (7) bei išilginių jungčių (8) kiekis taip pat yra dvigubas, o gamybos paklaidų kompensavimui vienoje išilginėje jungtyje (8) įvestas, pavyzdžiui, kompensacinis šarnyras (24), sujungtas su kita išilgine jungtimi (8), arba panaudotas kitas žinomas gamybos paklaidų kompensavimo būdas.

20. Įrenginys, susidedantis iš kelių vienodų ar skirtingų įrenginių pagal 1-2, 8-9 ir 19 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) sumontuoti keli stūmokliniai įrenginiai, kurių krumpliaratiniai judėjimo keitimo mechanizmai, pavyzdžiui, mechanizmai (2, 2’, 2’’, 2’’’), krumpliaračių pagalba nuosekliai tarpusavyje sujungti į sistemą, kiekvieno iš tų įrenginių galinės ašys (17, 17’, 17’’, 17’’’) ašine kryptimi kietai kinematiškai sujungtos su cilindrų (3) stūmokliais, o nejudamai užtvirtinti papildomi krumpliaračiai, pavyzdžiui, krumpliaračiai (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35), paskaičiuoti ir sumontuoti taip, kad visų galinių ašių (17, 17’, 17’’, 17’’’) centrai, dirbant įrenginiui, atlieka tiesiaeigį slenkamąjį judėjimą; ciklo valdymo elementai (9), inercinė masė (11) ir varantysis (arba varomasis) elementas (20) turi būti bent viename iš sujungtų įrenginių.

21. Įrenginys pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo stūmoklinių mechanizmų išilginės ašys judėjimo keitimo mechanizmų (2) centrinių velenų ašių linijos atžvilgiu išdėstytos kampu.

22. Įrenginys pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) sumontuoti ir nuosekliai tarpusavyje krumpliaračiais sujungti į sistemą keli bešvaistikliniai stūmokliniai įrenginiai, kurių centrinių velenų ašys išdėstytos lanku arba apskritimu.

23. Įrenginių sistema iš dviejų įrenginių pagal 1-2, 8-9, 19-22 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad du vienodi įrenginiai sumontuoti vienas priešais kitą ant bendro pagrindo (36) taip, kad jų priešais esančios galinės ašys, pavyzdžiui, ašys (17, 17a, bei 17b, 17c), judančios vienodu greičiu, vienodomis kryptimis bei vienodo dydžio eigomis, sutampa; priešais esančios galinės ašys (17, 17a bei 17b ir 17c) gali būti pagamintos ir išvien arba nejudamai sujungtos tarpusavyje; įrenginių korpusai (1, 1a), pagrindas (36) ir stūmoklinių mechanizmų cilindrai (3) taip pat gali būti apjungti į bendrą korpusą.

