PAGE  

1. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina, neturinti judesio keitiklio, susidedanti iš mašinos korpuso su cilindrinės formos ertme ir dviejų analogiškų koaksialių stūmoklių grupių, turinčių cilindrines stebules ir prie jos prijungtas stūmoklines mentes, stūmoklių grupėms galint suktis apie mašinos ašį, sutampančią su korpuso cilindrinės ertmės ašimi, tuo pačiu stūmoklinėms mentėms galint judėti cilindrinės formos korpuso ertmėje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stūmoklinės mentės, kurių grupėje gali būti dvi ar daugiau, išdėstytos simetrinės žvaigždės forma, o stūmoklių grupės, mechaniškai nesusietos viena kitos atžvilgiu, svyruoja priešpriešiais ir taip gaunama tiek šiluminės mašinos kintamų darbo tūrių, koks yra bendras abiejų stūmoklių grupių menčių kiekis.

2. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie šiluminės mašinos išoriniai – apkrovos ar varantieji – įrenginiai prie priešpriešiais svyruojančių stūmoklių grupių prijungti tiesiogiai.

3. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stūmoklių grupių stebulės turi velenus, skirtus prijungti apkrovos arba varančius įrenginius.

4. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apkrovos arba varantiems įrenginiams prijungti menčių galuose įrengtos jungtys, kurios gali judėti korpuso išpjovose.

5. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apkrovos arba varantiems įrenginiams prijungti prie menčių galų pritvirtinti plokšti žiedai, įterpti į tokios pat formos korpuso tarpus.

6. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apkrovos arba varantiems įrenginiams prijungti prie menčių galų pritvirtinti cilindriniai žiedai, kartu suformuojantys išorinį cilindrinį darbo ertmės paviršių.

7. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1, 2, 5, 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie jungiamųjų žiedų įrengtos kitos analogiškos laisvų svyruojančių stūmoklių mašinos stūmoklinės mentės, sudarant kelių koncentriškų šiluminių mašinų agregatą.

8. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mašinos korpuse įrengti vožtuvai, sujungiantys mašinos darbo tūrius su išoriniais dujų paskirstymo kanalais.

9. Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, mašinai veikiant vidaus degimo variklio režimu, korpuse įrengtos darbo tūrius su išoriniais dujų paskirstymo kanalais jungiančios angos, kurias uždaro (uždengia) ir atidaro (atidengia) judančios stūmoklinės mentės.

3

