1. Daugiasluoksninė termoizoliacinė struktūra, sudaryta iš oro kapsulių su atspindinčiais infraraudonuosius spindulius sluoksniais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad struktūra išpildyta sluoksniuoto „pyrago“ forma, kuriame kiekviena oro kapsulė yra plokščia, ją sudaro standus rėmas su įtemptomis plėvelėmis, rėmo užimamo ploto matmenys artėja prie dydžio, ribojamo įtemptos plėvelės įlinkiu nuo savo sunkio jėgos, o struktūros šiluminės varžos dydis priklauso nuo įrėmintų oro kapsulių sluoksnių skaičiaus.

2. Termoizoliacinė struktūra pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad infraraudonųjų spindulių atspindėjimui panaudota skaidri polimerinė plėvelė su vienu metalizuotu paviršiumi, pvz., polipropileno, kurios storis yra 0,020 - 0,040 mm ribose.

3. Struktūra pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polimerinės plėvelės atspindintis paviršius orientuotas į infraraudonųjų spindulių šaltinį per skaidriąją plėvelės pusę.

4. Struktūra pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad standus oro kapsulės rėmas sumontuotas ant apšiltinamojo paviršiaus neišardomai, pvz., klijuojant, ir atlieka struktūrą nešančios konstrukcijos funkcijas.

5. Struktūra pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad standaus oro kapsulės rėmo aukštis sudaro būtiną ir pakankamą atstumą tarp polimerinės plėvelės sluoksnių konvekcinių srovių oro kapsulės viduje atsiradimui išvengti ir gali būti nuo 5 mm iki 20 mm .

6. Struktūra pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad standus oro kapsulės rėmas sudarytas iš medžiagos, turinčios šiluminę varžą, pvz., medžio.

7. Struktūra pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokščios oro kapsulės plotas, apibrėžtas standžiu rėmu, artėja prie ribinio 1,50 x 1,50 m dydžio.

8. Struktūra pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinis sluoksnis yra apsauginis, pvz., skardinis.

9. Termoizoliacinės struktūros iš plėvelių sudarymo būdas, kuriuo plėveles su atspindinčiu paviršiumi vynioja iš ritinių ir formuoja oro kapsules,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliacinę struktūrą sudaro laipsniškai montuojant ant apšiltinamojo paviršiaus vieną įrėmintų oro kapsulių sluoksnį ant kito, iki projektinio šiluminės varžos dydžio.

10. Struktūros sudarymo būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmąjį plėvelės sluoksnį užtempia vyniojant iš rulono ant neišardomai pritvirtinto, pvz., priklijuoto ant apšiltinamojo paviršiaus, standaus rėmo.

11. Struktūros sudarymo būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėvelę su atspindinčiu paviršiumi orientuoja statmenai į šilumos šaltinį per skaidriąją plėvelės pusę.

12. Struktūros sudarymo būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad struktūros sluoksnių su oro kapsulėmis skaičių, būtiną projektiniam šiluminės varžos dydžiui užtikrinti, nustato pagal sekančią priklausomybę:


[image: image1.wmf]pl

oro

k

h

R

n

×

×

=

-

l

)

1

(

, čia:
( n – 1) - struktūros sluoksnių skaičius;
n – polimerinių plėvelių skaičius struktūroje;
R – projektinis šiluminės varžos dydis;
h - standaus oro kapsulės rėmo aukštis;
λ oro – oro terpės kapsulėje šiluminio laidumo koeficientas;
kpl. - metalizuotos plėvelės atspindžio koeficientas, lyginant su skaidria plėvele.
_1176796709.unknown

