PAGE  

1. Biologinės trąšos pagaminimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima išrūgų fermentavimą pirmoje fermentacijos stadijoje ir medžiagos-nešiklio pridėjimą į fermentuotas išrūgas.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fermentuotų išrūgų : medžiagos-nešiklio santykis yra tarp 10 ir 15.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš pirmąją išrūgų fermentaciją arba jos metu yra atliekama dar ir išrūgų inokuliacija mikroorganizmų kultūra.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji fermentacija yra vykdoma esant pH tarp 5 ir 7, geriau tarp 4 ir 4,5.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš pridedant medžiagą-nešiklį, fermentuotos išrūgos yra nufiltruojamos.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pridėjus medžiagos-nešiklio, yra vykdoma antra fermentacijos stadija.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra pridedama dar ir kalkių.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiaga-nešiklis yra mažai lipnios dervos turinti medžiaga-nešiklis.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiaga-nešiklis yra daug celiuliozės turinti medžiaga-nešiklis.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiaga-nešiklis yra pasirinkta iš grupės, susidedančios iš pjuvenų, buko pjuvenų, ąžuolo pjuvenų, džiovintų dilgėlių ir jų derinių. 

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trąšoje yra dar ir mikroelementų, maitinimo medžiagų, mineralų, augimo hormonų, stabilizatorių, organinių junginių ir (arba) antibiotikų.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologinė trąša yra formos, pasirinktos iš grupės, susidedančios iš miltelių, granulių, suspensijos, dispersijos, pluoštinės medžiagos, tirpalo, mišinio ir jų derinių.

13. Biologinė trąša, gaunama būdu pagal bet kurį iš 1-12 punktų.

14. Fermentuotos išrūgos biologinei trąšai pagal 13 punktą gaminti.

15. Kompozicija biologiniam dirvožemio tręšimui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje yra biologinės trąšos pagal 13 punktą.

16. Biologinės trąšos pagal 13 punktą arba kompozicijos pagal 15 punktą panaudojimas augalų auginimo substratui tręšti.

17. Panaudojimas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad augalų auginimo substratas yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš grunto, vermikulito, stiklo pluošto, akmens pluošto ir vandens kultūros.

18. Biologinės trąšos pagal 13 punktą arba kompozicijos pagal 15 punktą panaudojimas dirvožemio kompozicijos ir (arba) struktūros pagerinimui.

19. Dirvožemio tręšimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima biologinės trąšos pagal 13 punktą arba kompozicijos pagal 15 punktą užpylimą ant grunto ir (arba) įterpimą į gruntą.

