Mikrosiurblys-dozatorius, susidedantis iš cilindrinio korpuso, kurio viduje patalpintas skysčio padavimo mazgas, ir pjezokeraminio žiedo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo mazgą sudaro spiralė, kurios vienas galas yra laisvas, o kitas per kūginį elementą yra pritvirtintas prie vidinės cilindrinio korpuso sienelės, o pjezokeraminis žiedas tvirtai užmautas ant cilindrinio korpuso išorinės sienelės kūginio elemento tvirtinimo vietoje.

