PAGE  

Elektromagnetinis srauto matuoklis, kuriame yra matavimo kanalas, sudarytas iš nemagnetinės medžiagos vamzdžio su vidine izoliacija ir sienelėse įrengtais diametraliai priešingai vienas kitam dviems elektrodais, srovės šaltinis, pirmoji ir antroji ritės, formuojančios magnetinį lauką, statmeną vamzdžio ašiai ir tiesei, jungiančiai elektrodų centrus, atraminis varžas, pirmasis ir antrasis diferencialiniai stiprintuvai, impulsų formuotuvas, matavimo ritė, procesorius, atminties įrenginys, indikacijos įrenginys, tripolis jungiklis ir pirmasis integruojantysis analoginis skaitmeninis keitiklis, kurio informaciniai išėjimai prijungti prie procesoriaus pirmosios informacinių išvadų grupės, valdymo įėjimų grupė sujungta su procesoriaus pirmąja valdymo išvadų grupe, kurio antroji informacinių išvadų grupė - prie indikacijos įrenginio informacinių išvadų, o trečioji informacinių išvadų grupė – prie atminties įrenginio informacinių išvadų, be to, antrasis pirmosios žadinimo ritės išvadas sujungtas su pirmuoju antrosios ritės išvadu, antrasis antrosios ritės išvadas su pirmuoju atraminio varžo išvadu, o atraminio varžo antrasis išvadas sujungtas su bendruoju matavimo grandinės tašku, matavimo ritės išvadai sujungti su antrojo diferencialinio stiprintuvo įėjimais, kurio išėjimas sujungtas su tripolio jungiklio antruoju poliumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jį papildomai įjungti skaitmeninis analoginis keitiklis ir antrasis integruojantysis analoginis skaitmeninis keitiklis, informacinių išėjimų grupe prijungtas prie ketvirtosios procesoriaus informacinių išvadų grupės, valdymo įėjimų grupe – prie antrosios procesoriaus valdymo išvadų grupės, matavimo įėjimu - prie tripolio jungiklio pirmojo poliaus, o atraminiu įėjimu, kartu su pirmojo integruojančio analoginio skaitmeninio keitiklio atraminiu įėjimu – prie skaitmeninio analoginio keitiklio išėjimo, informacinių įėjimų grupe sujungto su penktąja procesoriaus informacinių išvadų grupe, tripolio jungiklio antrasis polius prijungtas prie atraminio varžo pirmojo išvado, o valdantysis įėjimas - prie procesoriaus trečiosios valdymo išvadų grupės pirmojo išvado, kurio antrasis išvadas sujungtas su impulsų formuotuvo įėjimu, kurio išėjimas per srovės šaltinį sujungtas su pirmosios žadinimo ritės pirmuoju išvadu, be to, pirmojo integruojančio analoginio skaitmeninio keitiklio matavimo įėjimas sujungtas su pirmojo diferencialinio stiprintuvo išėjimu, pirmuoju ir antruoju įėjimais sujungto su matavimo kanalo elektrodais, o matavimo ritės ašis orientuota lygiagrečiai žadinimo ričių ašims.


























































