PAGE  

1. Srutų sandėliavimo saugyklos konstravimo būdas, kai padaromas betono pamatas (1) ir prie pamato pritvirtinami metalo lakštai, formuojantys srutų saugyklos sienas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:

· kampuotį (2) tvirtina arti iš esmės apvalaus betono pamato (1) krašto;

· pirmąjį nerūdijančio metalo lakštą (3) virina prie kampuočio (2) išilgai jo apatinės briaunos (3a);

· antrąjį metalo lakštą (4) stato prie pirmojo metalo lakšto (3) ir jį privirina išilgai apatinės briaunos (4a) prie kampuočio (2), o šoną (4b) privirina prie pirmojo metalo lakšto (3) šono (3b);

· trečiąjį metalo lakštą (5) stato prie antrojo metalo lakšto (4) ir jį privirina prie kampuočio (2) ir prie metalo lakšto (4) panašiu būdu, tolesnius metalo lakštus virina prie antrojo metalo lakšto (4) tol, kol visas kampuočio (2) ilgis turi privirintus metalo lakštus, tokiu būdu suformuoja metalo lakštų pirmąją eilę;

· kai pirmoji metalo lakštų eilė yra baigta, prie viršutinio metalo lakštų krašto per visą ilgį privirina metalo juostą (6); tai suteikia standumo;

· iš metalo juostos (6) vidaus ir virš pirmosios metalo lakštų eilės montuoja pirmąjį antrosios eilės lakštą, metalo lakštą (7), taip, kad pirmosios eilės metalo lakštų (3, 4) vertikalų jungimą išdėsto toliau nuo metalo lakšto (7) vertikalaus šono (7b);

· visus likusius metalo lakštus prideda ir privirina prie pirmosios eilės viršutinio krašto ir prie metalo lakštų šoninių kraštų tol, kol metalo lakštai padengia visą sandėliavimo saugyklos perimetrą;

· jei sandėliavimo saugykla turi dvi arba daugiau metalo lakštų eilių, metalo juostą (8) privirina prie metalo lakštų eilės viršutinio krašto per visą ilgį aplink sandėliavimo saugyklos perimetrą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampainį (2) prie betono pamato (1) tvirtina pleištiniais inkarais. 

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo juosta (6) turi arba L, U, arba stačiakampį profilį.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandėliavimo saugykla turi daugiau negu vieną metalo lakštų eilę.

