PAGE  

1. Nuotekų vandenų valymo reaktorius, aktyvacijos proceso metu pašalinantis azotą ir fosforą, kai vienoje talpykloje yra atskirtos aktyvacijos erdvės sekcijos su neaeruojama ir aeruojama zonomis ir atskyrimo erdvė, kurioje vyksta vidinis cirkuliacijos ciklas tarp aktyvacijos ir atskyrimo erdvių, be to, atskyrimo erdvėje vyksta vandens paviršiaus aeravimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neaeruojamos aktyvacijos erdvės (5, 6) zonos padalintos į sekcijas kryžminėmis pertvaromis nuosekliosios srovės kryptimi, įrengiant panirusias sieneles (3) ir slenkstines sieneles (4), atskiriančias anaerobinės-fermentacinės zonos (5) ir anoksinės zonos (6) sekcijas, o galutiniame anoksinės zonos sektoriuje (5) šalia talpyklos dugno (1) įrengta mažiausiai viena recirkuliacijos agregato (18) siurbiamoji anga (26), kurio išeinamoji anga (25) susiaurėja į anaerobinės-fermentacinės zonos (5) pradinį sektorių.

2. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvacijos erdvės deguonies zona (7) su atskyrimo erdve (14) sujungta sujungimo plyšiu (17), esančiu virš talpyklos dugno (1) palei visą skiriamųjų sienelių (15, 16) plotį tarp aktyvacijos erdvės deguonies zonos (7) ir atskyrimo erdvės (14).

3. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai dvi anaerobinės-fermentacinės zonos (5) sekcijos ir mažiausiai dvi anoksinės zonos (6) sekcijos nuosekliosios srovės kryptimi atskirtos panirusiomis sienelėmis (3) ir slenkstinėmis sienelėmis (4).

4. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad panirusios sienelės (3) ir slenkstinės sienelės (4) kintančia tvarka įrengtos neaeruojamose aktyvacijos erdvės (5, 6) zonose.

5. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad anaerobinė-fermentacinė zona (5) sujungta su anoksine zona (6) per slenkstinės sienelės (4) slenkstinę briauną (11) tarp anaerobinės-fermentacinės zonos (5) ir anoksinės zonos (6) nuosekliosios srovės kryptimi.

6. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad anoksinė zona (6) sujungta su deguonies zona (7) per slenkstinės sienelės (4) slenkstinę briauną (11) tarp anoksinės zonos (6) ir deguonies zonos (7) nuosekliosios srovės kryptimi.

7. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskyrimo erdvėje (14) prie talpyklos dugno (1) įrengtas mažiausiai vienas recirkuliavimo agregato (19) įsiurbimo vamzdis (28), kurio išmetamoji anga (27) susiaurėja galutiniame anoksinės zonos (5) sektoriuje.

8. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad recirkuliacinis agregatas (19) dirba didžiojo siurblio režimu.

9. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis anaerobinės-fermentacinės zonos (5) sektorius ir galutinis anoksinės zonos (6) sektorius turi mažiausiai vieną bendrą skiriamąją sienelę (8).

10. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad recirkuliavimo agregatas (18) dirba didžiojo siurblio (19) principu.

11. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į pradinį anaerobinės-fermentacinės zonos (5) sektorių įterptas stambių nešvarumų graibštas (23) su skylėtomis grotelėmis (24).

12. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad recirkuliacinio aparato (18) išmetamasis vamzdis (25) yra po vandens paviršiumi (12) pradiniame anaerobinės-fermentacinės zonos (5) sektoriuje, nukreiptas stačiai į stambių nešvarumų graibšto (23) skylėtas groteles (24).

13. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plyšys (17) atskirtas dviejų skiriamųjų sienelių (15, 16) tarp aktyvacijos erdvės (7) deguonies zonos ir atskyrimo erdvės (14) bendru daliniu persidengimu, šių skiriamųjų sienelių (15, 16) forma – du vienas į kitą sueinantys apversti ir nupjautiniai kūgiai, įrengti reaktoriaus viduryje ir apsupti deguonies zonos (7), o apatinė, žemesnioji skiriamoji sienelė (16) su talpyklos dugnu (1) sudaro mažesnį kampą, nei viršutinė, aukštesnioji skiriamoji sienelė (15).

14. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-13 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skiriamųjų sienelių (15, 16) forma – tai du vienas į kitą sueinantys, apversti ir nupjautiniai puskūgiai, prijungti prie reaktoriaus gaubto (2), tuo tarpu apatinė, žemesnioji skiriamoji sienelė (16) su talpyklos dugnu (1) sudaro mažesnį kampą, nei viršutinė, aukštesnioji skiriamoji sienelė (15).

15. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-14 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skiriamosios sienelės (15, 16) yra tarpusavyje persidengiančių įstrižų sienų formos, tuo tarpu apatinė, žemesnioji skiriamoji sienelė (16) su talpyklos dugnu (1) sudaro mažesnį kampą, nei viršutinė, aukštesnioji skiriamoji sienelė (15).

16. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-15 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plyšys (17) palaipsniui siaurėja srovės kryptimi.

17. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-16 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo plyšio (17) ilgis mažiausiai keturis kartus viršija jo diametrą.

18. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-17 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskyrimo erdvėje (14) įrengtas cirkuliacinis agregatas (20), turintis mažiausiai vieną įsiurbimo vamzdį (29), esantį iškart po vandens paviršiumi (12) atskyrimo erdvėje (14), ir mažiausiai vieną išmetimo vamzdį (30), esantį iškart virš vandens paviršiaus (12) atskyrimo erdvėje (14).

19. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-18 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie cirkuliacinio agregato (20) išmetimo vamzdžio (30) įrengta nukreipiamoji plokštė (31), esanti tarp išmetamojo vamzdžio (30) žiočių ir vandens paviršiaus (12) atskyrimo erdvėje (14).

20. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-19 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į cirkuliacinio agregato (20) įsiurbimą arba išmetimą nukreiptas skysto tirštinamojo reagento dozatorius, kad būtų papildomai šalinamas fosforas.

21. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-20 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cirkuliacinis agregatas (20) veikia didžiojo siurblio principu.

22. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-21 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad deguonies zonoje (7) įrengtas siurbimo įrenginys (21), deguonies zonoje (7) virš talpyklos dugno (1) turintis įsiurbimo vamzdį (33), tuo tarpu siurbimo įrenginio (21) išmetimo žiotys (34) susiaurėja į filtravimo kapšą (35), įrengtą ant skylėtų grotelių (36) virš atskyrimo erdvės (14), po kuria yra įstriža surinkimo plokštė (37), nukreipta į deguonies zoną (7) ir užsibaigianti virš deguonies zonos (7).

23. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-22 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siurbimo įrenginys (21) veikia didžiojo siurblio principu.

24. Reaktorius, skirtas valyti nuotekų vandenims, pagal 1-23 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siurbimo įrenginio siurbiamoji dalis (21), įsiurbianti nuosėdų perteklių, suformuota apatinėje, panirusioje U formos dalyje, tuo tarpu įsiurbimo vamzdis (33) užsibaigia mažiausiai ties puse vandens stulpo aukščio deguonies zonoje (7).




























