1. Sienos fasado apdailinė – termoizoliacinė sistema su įleidžiamu karkasu, susidedanti iš tvirtinimo elementų, termoizoliacinio sluoksnio ir apdailinės sienos fasado dangos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo elementus sudaro jungiamieji ir atraminiai elementai, kur jungiamieji elementai susideda iš pirmojo L formos skersinio elemento, kuris ilgesniojoje dalyje turi kreipiantįjį griovelį ir trumpesniąja elemento dalimi tvirtinamas prie pagrindinės pastato sienos bei antrojo L formos skersinio elemento, kurie ilgesniosiomis dalimis, varžto pagalba, per elastingą elementą sutvirtinami tarpusavyje, ir išilginio U formos elemento, kuris, varžtų pagalba, apjungia pirmąjį ir antrąjį skersinius L formos elementus, sudarydamos karkaso konstrukcinį vienetą, atraminiai elementai susideda iš tuščiavidurių sraigtų ir purškiamos standinamosios medžiagos, o termoizoliacinis sluoksnis susideda iš atskirų termoizoliacinių plokščių, kurių kiekviena turi du plokščius paviršius, o visi keturi plokštės galai yra atitinkamai suformuoti pilnos įlaido/išdrožos formos, atitinkančios jungiamųjų skersinių L formos bei išilginių U formos elementų geometrines formas, į kurią įleidžiamas karkaso konstrukcinis vienetas, o sienos fasado danga yra pasirinktinai iš plastiko, medienos arba plonalakščio metalo ir kuri yra tvirtinama prie antrojo skersinio L formos tvirtinimo elemento trumpesniosios dalies bei išilginių U formos elementų.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiamųjų tvirtinimo elementų karkasas susideda iš atskirų konstrukcinių vienetų, kurie sudaryti iš horizontaliai ir vertikaliai sumontuotų skersinių L formos elementų bei išilginių U formos jungiamųjų tvirtinimo elementų, į kuriuos įleidžiamos termoizoliacinės plokštės su įlaido/išdrožos formos galais, sudarydamos vientisą termoizoliacinį sluoksnį.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plastiko, medienos arba plonalakščio metalo sienos fasado apdailinės dangos jungiamosios pusės suformuotos atitinkamai kojelės ir griovelio principu.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmojo ir antrojo jungiamųjų skersinių L – formos elementų ilgosiomis dalimis, kurios yra paslankios viena kitos atžvilgiu, yra reguliuojamas sistemos atstumas iki pagrindinės pastato sienos.

5. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiamieji išilginiai U formos elementai, kurių geometrinė forma atitinka termoizoliacinės plokštės įlaido/išdrožos formas, visu perimetru įrėmina termoizoliacinę plokštę.

6. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termoizoliacinės plokštės horizontalieji galai formuojami taip, kad įlaidas yra viršutinėje plokštės dalyje, o išdroža apatinėje jos dalyje, kai tuo tarpu, vertikalieji termoizoliacinės plokštės galai gali būti kaitaliojami, t.y. įlaidas/išdroža gali būti tiek kairėje tiek dešinėje plokštės galuose .

7. Sistema pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termoizoliacines plokštes jungiant pastato kampe, įlaido/išdrožos formos jungiamieji galai formuojami ant termoizoliacinės plokštės plokščiojo paviršiaus taip, kad suformuotos įlaido/išdrožos formos atitiktų į jas įleidžiamo arba ant jų užleidžiamo įlaido/išdrožos geometrines formas.

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atraminius elementus sudaro tuščiaviduris sraigtas, užpildytas purškiama standinamąja medžiaga, kurio srieginė dalis yra įsriegiama į termoizoliacinio sluoksnio plokščiąjį paviršių, o kūgio formos galvutė, įremta į pagrindinę pastato sieną ir/arba purškiama standinamoji medžiaga, kuri įpurškiama tarp pagrindinės pastato sienos ir termoizoliaciniame sluoksnyje esančių ertmių.

