PAGE  

1. Spausdintuvo ar daugintuvo būklės nuotolinės kontrolės sistema, susidedanti iš spausdintuvo ar daugintuvo, turinčio būklės kontrolės priemonę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į sistemą papildomai įvestas vartotojo kompiuteris, aptarnautojo centrinis kompiuteris ir periferiniai kompiuteriai, kurie nuosekliai sujungti tarpusavyje ryšio kanalu ir gali keistis informacija ir kurie turi kompiuterines programas, saugomas realioje kompiuterinėje laikmenoje, o spausdintuvo ar daugintuvo kontrolės priemonė yra daviklis, kurio išėjimas kompiuterine jungtimi sujungtas su vartotojo kompiuteriu, turinčiu kompiuterinę programą pritaikytą iš daviklio gaunamos informacijos surinkimui, kaupimui, apdorojimui ir duomenų perdavimui ryšio kanalu į aptarnautojo centrinį kompiuterį, turintį kompiuterinę programą pritaikytą gautų duomenų priėmimui į duomenų bazę, apdorojimui bei paskirstymui pagal aptarnavimo teritorijas ir perdavimui ryšio kanalu į atitinkamą periferinį kompiuterį, turintį kompiuterinę programą perduotų duomenų priėmimui, kaupimui ir išdavimui.

2. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iš daviklio gaunama informacija yra tekstinis kodinis žodis, leidžiantis vartotojo kompiuteryje esančiai kompiuterinei programai suprasti, kad spausdintuvu buvo išspausdintas vienas puslapis ar daugintuvu padaryta viena kopija.

3. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvieno spausdintuvo ar daugintuvo identifikacija turi ID numerį.

4. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vartotojo kompiuterio kompiuterinė programa dar yra pritaikyta:

- aptarnauti tiek daviklių, kiek jų prijungimui prievadų turi vartotojo kompiuteris,

- pastoviai tikrinti kiekvieno daviklio prijungimą ,

- skaičiuoti pagal ID numerį spausdintuvo ar daugintuvo išspausdintų puslapių ar padarytų kopijų kiekį

- perduoti duomenis pastoviai arba nustatytu režimu, 

- priimti informaciją iš aptarnautojo kompiuterio apie suteiktas aptarnavimo paslaugas ir už jas išraytas sąskaitas, 

- kaupti duomenis lokaliuose vartotojo kompiuterio resursuose,

- atvaizduoti duomenis vaizduoklyje, 

- atsispausdinti duomenis spausdintuvu.

5. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad aptarnautojo kompiuterio programa dar yra pritaikyta:

- įvesti į duomenų bazę spausdintuvo ar daugintuvo identifikacijos informaciją ir parametrus bei juos kaupti pagal ID numerį,

- priimti duomenis perduotus iš daugelio vartotojų kompiuterių,

- apdoroti gautus duomenis pagal ID numerio identifikacijos informaciją ir parametrus, priskirti konkrečiam vartotojui ir jį aptarnaujančiam periferiniam skyriui,

- perduoti paskirstytus duomenis į atitinkamą periferinį kompiuterį tik tuomet, kai baigiasi konkrečiam spausdintuvui ar daugintuvui nustatytas eksploatacinių medžiagų resursas arba techninės priežiūros terminas,

- priimti iš periferinių kompiuterių informaciją apie suteiktas vartotojui aptarnavimo paslaugas,

- kaupti pagal ID numerį duomenis lokaliuose kompiuterio resursuose, 

- atvaizduoti duomenis vaizduoklyje,

- atsispausdinti duomenis spausdintuvu,

6. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad periferinio kompiuterio programa papildomai dar yra pritaikyta:

- apdoroti gautus iš aptarnautojo centrinio kompiuterio duomenis taip, kad aptarnavimui išduotame nurodyme yra spausdintuvo ar daugintuvo identifikacijos ID numeris, konkretus vartotojas, adresas, eksploatacinių medžiagų resurso likutis, techninio aptarnavimo terminas,

- įvesti į duomenų bazę duomenis apie suteiktas vartotojui paslaugas ir juos perduoti į aptarnautojo centrinį kompiuterį,

- prisijungti prie aptarnautojo centrinio kompiuterio duomenų bazės pagal slaptažodį,

- kaupti duomenis lokaliuose kompiuterio resursuose,

- atvaizduoti duomenis vaizduoklyje,

- atsispausdinti duomenis spausdintuvu. 

7. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vartotojo kompiuteris, aptarnautojo centrinis kompiuteris ir periferiniai kompiuteriai duomenis tarpusavyje priima ir perduoda ryšio kanalu. 

