Optinių elementų pozicionavimo įrenginys, susidedantis iš korpuso, kuriame įtvirtinta pastūma ir tiesialinijinio judesio pavara, kurią sudaro tarp slopintuvų įtvirtintas pjezoelementas su elektrodais, iš kurių vienas padalintas išilgai ir skersai į porinį skaičių simetrinių dalių, poromis skersai sujungtų tarp savęs, kurie per jungiklį sujungti su elektroninio sužadinimo-valdymo bloku ir optinio elemento,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į įrenginį naujai įvesti du prispaudimo reguliatoriai, įtvirtinti korpuso viršutinėje sienelėje ir įremti į pjezoelementą, o pastūma susideda iš dviejų trapecijos formos segmentų su centrinėmis išpjovomis, separatoriaus su rutuliukais ir spyruoklinės juostelės, kur vienas iš trapecinių segmentų kontaktuoja per trinčiai atsparų elementą su pjezoelementu, o kitas standžiai per spyruoklinę juostelę, ant kurios tvirtinamas optinis elementas, pritvirtintas prie korpuso, be to, separatorius su rutuliukais įmontuotas tarp trapecinių segmentų nuožulniųjų, lygiagrečių viena kitos atžvilgiu, plokštumų.

