Išradimas yra iš geoterminių gręžinių srities. Giluminių geoterminių rezervuarų įrengimo ir naudojimo būdas, pagrįstas terminės energijos iš karštų sausų uolienų gavimu, kai atlieka: sudėtinių gręžinių gręžimą į tokį gylį, kuriame galima įrengti bent vieną plyšių kolektorių; hidraulinį bent vieno iš gręžinių plėšimą; plyšių kolektoriaus praplėtimą bent viename gręžinyje; geoterminio rezervuaro pakrovimą didelio slėgio pagalba pilant didelį kiekį atšaldyto vandens (įslėgimas) į bent vieną gręžinį; pakaitinį eksploatacinių gręžinių ir įpylimo gręžinių kontrolės sklendžių atidarymą ir uždarymą, formuojant nenutrūkstamą srautą į rezervuarą, siekiant, kad rezervuaras išsikrautų; geotermiškai įkaitusio vandens paėmimą iš gręžinių; įkaitinto vandens nukreipimą į šilumokaitį.